# SB-00 - Battery Platform Interface Spec

Version 1.0 | April 2026 | Working interface spec for EX-08A | Last synced: 2026-04-03

Human-readable edition generated from doc/ai/SB-00_Battery_Platform_Interface_Spec_v1_0.md

Generated on: 2026-04-03

เปิดไฟล์ใน Microsoft Word แล้วกด Update Field หากต้องการ refresh สารบัญและเลขหน้า

# สารบัญ

Reference baseline: ใช้คู่กับ SB-00_Master_Assumptions_v1_1.md (./SB-00_Master_Assumptions_v1_1.md), SB-00_Decision_Register_v1_1.md (./SB-00_Decision_Register_v1_1.md), และ SB-00_Execution_Task_List_v1_1.md (./SB-00_Execution_Task_List_v1_1.md)

## 1. Purpose

เอกสารนี้ใช้ล็อก interface กลางสำหรับ EX-08A เพื่อให้ฝั่ง firmware/backend (พล) และ hardware/enclosure (เอ) ใช้กติกาชุดเดียวกันในการรองรับ battery 2 variants:

Standard

Long-Life

หลักการคือใช้ core module เดียว แล้วแยกเฉพาะ battery module และ battery bay / enclosure section โดยไม่แตกเป็นคนละ product line

## 2. Variant Definition

| Variant | เป้าหมาย | Runtime Target | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | รุ่นหลัก | >= 12 วัน @ 5 นาที | baseline สำหรับ prototype/pilot |
| Long-Life | รุ่นอัปเกรด | >= 30 วัน @ 5 นาที หรือ >= 60 วัน @ 10 นาที | service-upgradeable option |

## 3. Shared Interface Rules

สิ่งต่อไปนี้ต้องเหมือนกันทั้ง Standard และ Long-Life

core board mounting points

battery connector family และ polarity orientation

antenna bulkhead positions

sensor cable exits / cable gland positions

QR label position และ provisioning flow

firmware codebase หลัก

backend schema หลัก

dashboard device model / runtime logic framework

## 4. Variant-Specific Parts

สิ่งที่เปลี่ยนได้ตาม variant

battery cell count / battery pack capacity

battery tray / service frame

enclosure depth หรือ battery bay extension

usable battery capacity ที่ใช้ใน runtime estimator

charging / service instructions เฉพาะรุ่น

## 5. Firmware Interface

firmware ต้องรองรับ field ต่อไปนี้

| Field | Type | Example | ใช้ทำอะไร |
| --- | --- | --- | --- |
| battery_variant | enum | standard, long_life | บอกรุ่นแบตของเครื่อง |
| battery_profile_version | string | v1 | ใช้อ้างอิง profile ที่ active |
| usable_capacity_mah | uint32 | 5600, 23200 | ใช้คำนวณ runtime |
| service_only_upgrade | bool | true | ระบุว่างานเปลี่ยนแบตเป็นงานช่าง |

ขั้นต่ำ firmware ต้องทำได้:

อ่าน battery_variant

map ไปยัง battery_profile

ใช้ usable_capacity_mah ใน runtime estimator

ใช้ battery thresholds ตาม profile

## 6. Backend / Dashboard Interface

backend/devices metadata ต้องเก็บอย่างน้อย:

battery_variant

battery_profile_version

usable_capacity_mah

dashboard ต้องแสดงอย่างน้อย:

battery variant

battery percentage

interval ปัจจุบัน

estimated runtime remaining

## 7. Hardware / Enclosure Interface

ฝั่ง hardware ต้องล็อกกติกาต่อไปนี้:

battery connector ต้องใช้แบบเดียวทั้ง 2 variants

connector ต้องกันเสียบกลับขั้ว

core board mount ต้องคงเดิม

Long-Life ต้องเปลี่ยนเฉพาะ battery zone / battery bay / rear housing section

sealing strategy หลักต้องไม่เปลี่ยนเพราะ variant

Long-Life เป็น service-upgradeable ไม่ใช่ user-openable

## 8. Deliverables For EX-08A

เมื่อจบ EX-08A ต้องได้เอกสาร/ผลลัพธ์ 3 ชิ้น:

interface spec 1 หน้า

battery profile table 1 หน้า

BOM delta ระหว่าง Standard และ Long-Life 1 หน้า

## 9. Sign-off

| ฝั่ง | รับผิดชอบ sign-off |
| --- | --- |
| พล | firmware fields, backend fields, runtime assumptions |
| เอ | connector, enclosure interface, service procedure |

## 10. Non-Negotiables

ห้ามแยก firmware เป็นคนละสายสำหรับ Standard กับ Long-Life

ห้ามทำ customer provisioning คนละ flow ตาม variant

ห้ามย้าย core board mount เพราะเปลี่ยน battery variant

ถ้ายังไม่มี service-safe enclosure design สำหรับ Long-Life ห้ามเปิดให้ลูกค้าเปลี่ยนเอง