# SB-00 AquaSense IoT - Firmware & Hardware

Version 1.1 | March 2026 | Confidential

Human-readable edition generated from doc/ai/SB-00_Firmware_Hardware_v1_1.md

Generated on: 2026-04-02

เปิดไฟล์ใน Microsoft Word แล้วกด Update Field หากต้องการ refresh สารบัญและเลขหน้า

# สารบัญ

Reference baseline: เอกสารนี้อ้างอิงสมมติฐานกลางใน SB-00MasterAssumptionsv11.md (./SB-00MasterAssumptionsv11.md) | Last synced: 2026-04-02

# 1. ภาพรวมระบบ (System Overview)

SB-00 คือ Sensor Box รุ่น Mobile สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบ real-time รองรับการติดตั้งได้ 2 แบบ ได้แก่ ทุ่นลอยน้ำ และ ไม้ปักในบ่อ ออกแบบให้ถอดเปลี่ยน sensor ได้ง่าย รองรับสภาพแวดล้อมน้ำเค็ม น้ำจืด แดด และฝน

## 1.1 ความแตกต่างหลักจาก SB-01

| คุณสมบัติ | SB-00 (Mobile) | SB-01 (Fixed) |
| --- | --- | --- |
| การติดตั้ง | ทุ่นลอยน้ำ หรือ ไม้ปัก | ยึดเสา / แขวนฝั่ง (คงที่) |
| GPS | มี (จำเป็น) | ไม่มี |
| เคลื่อนย้าย | ย้ายได้ทุกจุดในบ่อ | Fixed position |
| Power | Battery only | DC + Battery |
| กันน้ำ | IP67/IP68 (โดนน้ำได้) | IP65 (กันฝน) |
| Sensor swap | ถอดเปลี่ยนได้ | ถอดเปลี่ยนได้ง่าย |
| 4G | มี | มี |

## 1.2 Sensing Points เริ่มต้น (MVP)

| # | Sensor | รุ่น | วัดอะไร | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Temperature | DS18B20 Waterproof | อุณหภูมิน้ำ | กันน้ำ IP68 |
| TUR | Turbidity (Phase 1) | Analog Turbidity Sensor | ความขุ่น (ค่าประมาณ) | ใช้ ADC - สำหรับ dev/test เท่านั้น |
| TUR | Turbidity (Phase 2+ Production) | DFRobot SEN0600 (RS485) | ความขุ่น (NTU) + อุณหภูมิ | RS485 Modbus RTU, ISO 7027, ทน noise |

หมายเหตุ: เริ่มต้น 2 sensor ก่อน (Temperature + Turbidity) เพื่อควบคุมต้นทุน MVP หากลูกค้าต้องการเพิ่ม sensor ชนิดอื่น ต้องให้ทีมทำ wiring ให้ก่อน Phase 1 ใช้ analog turbidity sensor ราคาถูกทดสอบ pipeline ทั้งระบบ แล้ว Phase 2 อัพเกรดเป็น SEN0600 RS485 สำหรับ production

## 1.3 System Architecture (ภาพรวม Component)

| Layer | Component | เชื่อมต่อผ่าน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor Layer | DS18B20 (Temperature) | OneWire → GPIO4 | IP68, probe ห้อยในน้ำ |
| Sensor Layer | Turbidity Sensor | Phase 1: ADC → GPIO (analog) / Phase 2+: RS485 → MAX485 → GPIO9/10/11 | probe ห้อยในน้ำ |
| Sensor Layer | GPS L76K/NEO-M8N | UART → GPIO13/14 | บน enclosure รับสัญญาณดาวเทียม |
| Power Layer | 18650 x2 parallel | → TP4056 (charge) + DW01 (protect) | 6,800 mAh, pass target ≥ 12 วัน @ 5 นาที |
| Power Layer | AP2112K LDO | Battery → 3.3V rail | จ่ายไฟ ESP32-S3 + sensors |
| Power Layer | MAX17048 Fuel Gauge | I2C → GPIO5/6 | แจ้ง battery % แบบ real-time |
| MCU Layer | ESP32-S3 (FS-HCore-A7670C) | Central controller | firmware, sleep, OTA, BLE |
| Connectivity Layer | SIM7670E 4G LTE | UART → GPIO17/18 | ส่งข้อมูล MQTT over TLS |
| Cloud Layer | HiveMQ → Vercel → Supabase | Internet | backend, dashboard, alert |

## 1.4 Sensing Point & Depth

probe ทั้งหมดห้อยลงน้ำผ่าน cable gland ที่ฝากล่อง - ความลึกปรับได้โดยเลื่อนสายขึ้นลงแล้วขันสกรู cable gland

| Sensor | ตำแหน่ง | ความลึกแนะนำ | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
| DS18B20 (Temperature) | ห้อยในน้ำ | 20-30 cm จากผิวน้ำ | วัด water column ตัวแทน - ไม่ร้อนจากแสงแดดผิวน้ำ |
| Turbidity Probe | ห้อยในน้ำ | 20-30 cm จากผิวน้ำ | หลีกเลี่ยง surface debris + sediment ที่พื้น |
| GPS (L76K) | บน enclosure | เหนือน้ำ | ต้องการ clear sky view - ห้ามจมน้ำ |
| 4G Antenna | บน/ข้าง enclosure | เหนือน้ำ | signal แรงกว่าถ้าสูง - ติดตั้งให้สูงจากผิวน้ำ |

หมายเหตุ: ความลึก 20-30 cm เป็นค่าแนะนำสำหรับบ่อหอยแครง - ปรับได้ตามความลึกจริงของบ่อ ลูกค้าทำเองได้โดยไม่ต้องแจ้งทีม

# 2. Hardware Architecture

## 2.1 MCU - ESP32-S3

ใช้ ESP32-S3 (WROOM-1) เป็น MCU หลัก เหตุผลที่เลือก:

Deep sleep current ต่ำกว่า ESP32 รุ่นเดิม (~7µA vs ~10µA) - สำคัญมากสำหรับ Battery-only

มี USB-OTG ในตัว - สะดวกสำหรับ firmware update ตอนผลิต

รองรับ BLE 5.0 - ใช้สำหรับ provisioning/config ในอนาคต

รองรับ OneWire, ADC, UART ครบ

ราคาใกล้เคียง ESP32 รุ่นเดิม

## 2.2 4G Module - Prototype vs Production

Baseline decision: Phase 1 ใช้ FS-HCore-A7670C dev board (มี SIM7670C บนบอร์ด) ส่วน Phase 2+ บน custom PCB ให้ยึด A7670E เป็น production default

>

SIM7670E ใช้เป็น sourcing fallback ได้ ถ้า footprint/assembly สะดวกกว่าและ AT command compatibility ยังตรงกับ firmware baseline

| คุณสมบัติ | SIM7670E / A7670C / A7670E | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Band Support | LTE Cat 1 (B1/3/5/8) | ใช้ได้ AIS/TRUE/DTAC ในไทย |
| Data Rate | 10Mbps DL / 5Mbps UL | เพียงพอสำหรับ IoT telemetry |
| Sleep Current (PSM) | ~1.2mA | ประหยัดแบตตอน sleep |
| Interface | UART (AT commands) | firmware คุยผ่าน AT command ทั้งหมด |
| ราคา (module แยก) | ~150-200 THB | LCSC / AliExpress |
| ราคา (FS-HCore board) | ~550 THB | รวม ESP32-S3 - ใช้ Phase 1 |

หมายเหตุ: Phase 1 ใช้ FS-HCore-A7670C (SIM7670C) - Phase 2+ ใช้ A7670E บน PCB custom เป็นค่าเริ่มต้น - ถ้าจำเป็นค่อยสลับเป็น SIM7670E โดยไม่เปลี่ยน provisioning/security flow

| FS-HCore-A7670C Spec | ค่า |
| --- | --- |
| MCU | ESP32-S3 (dual-core 240MHz, 8MB Flash, 8MB PSRAM) |
| 4G Module | SIM7670C (LTE Cat 1, Band 1/3/5/8) |
| USB | USB-C สำหรับ firmware flash + serial monitor |
| GPIO | เข้าถึง GPIO ได้ครบผ่าน header pin |
| ราคา | ~550 THB (Shopee/AliExpress) |
| ใช้ใน | Phase 1 Prototype - ก่อนทำ PCB custom |

## 2.3 GPS Module

SB-00 ต้องมี GPS เพราะเคลื่อนที่ได้ - ต้องรู้ตำแหน่งทุ่นตลอดเวลา

Baseline decision: L76K เป็น GPS default ทั้ง prototype และ production ส่วน NEO-M8N เป็น fallback เฉพาะกรณี field test ชี้ว่า geofence accuracy ของ L76K ยังไม่พอ

| Module | Protocol | ราคา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| u-blox NEO-M8N | UART/I2C | ~500 THB | แม่นยำ, ใช้งานกว้าง |
| L76K (ราคาถูก) | UART | ~150 THB | พอใช้สำหรับ MVP |

GPS ส่ง coordinates ทุกรอบ พร้อม sensor data

ระบบ Geofence Alert - แจ้งเตือนถ้าทุ่นหลุดออกนอกพื้นที่

แสดงตำแหน่งบน Map บน dashboard

## 2.3.5 Key IC Specifications

### AP2112K-3.3 LDO Regulator

| Spec | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Output voltage | 3.3V fixed | ป้อน ESP32-S3 + sensors |
| Max output current | 600mA | เพียงพอ - ESP32-S3 max ~240mA + sensors ~100mA |
| Input voltage range | 2.5V - 6V | รับจาก battery 3.2-4.2V ได้โดยตรง |
| Quiescent current | 55µA | กินตลอดเวลา - รวมใน sleep current |
| Dropout voltage | 250mV @ 600mA | ทำงานได้ถึง battery 3.55V |
| Package | SOT-25 (5-pin) | SMD เล็ก - ต้องบัดกรีด้วย hot air หรือ PCBA |
| ราคา | ~3 THB/ชิ้น | LCSC part: C89358 |

หมายเหตุ: AP2112K หยุดทำงานถ้า battery < 3.55V (dropout) - แต่ ESP32 brownout detector จะ reset ก่อนที่ 2.6V อยู่แล้ว ไม่มีปัญหา

### MAX17048 Fuel Gauge

| Spec | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Interface | I2C (address 0x36) | GPIO5/6 - 4.7kΩ pull-up |
| Voltage measurement | 2.5V - 5V, ±7.5mV accuracy | วัด battery voltage โดยตรง |
| SOC estimation | ModelGauge algorithm | ประมาณ % จาก voltage curve ของ Li-ion |
| Alert threshold | programmable low SOC | ตั้ง alert ที่ 15% และ 10% |
| Sleep current | 23µA | always on - รวมใน total sleep current |
| Package | SOT-23-6 (6-pin) | SMD เล็กมาก - ต้อง PCBA หรือ steady hand |
| ราคา | ~15 THB/ชิ้น | LCSC part: C82148 |

### SI2301 P-Channel MOSFET

| Spec | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Type | P-Channel enhancement mode | Gate LOW = ON, Gate HIGH = OFF |
| Vds max | -20V | เกินพอสำหรับ 3.3V rail |
| Id max | -2.3A | sensor รวม ~150mA - เหลือเฟือ |
| Rds(on) | 0.11Ω @ Vgs=-4.5V | voltage drop = 0.11 × 0.15 = 16mV น้อยมาก |
| Vgs(th) | -0.4V to -1.0V | turn on ที่ gate ต่ำกว่า source ~0.5V |
| Package | SOT-23 (3-pin) | SMD - ทิศทาง: pin 1=Gate, 2=Source, 3=Drain |
| Gate drive | GPIO15 (3.3V) ผ่าน 10kΩ + 100kΩ pull-up | Source ต่อ 3.3V, Drain ต่อ V_SNS rail |
| ราคา | ~2 THB/ชิ้น | LCSC part: C10487 |

## 2.4 Sensor Details

### DS18B20 Waterproof (Temperature)

Protocol: OneWire - ใช้ GPIO เดียวได้หลายตัว

ความแม่นยำ: ±0.5°C - factory calibrated

Resolution: 12-bit (0.0625°C)

Connector: JST 3-pin - ถอดเปลี่ยนได้ง่าย

IP68 - แช่น้ำได้ถาวร

### Turbidity Sensor (Phased Approach)

Phase 1 - Analog Turbidity Sensor (Dev/Test)

Protocol: Analog output (0-4.5V) → ADC read ผ่าน Level Shifter (5V→3.3V)

Range: ค่าประมาณ - ไม่มี standard NTU ที่เชื่อถือได้

ใช้สำหรับทดสอบ firmware pipeline + backend + dashboard เท่านั้น

ราคา: ~413 THB (Shopee)

ไม่ต้องใช้ MAX485 module

Phase 2+ - DFRobot SEN0600 Turbidity (RS485 Production)

Protocol: RS485 (Modbus RTU) - ทน noise ดีกว่า analog

หลักการวัด: 90° Scattered Light ตามมาตรฐาน ISO 7027

วัดได้ทั้ง ความขุ่น (NTU) + อุณหภูมิ ในตัวเดียว

Range: 0-1000 NTU - เพียงพอสำหรับบ่อน้ำทั่วไป

Interface กับ ESP32: ผ่าน MAX485 module

ราคา: ~913 THB (DigiKey) - lead time ~9 สัปดาห์

สั่งล่วงหน้าตอนเริ่ม Phase 2

หมายเหตุ: เหตุผลที่ไม่ใช้ analog sensor ใน production: สัญญาณ analog อ่อนไหวต่อ EMI noise จากปั๊มน้ำ/เครื่องตีน้ำในฟาร์ม ค่าไม่มี standard NTU ที่เชื่อถือได้ ไม่เหมาะสำหรับ commercial product แม้สายสั้น 1-2 เมตร

## 2.5 Power System - Battery Only

SB-00 ใช้ Battery เท่านั้น เพราะเป็นทุ่นลอย ไม่มี DC supply

| Component | Active Current | Sleep Current | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-S3 | 240mA | 7µA | Deep sleep |
| SIM7670E | 500mA peak, 80mA avg | 1.2mA (PSM) | ตอน transmit |
| DS18B20 | 1.5mA | 0 | ตัด MOSFET ตอน sleep |
| Turbidity Sensor | 40mA (RS485) / 20mA (analog) | 0 | ตัด MOSFET ตอน sleep |
| GPS Module | 25mA | 5µA |  |
| MAX485 | 1mA | 0 | ตัด MOSFET ตอน sleep |
| AP2112K LDO | - | 55µA | Quiescent |
| MAX17048 Fuel Gauge | - | 23µA | Always on |

### Battery Recommendation

| Battery | Capacity | Runtime (realistic) | ราคา |
| --- | --- | --- | --- |
| 18650 Li-ion x1 | 3,400 mAh | ~8 วัน | 150 THB |
| 18650 Li-ion x2 (parallel) | 6,800 mAh | ≥12 วัน (stretch 14-16 วัน) ★ | 300 THB |
| LiFePO4 26650 x2 | 6,400 mAh | ~15 วัน | 500 THB |

### Battery Brand Recommendation

| Brand | Model | Capacity | ราคา/ก้อน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Samsung | INR18650-35E | 3,500 mAh | ~120 THB | แนะนำ - ของแท้, cycle life 500+ |
| Panasonic | NCR18650B | 3,400 mAh | ~130 THB | เกรด industrial ดีมาก |
| Generic (ไม่แนะนำ) | ไม่ระบุ | capacity ไม่น่าเชื่อถือ | <80 THB | ความจุจริงอาจต่ำกว่า label มาก |

### Runtime Calculation (2 × Samsung 35E @ interval 5 นาที)

| รายการ | ค่า | คำนวณ |
| --- | --- | --- |
| Capacity รวม | 7,000 mAh (2 × 3,500) | parallel |
| Usable capacity (80%) | 5,600 mAh | หลีกเลี่ยง deep discharge |
| Energy per cycle (active ~15 วิ) | ~2.5 mAh | (240+500+50) mA × 15s / 3600 |
| Energy per cycle (sleep ~285 วิ) | ~0.19 mAh | 8.3µA × 285s / 3600 |
| Total per cycle (5 นาที) | ~2.69 mAh |  |
| Cycles per day | 288 | 24h × 60m / 5m |
| mAh per day | ~775 mAh | 2.69 × 288 |
| Runtime conservative | ~7.2 วัน | 5,600 / 775 |
| Runtime pass target | ≥12 วัน | หลังเปิด PSM + battery-aware interval control |
| Runtime stretch target | ~14-16 วัน | ถ้า PSM mode ทำงานดี |

หมายเหตุ: แนะนำ: 18650 x2 parallel - เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำของโปรเจ็กต์คือ runtime ≥ 12 วัน @ 5 นาที และมี stretch goal 14-16 วัน หลัง optimize PSM, ชาร์จผ่าน USB-C (TP4056), มี fuel gauge (MAX17048) แจ้งระดับแบตผ่าน dashboard

เพิ่ม Bulk capacitor 470µF ที่ VBAT pin ของ SIM7670E - ป้องกัน brownout ตอน transmit

MOSFET switch ตัดไฟ sensor ตอน deep sleep - ประหยัดพลังงานได้มาก

PSM (Power Saving Mode) บน 4G module ระหว่าง sleep cycle

## 2.6 Key Component Specifications

### AP2112K-3.3 LDO Regulator

| Spec | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Output voltage | 3.3V fixed |  |
| Max output current | 600mA | เพียงพอสำหรับ ESP32-S3 (240mA) + sensors (~60mA) |
| Dropout voltage | 250mV @ 600mA | ทำงานได้แม้ battery เหลือ 3.55V |
| Quiescent current | 55µA | กินไฟตลอดเวลา - สำคัญสำหรับ sleep current |
| Input voltage range | 2.5-6V | รับได้จาก battery 3.7V โดยตรง |
| Package | SOT-25 (5-pin) | SMD ขนาดเล็ก |
| ราคา | ~5 THB | LCSC |

### MAX17048 Fuel Gauge

| Spec | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Interface | I2C (address 0x36) | ต่อกับ GPIO5/6 |
| Accuracy | ±1% SOC | แม่นยำกว่าวัด voltage อย่างเดียว |
| Supply voltage | 2.5-4.5V | ต่อกับ battery โดยตรง (VBAT) |
| Quiescent current | 23µA | always-on - วัด battery ตลอดเวลา |
| Alert interrupt | มี (ALRT pin) | แจ้งเตือนเมื่อ battery ต่ำกว่า threshold |
| Package | TDFN-1x1 (8-pin) | SMD ขนาดเล็กมาก - ต้องระวังตอน solder |
| ราคา | ~35 THB | LCSC |

### SI2301 P-Channel MOSFET

| Spec | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Type | P-Channel Enhancement | ON เมื่อ Gate ต่ำกว่า Source |
| Vgs threshold | -0.4V to -1.0V | GPIO 3.3V → 0V เพียงพอเปิด/ปิด |
| Max drain current (Id) | 2.3A | เหลือเฟือสำหรับ sensor ~60mA |
| Rds(on) @ Vgs=-2.5V | 0.11Ω | แรงดันตกน้อยมาก |
| Max Vds | -20V |  |
| Package | SOT-23 (3-pin) | SMD ขนาดเล็ก |
| Gate resistor แนะนำ | 10kΩ series + 100kΩ pull-up | ป้องกัน floating + limit inrush |
| ราคา | ~3 THB | LCSC |

## 2.7 Battery Charging Circuit

ใช้ TP4056 เป็น charger IC สำหรับ Li-ion 18650 - ราคาถูก, หาซื้อง่าย, มี protection ในตัว

| TP4056 Pin | เชื่อมต่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| IN+ | USB-C VBUS (5V) | รับไฟจาก USB-C |
| IN- | GND |  |
| BAT | 18650 positive terminal | ต่อผ่าน DW01 protection |
| GND | GND |  |
| CHRG (active LOW) | LED indicator / GPIO (optional) | แสดงสถานะกำลังชาร์จ |
| STDBY (active LOW) | LED indicator / GPIO (optional) | แสดงสถานะชาร์จเต็ม |

| พารามิเตอร์ | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Charge current | 500mA (default) หรือ 1A | ปรับด้วย RPROG resistor - 1.2kΩ = 1A |
| Charge voltage | 4.2V | fixed ใน IC |
| Trickle charge threshold | 2.9V | ถ้าแบตต่ำกว่านี้จะ trickle ก่อน |
| Charge time (6800mAh @ 1A) | ~7-8 ชั่วโมง | จาก 0% ถึง 100% |
| Input voltage range | 4.5-6V | USB-C 5V พอดี |

## 2.7 Battery Protection Circuit

ใช้ DW01A + FS8205A dual MOSFET เป็น battery protection IC - ป้องกัน 3 กรณีหลัก

| การป้องกัน | Threshold | Action |
| --- | --- | --- |
| Overcharge | > 4.28V | ตัดไฟ charger ออก |
| Over-discharge | < 2.5V | ตัดไฟ load ออก - ป้องกัน cell เสียหาย |
| Short circuit | current spike > ~3A | ตัดภายใน microseconds |
| Overcurrent | > 3A sustained | ตัดไฟ load |

| DW01A Spec | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Overcharge threshold | 4.28V ± 25mV | ตัด charger |
| Over-discharge threshold | 2.5V ± 100mV | ตัด load |
| Overcurrent threshold | ~3A (internal) | ตัดภายใน µs |
| Package | SOT-23-6 | LCSC part: C351231 |
| ราคา | ~3 THB/ชิ้น |  |

| FS8205A Spec | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Type | Dual N-Channel MOSFET | ทำงานคู่กับ DW01A |
| Rds(on) | 30mΩ per channel | voltage drop ต่ำมาก |
| Max current | 6A per channel | เกินพอสำหรับ battery application |
| Package | SOT-23-6 | LCSC part: C916030 |
| ราคา | ~3 THB/ชิ้น |  |

หมายเหตุ: DW01A + FS8205A เป็น combo ที่นิยมใช้ใน 18650 battery pack DIY - ราคา ~6 THB/ชุด หาซื้อได้ที่ LCSC หรือ Shopee

## 2.7.5 Bulk Capacitor Specification

Bulk capacitor ที่ VBAT ของ SIM7670E - จำเป็นมากสำหรับป้องกัน brownout ตอน 4G transmit peak 2A

| Spec | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Capacitance (หลัก) | 470µF electrolytic | รับ current surge ช่วงสั้น |
| Capacitance (เสริม) | 10µF ceramic (X5R/X7R) | ลด high-frequency noise |
| Voltage rating | ≥ 10V (แนะนำ 16V) | Battery max 4.2V - ใช้ margin 2x+ เสมอ |
| ESR (electrolytic) | < 0.5Ω @ 100kHz | ESR สูงทำให้ capacitor ร้อนและ ripple สูง |
| Temperature range | -40°C ถึง +85°C | เหมาะกับ outdoor - อย่าใช้ general purpose |
| Brand แนะนำ | Panasonic FR series หรือ Nichicon UWT | Low ESR, long lifetime |
| Package | THT 8×12mm หรือ 6.3×11mm | ขึ้นกับขนาด PCB - THT บัดกรีง่ายกว่า |
| LCSC part (470µF/16V THT) | C65129 (Panasonic) | Low ESR series |
| ราคา | ~5 THB/ชิ้น |  |

หมายเหตุ: วางทั้ง 470µF electrolytic + 10µF ceramic ขนานกัน ที่ VBAT pin SIM7670E - capacitor ใหญ่รับ surge, ceramic ลด noise

## 2.8 Antenna

| Module | Antenna Type | แนะนำ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| SIM7670E (4G) | External SMA connector | Flexible 4G LTE antenna ~50 THB | ยิ่งยาวยิ่งดี signal - แต่ต้องอยู่นอกกล่องโลหะ |
| L76K GPS | Ceramic patch antenna ในตัว หรือ external | Active GPS antenna ~100 THB | Active antenna ดีกว่าในพื้นที่โล่ง |
| ESP32-S3 (BLE) | PCB trace antenna ในตัว | ไม่ต้องเพิ่ม | ใช้เฉพาะตอน provisioning ระยะสั้น |

4G antenna ต้องยื่นออกนอกกล่องหรือวางบน enclosure ที่ไม่ใช่โลหะ

GPS antenna ต้องมี clear sky view - ไม่บังด้วยโลหะ

แนะนำ: เจาะรู antenna ที่ฝาบน enclosure + ใช้ SMA bulkhead connector

Antenna placement rules: 4G และ GPS ห่างกัน > 2cm ป้องกัน interference

## 2.9 Connector & Cable Specification

| Connector | ใช้สำหรับ | Spec | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| JST PH 2.0mm 2-pin | DS18B20 probe | 2A rated, locking | สีแดง/ดำ - ป้องกันเสียบกลับ |
| JST PH 2.0mm 4-pin | Turbidity RS485 (SEN0600) | 2A rated, locking | 4 pin: VCC, GND, A, B - Phase 2+ |
| JST PH 2.0mm 4-pin | GPS module | 2A rated | VCC, GND, TX, RX |
| SMA female bulkhead | 4G antenna | 50Ω impedance | ยึดที่ฝา enclosure |
| SMA female bulkhead | GPS antenna | 50Ω impedance | ยึดที่ฝา enclosure |
| USB-C female (panel mount) | ชาร์จแบต | USB 2.0, 5V/2A rated, IP67 cover | ใช้ waterproof USB-C panel mount พร้อม rubber cap - LCSC C2682115 หรือ Shopee ~50 THB |
| 2-pin screw terminal | Battery connection | 2.54mm pitch | VCC + GND ของ 18650 |

ใช้ JST PH 2.0mm ทุกตัว - pitch เล็กพอ, locking, มาตรฐาน, หาซื้อง่าย

ทุก connector มี keying (ป้องกันเสียบกลับหัว) - ลูกค้าเปลี่ยน probe เองได้

สายจาก probe ถึง board ยาว 1.5-2 เมตร - พอสำหรับน้ำลึกทั่วไป

Strain relief ที่ cable gland ทุกจุดที่สายลอดผ่านกล่อง

## 2.10 EMI & ESD Protection

| จุด | Protection | Component | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
| RS485 A/B lines | TVS diode + ferrite bead | SMAJ6.5A + BLM18AG | ป้องกัน surge จากสายยาวในน้ำ |
| USB-C input | ESD protection IC | USBLC6-2SC6 | ป้องกัน ESD ตอนเสียบชาร์จ |
| GPS antenna input | ESD protection | ESD5Z3.3T1G | ป้องกัน static discharge |
| OneWire (DS18B20) | 100Ω series resistor | 0402 100Ω | จำกัด current spike |
| Power input ทุกจุด | 100nF decoupling capacitor | 0402 100nF | ลด high-frequency noise |

หมายเหตุ: สภาพแวดล้อมน้ำเค็ม + ฟ้าผ่า - ควรใส่ TVS diode ที่ RS485 และ antenna inputs ทุกตัว เป็น critical protection

## 2.11 Thermal Management

ESP32-S3 และ SIM7670E สร้างความร้อนระหว่างทำงาน - ต้องจัดการไม่ให้ร้อนเกินใน enclosure ปิด

| Component | Max Operating Temp | Power Dissipation | มาตรการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-S3 | 85°C | ~800mW (active) | เพียงพอ - active time สั้นมาก (~5 วินาที/รอบ) |
| SIM7670E | 85°C | ~1.5W (transmit peak) | เพียงพอ - transmit time ~3 วินาที/รอบ |
| TP4056 | 85°C | ~500mW (ตอนชาร์จ) | ระวัง: ตอนชาร์จ 1A อาจร้อน - เพิ่ม thermal pad |
| 18650 Battery | 60°C max | - | อย่าวางชิดกับ TP4056 โดยตรง |

Duty cycle ต่ำมาก (~5 วินาที active ต่อ 5 นาที sleep) → ความร้อนสะสมน้อย

กล่อง IP67 ปิดสนิท - ต้องแน่ใจว่า thermal budget พอก่อน seal

ถ้าจำเป็น: เจาะ vent hole + กรองด้วย Gore-Tex membrane (กันน้ำ แต่ระบายอากาศได้)

# 3. Physical Design - ทุ่นลอยน้ำ + ไม้ปัก

## 3.1 Enclosure Specification

| รายการ | Spec |
| --- | --- |
| IP Rating | IP67 self-test target (กันน้ำจุ่มชั่วคราว 1 เมตร 30 นาที) |
| Material | ABS+PC UV resistant (ทนแดด) |
| ขนาดประมาณ | 150 × 100 × 60 mm |
| สี | เทาอ่อน (สะท้อนความร้อน ลดอุณหภูมิภายใน) |
| 3D Print | Prototype ด้วยเครื่องเอง (PETG/ASA) - Production: สั่งร้านรับ print ASA/PC ~400 THB/ชิ้น ไม่ทำ Injection Mold |
| ซีล | O-ring + Silicone sealant รอบ cable gland |
| ซิลิก้าเจล | 2 ซอง ขนาด 1g ภายในกล่อง - เปลี่ยนทุก 3 เดือน หรือเมื่อเปลี่ยนสีเป็นชมพู |
| Label QR Code | QR code แสดง Device ID + provisioning URL - ติดด้านนอกกล่อง |
| Label Warning | IP67 / ห้ามเปิดขณะจุ่มน้ำ / ชาร์จ 5V only - ภาษาไทย |
| Serial number | พิมพ์นูนหรือ laser engrave ที่ฝากล่อง เช่น SB00-001 |

หมายเหตุ: ซิลิก้าเจล: ซื้อแบบ indicating (เปลี่ยนสีเมื่อดูดความชื้นเต็ม) - ราคา ~5 THB/ซอง Shopee - อบฟื้นฟูได้ที่ 150°C นาน 1 ชม.

## 3.2 การติดตั้ง - 3 Configuration

SB-00 ออกแบบให้ mounting system เป็น modular - กล่อง MCU ตัวเดียว รองรับได้ 3 configuration ตามความเหมาะสมของพื้นที่

| Configuration | ประกอบด้วย | เหมาะกับ |
| --- | --- | --- |
| A - ทุ่นลอยอย่างเดียว | กล่อง MCU + ทุ่น + สมอยึด | บ่อน้ำลึก, ต้องการวัดกลางบ่อ |
| B - ไม้ปักอย่างเดียว | กล่อง MCU + ไม้ปัก/เสา PVC + bracket | บ่อน้ำตื้น, ดินแข็ง ปักได้ |
| C - ไม้ปัก + ทุ่น | กล่อง MCU + ไม้ปัก + ทุ่นติดเสา | ต้องการให้เสาคงที่แต่ sensor ลอยตามระดับน้ำ |

### Configuration A - ทุ่นลอยน้ำอย่างเดียว

กล่อง MCU ติดบน mounting bracket เหนือน้ำ

ทุ่นโฟม/พลาสติก รองรับน้ำหนักกล่อง + battery

สาย sensor ห้อยลงไปในน้ำตามความลึกที่ต้องการ

สายลวดสมอยึดไม่ให้ลอยหนี - ผูกกับหลักหรือขอบบ่อ

GPS แสดงตำแหน่งทุ่นใน dashboard real-time

### Configuration B - ไม้ปักอย่างเดียว

ปักไม้/เสา PVC ลงดิน/พื้นบ่อให้แน่น

กล่อง MCU ยึดกับเสาด้วย bracket สแตนเลส

ตำแหน่งกล่องอยู่เหนือระดับน้ำสูงสุดอย่างน้อย 30 cm

Sensor probe ห้อยลงน้ำจากสายที่ผ่าน cable gland - ความลึกปรับได้

เหมาะกับพื้นที่ที่ระดับน้ำไม่เปลี่ยนมาก

### Configuration C - ไม้ปัก + ทุ่น (แนะนำสำหรับบ่อที่ระดับน้ำขึ้นลง)

ปักเสา PVC ลงดินเพื่อยึดตำแหน่งไม่ให้เคลื่อน

กล่อง MCU ยึดกับเสา แต่ติดทุ่นด้วย - กล่องลอยขึ้นลงตามระดับน้ำ

Sensor probe อยู่ในความลึกคงที่เสมอ ไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือลง

สายเชื่อมต่อระหว่างกล่องกับเสาต้องมีความยืดหยุ่น (สายหย่อน)

เหมาะที่สุดสำหรับบ่อน้ำกร่อย/ทะเลที่มีน้ำขึ้นน้ำลง

หมายเหตุ: Mounting hardware ทั้งหมด (ทุ่น, bracket, สมอ) จำหน่ายแยกต่างหากหรือเป็น bundle - ลูกค้าเลือก configuration ตอนสั่งซื้อ

## 3.3 Buoyancy & Weight Calculation

ทุ่นต้องรับน้ำหนักรวมของกล่อง + battery + PCB ได้พร้อม safety margin

| Component | น้ำหนักประมาณ |
| --- | --- |
| Enclosure (ABS/ASA 3D print) | ~120 g |
| PCB + components | ~80 g |
| 18650 x2 | ~100 g |
| สาย sensor + connector | ~50 g |
| น้ำหนักรวม | ~350 g |
| Safety margin 2x | ~700 g buoyancy ที่ต้องการ |

| ทุ่น | Buoyancy | เหมาะกับ | ราคาประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| โฟม EPS 20×20×10 cm | ~4,000 g (4 kg) | เกินพอ - ราคาถูกที่สุด | ~50 THB |
| ทุ่นพลาสติก HDPE 25cm | ~2,000 g (2 kg) | พอดี - ทนทานกว่าโฟม | ~150-300 THB |
| ทุ่น PVC ท่อ DIY | ปรับได้ | flexible - ทำเองได้ | ~100 THB |

หมายเหตุ: แนะนำ: โฟม EPS ตัดเป็นแผ่น วางใต้กล่อง MCU - ถูกที่สุด ลอยได้ดี เปลี่ยนง่ายถ้าเสียหาย

## 3.4 Probe Mounting & Depth Adjustment

สาย probe ลอดผ่าน cable gland PG7 ที่ฝาล่างกล่อง

ปรับความลึกได้: คลาย cable gland → เลื่อนสายขึ้น/ลง → ขัน cable gland กลับ

มีเครื่องหมายระดับความลึกทุก 10 cm บนสาย - ช่วยให้ตั้งความลึกได้แม่นยำ

สาย probe ยาว 1.5 m (default) - เพียงพอสำหรับบ่อทั่วไปที่ลึก < 1 m

ถ้าต้องการสายยาวกว่า: ต่อ extension cable ผ่าน waterproof connector

| การยึด probe | วิธี | ข้อดี |
| --- | --- | --- |
| ลอยอิสระ | สายห้อยตรงลงน้ำ | ง่าย - probe อยู่ความลึกที่ตั้งไว้ |
| ยึดกับน้ำหนัก | ติดน้ำหนักเล็ก (~50g) ปลายสาย | ป้องกัน probe แกว่งในกระแสน้ำ |
| ยึดกับเสา PVC | ใช้ zip tie ยึด probe กับเสา | สำหรับ config B/C - ตำแหน่งคงที่ |

## 3.5 Tether & Anchor Spec

| รายการ | Spec | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| เชือกสมอ (Config A) | เชือก PE ขนาด 4-6 mm | ทนน้ำเค็ม, ไม่เน่า, ราคาถูก - ซื้อที่ตลาดเรือ |
| ความยาวเชือก | ยาวกว่าความลึกบ่อ 1.5-2 เท่า | ให้ทุ่นลอยได้โดยไม่ตึงเกิน |
| จุดยึด | หลักไม้/เหล็ก ที่ขอบบ่อ หรือ anchor weight | น้ำหนัก anchor > 2 kg แนะนำ |
| Anchor weight | ก้อนคอนกรีต หรือ เหล็กเส้น > 2 kg | ทำเองได้จากเศษวัสดุ |
| สายสมอ config C | เชือก PE + สปริง elastic | ให้สายหย่อนได้เมื่อน้ำขึ้นลง |

## 3.6 Sensor Modularity - ถอดเปลี่ยนได้

หมายเหตุ: หลักการสำคัญ: ลูกค้าเปลี่ยน probe ได้เอง แต่ถ้าจะเพิ่มชนิด sensor ใหม่ ต้องให้ทีมทำ wiring ก่อน

| ระดับ | ใครทำได้ | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| Probe swap | ลูกค้าเอง | เปลี่ยน DS18B20 ตัวเสีย, ถอด-เสียบ connector |
| Sensor type เพิ่ม | ทีมเราทำ wiring | เพิ่ม pH, DO, Salinity - ต้องเดินสายใหม่ |
| Firmware update | ระยะไกล (OTA) | เพิ่ม feature, แก้ bug |

ใช้ JST connector มาตรฐานสำหรับ sensor ทุกตัว

ติดสติ๊กเกอร์สีบน probe แต่ละตัวเพื่อป้องกันเสียบผิด

Sensor ที่รองรับในอนาคต: pH, DO (Dissolved Oxygen), Salinity, ORP

# 4. Firmware Architecture

## 4.1 Overview

ใช้ ESP-IDF (ไม่ใช่ Arduino) สำหรับ production - ควบคุม power management ได้ละเอียดกว่า, FreeRTOS ในตัว, OTA update ที่ robust

## 4.1.0 Firmware Version Scheme

ใช้ Semantic Versioning (semver) รูปแบบ MAJOR.MINOR.PATCH - เช่น 1.2.3

| ส่วน | เพิ่มเมื่อ | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| MAJOR | มี breaking change - sensor mapping เปลี่ยน, MQTT payload format เปลี่ยน, ไม่ compatible กับ backend เก่า | 1.x.x → 2.0.0 |
| MINOR | เพิ่ม feature ใหม่ที่ backward compatible - เพิ่ม sensor type, เพิ่ม command ใหม่ | 1.0.x → 1.1.0 |
| PATCH | แก้ bug, ปรับ parameter, ปรับปรุง stability - ไม่เปลี่ยน behavior | 1.0.0 → 1.0.1 |

| Rule | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Version ใน firmware | กำหนดใน menuconfig หรือ CMakeLists.txt - compile time constant |
| Version ใน payload | ส่งทุก message ใน field fw - server log ไว้สำหรับ analytics |
| OTA version check | device reject OTA ถ้า version ใหม่ต่ำกว่า version ปัจจุบัน (downgrade protection) |
| Version ใน NVS | เก็บ fw_version ที่ติดตั้งอยู่ - ใช้ compare กับ OTA version |
| Dev build | ใช้ suffix -dev เช่น 1.0.0-dev - ไม่ push OTA ไป production |

## 4.1.0.1 Timezone & Timestamp Handling

| รายการ | วิธีจัดการ |
| --- | --- |
| Timestamp ใน MQTT payload | Unix timestamp UTC เสมอ - ไม่ใช่ local time |
| NTP sync | sync กับ pool.ntp.org ทุกรอบ AT+CNTP - ได้ UTC |
| RTC บน ESP32-S3 | เก็บ UTC - ไม่มี timezone offset ใน firmware |
| Dashboard แสดงผล | แปลง UTC → UTC+7 (Asia/Bangkok) บน frontend - ใช้ user_profiles.timezone |
| Alert timestamp | เก็บใน DB เป็น TIMESTAMPTZ (UTC) - แสดงผลตาม timezone ของ user |
| Log / diagnostic | firmware log เป็น UTC เสมอ - ระบุไว้ใน log ว่า UTC |

หมายเหตุ: กฎ: ทุกอย่างใน firmware และ DB เป็น UTC - แปลง timezone เฉพาะตอนแสดงผล UI เท่านั้น ป้องกัน DST confusion

## 4.1.1 Deep Sleep Wakeup Sources

| Wakeup Source | ใช้เมื่อ | Config |
| --- | --- | --- |
| RTC Timer (หลัก) | ตื่นทุก interval ที่ตั้งไว้ | espsleepenabletimerwakeup(interval_us) |
| EXT0 (GPIO wakeup) | ปุ่ม manual wakeup / debug | GPIO ที่กำหนด - pull-up |
| ULP coprocessor | ถ้าต้องการ wakeup condition ซับซ้อน | Phase 4+ เท่านั้น |

หลัง wakeup: อ่าน wakeup cause ผ่าน espsleepgetwakeupcause()

RTC memory เก็บ state ข้าม sleep cycle: crashcount, bufcount, lastlat, lastlng

GPIO ทุก pin ที่ไม่ใช้ → set เป็น input pull-down ก่อน sleep ลด leakage current

## 4.1.2 NVS Data Structure

NVS (Non-Volatile Storage) เก็บข้อมูลที่ต้องรอดข้ามการ reboot และ power loss

| NVS Namespace | Key | Type | เก็บอะไร |
| --- | --- | --- | --- |
| config | interval_sec | uint32 | interval ที่ลูกค้าตั้ง (วินาที) |
| config | nightintervalsec | uint32 | interval กลางคืน |
| config | night_start | uint8 | ชั่วโมงเริ่ม night mode (0-23) |
| config | night_end | uint8 | ชั่วโมงสิ้นสุด night mode |
| config | apn | string | APN override (ถ้ามี) |
| calib | t1_offset | float | temperature offset DS18B20 |
| calib | tur_clear | float | turbidity calibration point 0 NTU |
| calib | tur_400 | float | turbidity calibration point 400 NTU |
| buffer | buf_count | uint16 | จำนวน readings ที่ buffer ค้างอยู่ |
| buffer | buf_data | blob | readings ที่ buffer (binary, max 500 entries) |
| system | crash_count | uint8 | จำนวน crash ติดต่อกัน (safe mode trigger) |
| system | fw_version | string | firmware version ปัจจุบัน |
| mqtt | client_id | string | MQTT client ID unique ต่อ device |
| mqtt | username | string | MQTT username (encrypted) |
| mqtt | password | string | MQTT password (encrypted via Flash Encryption) |

## 4.1.3 AT Command Sequence (SIM7670E)

ลำดับ AT command จริงที่ firmware ใช้คุย SIM7670E ทุกรอบ

| ขั้นตอน | AT Command | Expected Response | Timeout |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ตรวจ modem alive | AT | OK | 2s |
| 2. ตรวจ SIM | AT+CPIN? | +CPIN: READY | 5s |
| 3. ตรวจ signal | AT+CSQ | +CSQ: X,0 (X > 5) | 3s |
| 4. เชื่อม network | AT+CGATT? | +CGATT: 1 | 30s |
| 5. ตั้ง APN | AT+CGDCONT=1,IP,{apn} | OK | 3s |
| 6. เปิด data | AT+CGACT=1,1 | OK | 30s |
| 7. ตรวจ IP | AT+CGPADDR=1 | +CGPADDR: 1,{ip} | 5s |
| 8. Sync NTP | AT+CNTP=pool.ntp.org,28 | OK then +CNTP: 1 | 10s |
| 9. เชื่อม MQTT | AT+CMQTTSTART / CONNECT | OK | 15s |
| 10. Publish | AT+CMQTTPUB | OK | 10s |
| 11. เข้า PSM | AT+CPSMS=1,... | OK | 3s |
| 12. ปิด modem | AT+CPOF | NORMAL POWER DOWN | 5s |

หมายเหตุ: ถ้า step ใดล้มเหลว 3 ครั้งติด → abort รอบนั้น → buffer data ลง NVS → deep sleep รอรอบถัดไป

## 4.1.3.1 GPS Cold Start vs Warm Start

| สถานะ | Time to First Fix (TTFF) | เมื่อไหร่ | Firmware จัดการยังไง |
| --- | --- | --- | --- |
| Cold Start | 30-90 วินาที | power on ครั้งแรก หรือหลัง battery หมด | รอ GPS fix สูงสุด 90 วินาที → ถ้าไม่ได้ ส่ง last_lat/lng แทน |
| Warm Start | 5-15 วินาที | ตื่นจาก deep sleep - almanac ยังอยู่ใน GPS RAM | รอ GPS fix สูงสุด 20 วินาที |
| Hot Start | < 2 วินาที | ถ้า GPS RAM ยังมีข้อมูลสด (< 4 ชม.) | รอสูงสุด 5 วินาที |

Firmware ส่ง NMEA PMTK command ให้ GPS module ก่อน sleep เพื่อ save almanac - ลด cold start เป็น warm start

ถ้า GPS ไม่มี fix ภายใน timeout → ส่ง lastlat/lng จาก RTC memory + flag gpsno_fix

GPS timeout ไม่บล็อก sensor data - อ่าน sensor ไปก่อนระหว่างรอ GPS

## 4.1.3.2 MQTT Reconnect Logic

| สถานการณ์ | Firmware ทำอะไร | Retry |
| --- | --- | --- |
| MQTT connect fail | retry 2 ครั้ง (delay 2s) → abort → buffer → sleep | 2 ครั้ง |
| MQTT disconnect ระหว่าง publish | retry publish 1 ครั้ง → reconnect → retry อีก 1 ครั้ง | รวม 2 ครั้ง |
| MQTT broker unreachable (timeout) | abort ทันที → buffer → sleep ไม่รอนาน | ไม่ retry - รอรอบถัดไป |
| Publish ACK timeout (QoS 1) | retry publish 2 ครั้ง → ถ้ายังไม่ได้ buffer | 2 ครั้ง |

หมายเหตุ: ไม่มี infinite retry - ทุก failure path จบด้วย buffer + sleep เพื่อประหยัดแบต

## 4.1.3.3 Config Polling Logic

Firmware รับ config ใหม่จาก server ทุกรอบที่ MQTT connect สำเร็จ - ไม่ต้องรอ trigger พิเศษ

| ขั้นตอน | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. Subscribe topic | subscribe aquasense/{id}/command ทันทีหลัง MQTT connect |
| 2. รับ pending messages | MQTT persistent session - broker ส่ง messages ที่ค้างมาให้ทันที |
| 3. Parse command | ตรวจ command type: setinterval, setthreshold, calibrate, reboot, ota |
| 4. Validate | ตรวจ value range - interval ต้องอยู่ใน 5-1800 วินาที เป็นต้น |
| 5. Apply + save NVS | update config ใน RAM + เขียนลง NVS ทันที (ไม่รอ reboot) |
| 6. ACK | publish ไปที่ aquasense/{id}/command/ack พร้อม {status: success/failed} |

## 4.1.4 FreeRTOS Task Structure

| Task Name | Priority | Stack Size | Core | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app_main | 1 (lowest) | 4KB | Core 0 | init ทุกอย่าง → spawn tasks → delete ตัวเอง |
| sensor_task | 3 | 4KB | Core 0 | อ่าน DS18B20, Turbidity (analog/RS485), GPS - block รอ MOSFET stable |
| modem_task | 4 | 8KB | Core 1 | AT commands, MQTT connect/publish, NTP sync |
| watchdog_task | 5 (highest) | 2KB | Core 0 | feed TWDT ทุก 10 วินาที - monitor ทุก task |
| led_task | 2 | 2KB | Core 0 | blink pattern ตาม state ปัจจุบัน |

หมายเหตุ: ใช้ FreeRTOS queue สื่อสารระหว่าง sensortask → modemtask - ไม่ใช้ global variable เพื่อป้องกัน race condition

## 4.1.5 Memory Usage Estimate

| Memory Type | Total | Used (estimate) | Free | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flash (8MB) | 8,192 KB | ~1,200 KB | ~7,000 KB | firmware binary + OTA partition + NVS |
| RAM (512KB) | 512 KB | ~180 KB | ~332 KB | FreeRTOS tasks + heap + buffers |
| PSRAM (8MB) | 8,192 KB | ~0 KB (ไม่ใช้) | ~8,192 KB | สำรองสำหรับ future features |
| NVS Flash | ~20 KB allocated | ~5 KB | ~15 KB | config + calibration + buffer metadata |
| NVS Buffer data | max ~40 KB | ขึ้นกับ readings | - | 500 readings × ~80 bytes |

## 4.1.6 Boot Sequence

ลำดับขั้นตอนตั้งแต่ power on จนถึง first MQTT message

| ขั้นตอน | เวลา (ms) | การทำงาน |
| --- | --- | --- |
| 1. ROM Bootloader | ~100ms | hardware init, ตรวจ boot mode (UART/SPI/Normal) |
| 2. Bootloader (Secure Boot) | ~200ms | verify firmware signature RSA-3072 - reject ถ้าไม่ผ่าน |
| 3. Partition Table | ~50ms | โหลด partition table, เลือก OTA slot ที่ valid |
| 4. app_main() | ~100ms | init NVS, อ่าน config, init GPIO, เปิด Flash Encryption |
| 5. ตรวจ crash_count | ~10ms | ถ้า ≥ 5 → safe mode, ถ้าไม่ → normal mode |
| 6. Init MOSFET OFF | ~10ms | GPIO15 HIGH → sensor ไม่กินไฟ |
| 7. Init Watchdog | ~10ms | TWDT 30s + MWDT 60s |
| 8. Spawn FreeRTOS tasks | ~50ms | sensortask, modemtask, watchdogtask, ledtask |
| 9. MOSFET ON | ~10ms | GPIO15 LOW → จ่ายไฟ sensor |
| 10. อ่าน Sensors | ~2,000ms | DS18B20 conversion 750ms + Turbidity + GPS |
| 11. เปิด SIM7670E | ~3,000ms | PWRKEY toggle → รอ STATUS → ส่ง AT |
| 12. Connect 4G + MQTT | ~8,000ms | APN, data, NTP, MQTT connect |
| 13. Publish + รับ config | ~3,000ms | ส่ง telemetry + poll config ใหม่ |
| 14. MOSFET OFF + PSM | ~500ms | ตัดไฟ sensor + modem PSM |
| 15. Deep Sleep | ~10ms | set RTC timer → deep sleep |
| รวม active time | ~17 วินาที | ต่อ 1 cycle (@ interval 5 นาที) |

## 4.2 Firmware State Machine

| State | การทำงาน | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| DEEP SLEEP | รอ RTC timer ปลุก - ประหยัดแบตสูงสุด | 285 วินาที (default) |
| INIT | ตรวจ state, เปิดไฟ sensor ผ่าน MOSFET | ~1 วินาที |
| SENSOR READ | อ่าน DS18B20, Turbidity (Phase 1: analog ADC / Phase 2+: SEN0600 RS485), อ่าน GPS, battery % | ~2 วินาที |
| 4G CONNECT | เชื่อมต่อ 4G, sync NTP, connect MQTT | ~8 วินาที |
| SEND / BUFFER | ส่ง MQTT หรือ buffer ลง NVS flash ถ้าไม่มี signal | ~3 วินาที |
| POWER DOWN | ปิด sensor MOSFET, modem PSM, กลับ DEEP SLEEP | ~1 วินาที |

## 4.3 MQTT Payload

JSON payload ที่ device ส่งทุกรอบ:

| Field | ความหมาย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ts | Unix timestamp UTC (NTP synced) | เก็บและส่งเป็น UTC เสมอ - dashboard แปลงเป็น UTC+7 ตาม user timezone |
| d | Device ID | เช่น SB00-001 |
| fw | Firmware version |  |
| t1 | อุณหภูมิน้ำ (°C) | null = sensor fault |
| tur | ความขุ่น (NTU) | null = sensor fault |
| lat / lng | GPS coordinates | เฉพาะ SB-00 |
| bat | Battery level (%) |  |
| sig | Signal strength (RSSI dBm) |  |
| buf | จำนวน readings ที่ buffer อยู่ | 0 = ปกติ |
| qc | Quality control flag | null = OK |

หมายเหตุ: Timezone policy: Device ส่ง Unix timestamp UTC เสมอ - ไม่มี timezone ใน firmware ป้องกัน DST bugs / Backend แปลงเป็น UTC+7 (Asia/Bangkok) ตาม user_profiles.timezone ก่อนแสดงบน dashboard

## 4.4 Interval Config - ลูกค้าตั้งได้ (มีเงื่อนไขควบคุม)

ลูกค้าสามารถตั้งค่า interval การส่งข้อมูลได้จาก Dashboard โดยไม่ต้อง flash firmware ใหม่ แต่ firmware มีเงื่อนไขควบคุมอัตโนมัติเพื่อป้องกันแบตหมดขณะ MCU กำลังทำงาน

### Interval Options

| Interval | ใช้เมื่อ | ผลต่อแบต |
| --- | --- | --- |
| 5 วินาที | Debug / ทดสอบ | แบตหมดใน ~2 ชม. |
| 1 นาที | ติดตามใกล้ชิด | ~3 วัน |
| 5 นาที (default) | ใช้งานปกติ | ≥12 วัน (stretch 14-16 วัน) |
| 15 นาที | โหมดประหยัดแบต | ~40+ วัน |
| 30 นาที | กลางคืน (auto) | ประหยัดแบตอัตโนมัติ |

### Battery-Aware Interval Control (Firmware Override)

Firmware ตรวจสอบระดับแบตจาก MAX17048 ทุกรอบก่อน sleep - ถ้าแบตต่ำกว่า threshold firmware จะ override interval ที่ลูกค้าตั้งไว้อัตโนมัติ เพื่อให้ชุดส่งข้อมูลครบก่อนแบตหมด

| Battery Level | Firmware Override | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| > 30% (ปกติ) | ใช้ interval ที่ลูกค้าตั้ง | ปกติ ไม่แทรกแซง |
| 15-30% (Low) | บังคับ interval ≥ 15 นาที | ยืด runtime - แจ้งเตือน low battery ผ่าน LINE |
| 10-15% (Critical) | บังคับ interval ≥ 30 นาที | ประหยัดแบตสูงสุด - แจ้งเตือน critical battery |
| < 10% (Emergency) | ส่งข้อมูล 1 ครั้งสุดท้าย แล้ว deep sleep ถาวร | ป้องกัน MCU ดับกลางรอบ - รอชาร์จ |

### Safe Shutdown Logic

เงื่อนไขสำคัญที่สุด: ต้องไม่ให้แบตหมดขณะ MCU กำลัง active (ส่ง 4G, เขียน flash) เพราะจะทำให้ข้อมูลเสียหายหรือ firmware corrupt

| สถานการณ์อันตราย | วิธีป้องกัน |
| --- | --- |
| แบตหมดขณะส่ง 4G | ตรวจ battery voltage > 3.4V ก่อนเปิด 4G module - ถ้าต่ำกว่านี้ข้ามการส่ง |
| แบตหมดขณะเขียน NVS flash | ตรวจ voltage ก่อน write - ถ้าต่ำกว่า 3.3V ข้าม write และ deep sleep ทันที |
| Voltage drop ขณะ 4G transmit (peak 2A) | Bulk capacitor 470µF รองรับ - ป้องกัน brownout |
| แบตหมดแบบกะทันหันจาก load spike | ESP32 brownout detector (2.6V) → safe reboot อัตโนมัติ |

หมายเหตุ: กฎ: ถ้า battery voltage < 3.4V ณ จุดเริ่มรอบ → อ่าน sensor + บันทึก NVS เท่านั้น ไม่เปิด 4G - รอรอบถัดไปที่แบตฟื้นตัว (ถ้าเสียบชาร์จอยู่)

หมายเหตุ: OTA Config: ESP32-S3 poll config จาก server ทุกรอบ → ลูกค้าเปลี่ยน interval แล้ว device รับได้ทันที แต่ firmware override มีผลทันทีถ้าแบตต่ำ

# 5. Pin Assignment (ESP32-S3)

| GPIO | Function | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| GPIO4 | OneWire Bus (DS18B20) | 4.7kΩ pull-up to V_SNS |
| GPIO5 | I2C SDA (MAX17048 Fuel Gauge) | Shared I2C bus |
| GPIO6 | I2C SCL (MAX17048 Fuel Gauge) | Shared I2C bus |
| GPIO9 | UART2 TX → MAX485 DI (RS485) | Turbidity SEN0600 (Phase 2+) - Phase 1 ใช้ ADC pin แทน |
| GPIO10 | UART2 RX ← MAX485 RO (RS485) | Turbidity SEN0600 (Phase 2+) |
| GPIO11 | MAX485 DE/RE control | Half-duplex RS485 |
| GPIO14 | GPS UART TX | GPS Module TX |
| GPIO13 | GPS UART RX | GPS Module RX |
| GPIO15 | MOSFET Gate (Sensor + GPS Power) | P-channel SI2301 - Default OFF |
| GPIO17 | UART1 TX → SIM7670E RX | 4G Module |
| GPIO18 | UART1 RX ← SIM7670E TX | 4G Module |
| GPIO19 | SIM7670E PWRKEY |  |
| GPIO20 | SIM7670E STATUS |  |
| GPIO48 | Status LED | Green/Red bicolor, 330Ω |
| GPIO21, 22 | Free (สำรองอนาคต) | เดิมใช้เป็น I2C แยก |

หมายเหตุ: MOSFET Switch: ใช้ P-channel SI2301 - Default OFF เมื่อ GPIO floating ตอน boot → sensor ไม่กินไฟตอน boot

## 5.2 Voltage Levels & Pull Resistors

| GPIO | Voltage Level | Pull Resistor | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO4 (OneWire) | 3.3V logic | 4.7kΩ pull-up to V_SNS (3.3V) | ต้องมี - OneWire ต้องการ pull-up |
| GPIO5 (I2C SDA) | 3.3V logic | 4.7kΩ pull-up to 3.3V | shared bus - ต้องมี |
| GPIO6 (I2C SCL) | 3.3V logic | 4.7kΩ pull-up to 3.3V | shared bus - ต้องมี |
| GPIO9 (RS485 TX) | 3.3V logic | ไม่ต้องการ | MAX485 รับ 3.3V โดยตรง |
| GPIO10 (RS485 RX) | 3.3V logic | ไม่ต้องการ |  |
| GPIO11 (RS485 DE/RE) | 3.3V logic | 100kΩ pull-down to GND | ป้องกัน floating - default receive mode |
| GPIO13 (GPS RX) | 3.3V logic | ไม่ต้องการ |  |
| GPIO14 (GPS TX) | 3.3V logic | ไม่ต้องการ |  |
| GPIO15 (MOSFET Gate) | 3.3V logic | 100kΩ pull-up to 3.3V | P-channel - HIGH = OFF (default safe) |
| GPIO17 (4G TX) | 3.3V logic | ไม่ต้องการ | SIM7670E รับ 3.3V |
| GPIO18 (4G RX) | 3.3V logic | ไม่ต้องการ |  |
| GPIO19 (PWRKEY) | 3.3V logic | 10kΩ pull-up to 3.3V | active LOW - pull-up ป้องกัน accidental power |
| GPIO48 (LED) | 3.3V logic | 330Ω series ต่อ LED | จำกัด current ~10mA |

หมายเหตุ: ESP32-S3 GPIO ทุกขา 3.3V logic, 5V tolerant บาง pin - ตรวจสอบ datasheet ก่อนต่อสัญญาณ 5V โดยตรง

## 5.3 ESP32-S3 Strapping Pins - ระวัง!

ESP32-S3 มี strapping pins ที่อ่านค่าตอน boot - ถ้าต่อ external circuit ผิดจะทำให้ boot ผิด mode หรือ boot ไม่ขึ้น

| GPIO | Strapping Function | ค่าที่ต้องการ | ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO0 | Boot mode select | HIGH = normal boot, LOW = download mode | ต้องการ 10kΩ pull-up - ถ้าต่อ LOW ค้างจะ boot เป็น download mode ตลอด |
| GPIO46 | ROM messages log | HIGH = print, LOW = silent | ปกติปล่อยลอย (internal pull-down) - ไม่ต้องต่ออะไร |
| GPIO3 | JTAG control | HIGH = enable JTAG | ปกติปล่อยลอย - ถ้าต้องการ disable JTAG ต่อ 10kΩ pull-down |
| GPIO45 | VDD_SPI voltage | LOW = 3.3V (ต้องการ) | ห้ามต่อ HIGH - จะทำให้ SPI flash ทำงานผิดพลาด |

หมายเหตุ: สรุป: GPIO0 ต้องมี 10kΩ pull-up to 3.3V บน PCB - GPIO45, 46, 3 ปล่อยลอยหรือต่อตาม use case เท่านั้น ห้ามต่อ signal อื่น

# 12. Sensor Calibration

## 12.1 DS18B20 Temperature

DS18B20 มี factory calibration แม่นยำ ±0.5°C ไม่ต้อง calibrate ใหม่สำหรับ production ปกติ

### การ Verify ก่อนส่งมอบ

จุ่ม probe ทุกตัวในน้ำเดียวกัน อุณหภูมิเดียวกัน

ค่าที่อ่านได้ต้องต่างกันไม่เกิน 0.5°C - ถ้าต่างมากกว่านี้ probe เสีย

ทดสอบในน้ำแข็งละลาย (0°C) เป็น reference

### Offset Calibration (ถ้าต้องการความแม่นยำสูงกว่า)

จุ่ม probe ในน้ำแข็งละลาย (0°C reference)

บันทึก offset ของแต่ละตัว เช่น probe อ่านได้ 0.3°C → offset = -0.3

เก็บ offset ใน NVS flash per device

Firmware ลบ offset ก่อนส่งค่า

## 12.2 Turbidity Calibration

### Phase 1 - Analog Turbidity Sensor

หมายเหตุ: Analog sensor ไม่มี standard NTU output - calibrate ด้วย voltage mapping เท่านั้น ใช้สำหรับ dev/test ไม่ใช่ค่าอ้างอิงที่เชื่อถือได้

จุ่ม probe ในน้ำกลั่น → บันทึก voltage เป็น V_clear

จุ่ม probe ในน้ำขุ่นจากบ่อ → บันทึก voltage เป็น V_turbid

Firmware map voltage range เป็นค่า NTU ประมาณ (ไม่แม่นยำ)

เพียงพอสำหรับทดสอบ pipeline: sensor → MQTT → cloud → dashboard

### Phase 2+ - DFRobot SEN0600 (RS485 Production)

หมายเหตุ: SEN0600 มี built-in signal conditioning ตามมาตรฐาน ISO 7027 drift น้อยกว่า analog มาก แต่ยังต้อง calibrate เพราะเลนส์เกิดคราบ biofilm - MVP ใช้น้ำโคลนจากบ่อแทน Formazin เพื่อประหยัดต้นทุน ความแม่นยำเพียงพอสำหรับบ่อหอยแครง

### 2-Point Calibration

| จุด | วิธี | บันทึก |
| --- | --- | --- |
| Point 1 - น้ำใส (0 NTU) | ใช้น้ำกลั่น/น้ำ RO | R_clear |
| Point 2 - น้ำขุ่นมาตรฐาน | ใช้น้ำโคลนจากบ่อจริง หรือ Formazin 400 NTU ถ้าต้องการความแม่นยำสูง | R_400 |

สูตร: NTU = 400 × (Rread - Rclear) / (R400 - Rclear)

### Calibration Schedule

ก่อนติดตั้ง: Full 2-point calibration ทุกเครื่อง

ทุก 2 สัปดาห์: ทำความสะอาดเลนส์ กด recalibrate ใน dashboard (zero-point)

ทุก 3 เดือน: Full 2-point calibration ใหม่ (ผู้ใช้ทำเองตามคู่มือ)

### Remote Calibration

Dashboard ส่ง command calibrate_turbidity device อ่าน RS485 50 ครั้ง แล้วเฉลี่ย

ACK กลับพร้อมค่า R_clear เดิม vs ใหม่

Server log calibration event ลง calibration_log table

Auto-drift detection: ถ้า baseline เพิ่มต่อเนื่อง 7 วัน แจ้งเตือน ควรทำความสะอาด sensor

# 13. Data Validation & Quality Control

## 13.1 Device-side Validation (Firmware)

| Validation | Rule | Action เมื่อ fail |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Range Check - Temperature | -5°C ถึง 50°C | ส่ง null + flag sensor_fault |  |  |
| Range Check - Turbidity | 0-1000 NTU | ส่ง null + flag sensor_fault |  |  |
| Range Check - Battery | 0-100% | log error |  |  |
| Rate-of-Change - Temp |  | Delta | ≤ 3°C ต่อ 5 นาที | ส่งค่าจริง + flag rate_exceeded |
| Rate-of-Change - Turbidity |  | Delta | ≤ 300 NTU ต่อ 5 นาที | ส่งค่าจริง + flag rate_exceeded |
| Stuck Value | ค่าเดิมทุกประการ 10 รอบติด | flag stuck_sensor |  |  |
| DS18B20 = 85.0°C | ค่า default เมื่อ conversion ไม่เสร็จ | ทิ้งค่า รอ conversion ใหม่ |  |  |

## 13.2 Server-side Validation Pipeline

| ขั้นตอน | ตรวจอะไร |
| --- | --- |
| 1. Schema check | JSON structure ถูกต้อง fields ครบ |
| 2. Device auth | device_id มีใน DB webhook signature ถูกต้อง |
| 3. Timestamp check | ts ไม่เก่ากว่า 48 ชม. ไม่อยู่ในอนาคต > 5 นาที |
| 4. Duplicate check | ts + device_id ไม่ซ้ำใน Redis (TTL 10 นาที) |
| 5. Range check | ซ้ำกับ firmware (defense in depth) |
| 6. Store | Supabase INSERT + Redis SET latest values |
| 7. Alert evaluation | ตรวจ alert rules สำหรับ device นี้ |

## 13.3 Outlier Handling (Dashboard)

ใช้ Moving Z-Score: คำนวณ mean + std จาก 24 ค่าล่าสุด (2 ชม.)

ถ้า |value - mean| > 3 sigma flag เป็น outlier

Dashboard แสดง outlier เป็นจุดสีแดง + tooltip อธิบาย

ไม่ลบ outlier ออกจาก DB เก็บไว้แต่ mark ไว้

# 14. OTA Firmware Update

## 14.1 Overview

ใช้ ESP-IDF native OTA - Dual partition (app0/app1) รองรับ rollback อัตโนมัติถ้า update ล้มเหลว

## 14.2 OTA Flow

| ขั้นตอน | การทำงาน |
| --- | --- |
| 1. Server trigger | Dashboard ส่ง command ota_update พร้อม URL ของ firmware binary |
| 2. Device receive | Device รับ command ผ่าน MQTT topic aquasense/{id}/command |
| 3. Download | Device download firmware ผ่าน HTTPS flash ลง inactive partition |
| 4. Verify | ตรวจ checksum + signature (RSA-3072) |
| 5. Reboot | Device reboot เข้า partition ใหม่ |
| 6. Validation | ถ้า boot สำเร็จ mark as valid และส่ง status กลับ |
| 7. Rollback | ถ้า boot ล้มเหลว rollback อัตโนมัติไป partition เดิม |

หมายเหตุ: Firmware binary ต้อง sign ด้วย RSA-3072 key เดียวกับที่ burn ใน Secure Boot เก็บ signing key ใน hardware security module

# 15. Device Provisioning

## 15.1 MVP - QR Code + Web

| ขั้นตอน | การทำงาน |
| --- | --- |
| 1. Factory flash | Flash firmware (signed) + config เริ่มต้น + burn eFuse ตอนผลิต |
| 2. QR Code | ติด QR code บนกล่อง encode device_id + provisioning token |
| 3. ลูกค้า scan | ลูกค้า scan QR ด้วยมือถือ เปิดหน้า web provisioning |
| 4. ลงทะเบียน | กรอกชื่อฟาร์ม ตำแหน่ง server ผูก device กับ farm |
| 5. Device online | Device boot เชื่อมต่อ MQTT ส่งข้อมูลทันที |

## 15.2 Phase 2 - BLE Provisioning

เปิดเครื่องครั้งแรก device เข้า BLE Provisioning Mode (ESP32-S3 BLE 5.0)

ผู้ใช้เปิด AquaSense PWA / web provisioning page บนมือถือ แล้ว scan BLE พบ device

ส่ง config: Device name, Farm ID, MQTT credentials, APN settings

Device บันทึก config ลง NVS reboot เข้า normal mode

Device register ตัวเองกับ server ผ่าน MQTT

# 19. Production QC Checklist

หมายเหตุ: ใช้เวลา ~20 นาที/เครื่อง - ต้องผ่านทุกข้อก่อนส่งมอบ

## 19.1 Visual Inspection

| # | รายการตรวจ | ผล |
| --- | --- | --- |
| 1 | PCB สะอาด บัดกรีดี ไม่มี solder bridge | Pass / Fail |
| 2 | Bulk capacitor 470uF ที่ VBAT pin > 400uF | Pass / Fail |
| 3 | Enclosure ไม่มีรอยแตก O-ring อยู่ในร่อง | Pass / Fail |
| 4 | Cable gland ขันแน่น ซีลด้วย silicone | Pass / Fail |
| 5 | Serial number + QR code ติดถูกต้อง | Pass / Fail |
| 6 | อุปกรณ์ครบ (เครื่อง สาย คู่มือ ซิลิก้าเจล) | Pass / Fail |

## 19.2 Electrical & Firmware Test

| # | รายการตรวจ | ผล |
| --- | --- | --- |
| 7 | Battery voltage 3.7-4.2V, 3.3V rail ±5% | Pass / Fail |
| 8 | Sensor test: อ่านค่าได้ทั้งหมด (จุ่มในน้ำห้อง) | Pass / Fail |
| 9 | Temperature accuracy: probe ต่างกัน < 0.5°C ในน้ำเดียวกัน | Pass / Fail |
| 10 | RS485 turbidity (SEN0600): Modbus OK, CRC pass | Pass / Fail |
| 11 | Turbidity 2-point calibration สำเร็จ | Pass / Fail |
| 12 | GPS fix ได้ใน 3 นาที (outdoor) | Pass / Fail |
| 13 | 4G test: SIM register OK, MQTT connect + send OK | Pass / Fail |
| 14 | NTP sync: เวลาตรงกับ reference ±2 วินาที | Pass / Fail |
| 15 | Deep sleep current < 2mA | Pass / Fail |
| 16 | OTA test: รับ + flash firmware สำเร็จ | Pass / Fail |
| 17 | Flash encryption: eFuse burned, NVS encrypted | Pass / Fail |

## 19.3 Water & Environmental Test

| # | รายการตรวจ | ผล |
| --- | --- | --- |
| 18 | IP67 seal check กดปิดฝาแน่น ดูด้วยตา | Pass / Fail |
| 19 | จุ่มน้ำ 30 นาที @ 1 เมตร ตรวจภายในไม่มีน้ำ | Pass / Fail |
| 20 | ทดสอบในน้ำเค็ม 3.5% NaCl sensor อ่านค่าได้ปกติ | Pass / Fail |
| 21 | ทดสอบ floating ทุ่นลอยได้ กล่องอยู่เหนือน้ำ | Pass / Fail |

# 25. Supported Device Commands

คำสั่งทั้งหมดที่ Dashboard สามารถส่งไปยัง device ได้ผ่าน MQTT topic aquasense/{device_id}/command

| Command | Params | การทำงาน |
| --- | --- | --- |
| set_interval | interval_sec: number | เปลี่ยน reading/sending interval (ลูกค้าตั้งได้) |
| reboot | - | restart device |
| ota_update | url: string, version: string | trigger OTA firmware update |
| calibrate_turbidity | type: zeropoint / twopoint | calibrate turbidity sensor |
| sleep_schedule | nightintervalsec, starthour, endhour | ลดความถี่ช่วงกลางคืน |
| read_now | - | อ่านค่า sensor และส่งทันที |
| dump_log | - | ส่ง error log จาก NVS |
| read_raw | - | อ่าน raw sensor values + OneWire scan |
| modem_info | - | ส่งข้อมูล modem: IMEI, ICCID, operator, signal |
| debug_mode | duration_min: number | ส่งทุก 1 นาที + raw values ตามเวลาที่กำหนด |
| set_apn | apn, username, password | override APN settings |
| map_sensors | - | re-scan OneWire bus + re-map sensor addresses |
| set_threshold | sensor, min, max | ตั้ง soft threshold บน device (local alert) |
| safemodeclear | - | ล้าง crash_count reset จาก safe mode กลับ normal |

หมายเหตุ: ทุก command มี id (UUID) และ ts - device ต้อง ACK กลับผ่าน topic aquasense/{id}/command/ack พร้อม status: success / failed

# 26. PCB Schematic & Circuit Details

## 26.1 Block Diagram

| Block | Component | เชื่อมต่อกับ | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| MCU | ESP32-S3 WROOM-1 | ทุกอย่าง | - |
| 4G Modem | SIMCom A7670E (production default) / SIM7670E fallback | ESP32-S3 | UART1 (GPIO17/18) |
| GPS | L76K (default) / NEO-M8N fallback | ESP32-S3 | UART2 (GPIO13/14) |
| Temperature | DS18B20 x1 | ESP32-S3 | OneWire (GPIO4) |
| Turbidity | Phase 1: Analog Sensor / Phase 2+: SEN0600 + MAX485 | ESP32-S3 | Phase 1: ADC / Phase 2+: UART2 (GPIO9/10/11) |
| Fuel Gauge | MAX17048 | ESP32-S3 | I2C (GPIO5/6) |
| Sensor Switch | SI2301 P-ch MOSFET | GPIO15 | Gate control |
| Charger | TP4056 | Battery, USB-C | - |
| LDO | AP2112K-3.3 | Battery → 3.3V rail | - |
| Protection | DW01 + FS8205A | Battery | - |
| Status LED | Bicolor Green/Red | GPIO48 | 330Ω resistor |

## 26.2 Power Supply Path

Battery 3.7V → TP4056 (charging via USB-C) + DW01 (protection: over-discharge 2.5V, overcharge 4.2V, short-circuit)

Battery 3.7V → AP2112K-3.3 LDO (quiescent 55µA) → 3.3V rail สำหรับ ESP32-S3 + sensors

Battery 3.7V → SIM7670E โดยตรง (ต้องการ peak current 2A ที่ LDO รับไม่ไหว) ผ่าน regulator ภายในโมดูล

Bulk capacitor 470µF electrolytic + 10µF ceramic ที่ VBAT pin ของ SIM7670E - ป้องกัน brownout ตอน transmit

Decoupling: 100µF + 100nF ที่ input LDO, 10µF + 100nF ที่ output

## 26.3 MOSFET Sensor Power Switch

ใช้ P-channel MOSFET (SI2301) ตัดไฟ sensor ทั้งหมดตอน deep sleep

| สถานะ GPIO15 | MOSFET | ผล |
| --- | --- | --- |
| HIGH (3.3V) หรือ floating (boot) | OFF | sensor ไม่กินไฟ - default safe state |
| LOW (0V) | ON | sensor ได้รับไฟ 3.3V (V_SNS) |

SI2301 specs: Rds(on) = 0.11Ω, max current 2.3A - เหลือเฟือสำหรับ sensor รวม ~50mA

Gate resistor: 10kΩ series + 100kΩ pull-up to 3.3V - ป้องกัน floating

Sensor ที่ถูกตัดไฟ: DS18B20, Turbidity sensor (analog/SEN0600), MAX485, GPS module

## 26.4 RS485 Interface

| Signal | ESP32-S3 | MAX485 Pin | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| TX (Data to sensor) | GPIO9 | DI | UART2 TX |
| RX (Data from sensor) | GPIO10 | RO | UART2 RX |
| Direction Control | GPIO11 | DE + RE | HIGH=transmit, LOW=receive |
| Power | V_SNS (switched) | VCC | ตัดไฟได้ตอน sleep |
| RS485 A/B | - | A, B | ต่อไป SEN0600 (Phase 2+) |

Half-duplex RS485 - GPIO11 ควบคุมทิศทาง

Termination resistor 120Ω ที่ปลายสาย RS485 - ถ้าสายยาว > 1 เมตร

V_SNS จ่ายไฟทั้ง MAX485 + SEN0600 - ตัดไฟรวมกันตอน sleep

## 26.5 I2C Bus

| Device | I2C Address | GPIO SDA | GPIO SCL |
| --- | --- | --- | --- |
| MAX17048 (Fuel Gauge) | 0x36 | GPIO5 | GPIO6 |

Pull-up resistors: 4.7kΩ to 3.3V บน SDA และ SCL

GPIO21, GPIO22 สำรองไว้สำหรับ sensor เพิ่มเติมในอนาคต

## 26.6 Component Footprint Reference

| Component | Package / Footprint | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3 WROOM-1 | SMD 18×25.5mm stamp hole | ขนาดใหญ่ - วางกลาง PCB |
| SIM7670E module | SMD 24×24mm stamp hole | วางใกล้ antenna connector |
| AP2112K LDO | SOT-25 (5-pin) | ขนาดเล็ก - ระวัง orientation |
| MAX17048 | TDFN-1x1 (8-pin) | ขนาดเล็กมาก - ต้องการ paste stencil |
| SI2301 MOSFET | SOT-23 (3-pin) |  |
| TP4056 Charger | SOP-8 |  |
| DW01A Protection | SOT-23-6 |  |
| FS8205A Dual MOSFET | SOT-23-6 | คู่กับ DW01A |
| MAX485 RS485 | SOP-8 |  |
| Resistors (pull-up/down) | 0402 | ขนาดเล็ก เพียงพอสำหรับ hand solder |
| Capacitors (decoupling) | 0402 | 100nF, 10µF |
| Bulk Capacitor 470µF | Through-hole 6.3×11mm | ตัวใหญ่ - วางชิด VBAT SIM7670E |
| JST PH 2.0 connector | Through-hole หรือ SMD | sensor connectors |
| SMA bulkhead | Panel mount | เจาะรูที่ enclosure |
| USB-C | SMD 16-pin | ต้องการ precise placement |
| LED (bicolor) | 0805 หรือ 3mm through-hole |  |

## 26.7 PCB Stack-up & Design Rules (JLCPCB Standard)

### Stack-up (2-layer)

| Layer | Material | Thickness | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Top Copper (L1) | 1 oz copper | 35µm | signal + component layer |
| Core (FR4) | FR4 | 1.2mm | standard thickness |
| Bottom Copper (L2) | 1 oz copper | 35µm | ground plane ทั้งหมด |
| Surface finish | HASL (lead-free) | - | ราคาถูก พอสำหรับ prototype |
| Solder mask | Green (default) | - | ด้านบนและล่าง |
| Silkscreen | White | - | component labels |
| Board thickness รวม | 1.6mm | - | standard |

### Design Rules (JLCPCB 2-layer Standard)

| Rule | Minimum | แนะนำ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Trace width (signal) | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm ง่ายต่อ manufacture |
| Trace width (power) | 0.1mm | 0.5-1.0mm | power rail ควรกว้าง |
| Trace clearance | 0.1mm | 0.2mm | ระหว่าง trace ต่างๆ |
| Via drill | 0.2mm | 0.3mm |  |
| Via annular ring | 0.13mm | 0.2mm |  |
| Copper to edge | 0.2mm | 0.3mm |  |
| Solder mask expansion | 0.05mm | 0.1mm |  |
| Min hole size (drill) | 0.2mm | 0.3mm | สำหรับ through-hole |
| Impedance control | 50Ω ±10% | สำหรับ antenna trace | ต้องการ stackup calculation |

หมายเหตุ: Antenna trace 50Ω: ใน 2-layer FR4 1.6mm กับ copper 1oz - trace width ~2.8mm สำหรับ microstrip - คำนวณด้วย KiCad impedance calculator ก่อน route

## 26.8 PCB Layout Guidelines

2-layer PCB เพียงพอ - Top layer: signal + components, Bottom layer: ground plane

ขนาดประมาณ 80 × 60 mm - พอดีในกล่อง 150×100×60mm พร้อมช่องว่าง

Ground plane ด้านล่างทั้งหมด ไม่ตัด - ลด EMI + noise

แยก RS485 section ออกจาก sensitive analog (fuel gauge) ด้วย ground moat

SIM7670E antenna trace: 50Ω microstrip ~2.8mm - ไม่มี via บน trace

Bulk capacitor 470µF วางชิด VBAT pin ของ SIM7670E < 5mm

Decoupling 100nF วางชิด VCC pin ทุก IC < 2mm

Mounting holes 4 มุม M3 - clearance จาก copper > 1mm

Connector headers แทนบัดกรีสายตรง - ซ่อมง่าย ประกอบในโรงงานง่าย

Test points ทุก critical net - TP1-TP6 + TP_GND (ดู 26.9)

## 26.7 Production Test Points

| Test Point | ตรวจอะไร | ค่าที่ต้องได้ |
| --- | --- | --- |
| TP1 | Battery voltage | 3.2-4.2V |
| TP2 | 3.3V rail | 3.3V ±5% |
| TP3 | V_SNS (sensor power) | 3.3V เมื่อ ON, 0V เมื่อ OFF |
| TP4 | UART TX (to 4G modem) | Logic level signal 3.3V |
| TP5 | OneWire bus | Pull-up 3.3V, pulse เมื่ออ่าน sensor |
| TP6 | RS485 A/B differential | ~200mV idle, ±1.5V ระหว่าง communicate |
| TP_GND | Ground reference | 0V |

## 26.8 Enclosure Specification

ใช้ 3D print (PETG หรือ ASA) สำหรับ prototype - enclosure ออกแบบให้ board ถอดเข้าออกได้ง่าย

| Spec | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ขนาดภายนอก | Open decision - owner เอ - target ก่อนสั่ง PCB v1 | current planning size ประมาณ 150×100×60mm - อาจเล็กลงได้ |
| ความหนาผนัง | 3 mm | พอสำหรับ structural + IP67 |
| วัสดุ prototype | PETG หรือ ASA | ASA ทนแดด UV ดีกว่า เหมาะ outdoor |
| วัสดุ production | ASA หรือ PC จากร้านรับ print | ~400 THB/ชิ้น |
| การกันน้ำ | IP67 self-test target | target สำหรับ pilot batch - lab certification ทำภายหลัง |
| Seal method | Silicone O-ring + silicone sealant | ทาเพิ่มรอบ O-ring ทุกครั้ง |
| Screw | M3 x 4 ตัว สแตนเลส | ยึดฝาบน-ล่าง |
| Cable gland | PG7 (สำหรับสาย 3-6mm) | 1-2 ตัวต่อกล่อง ขึ้นกับ config |
| USB-C port | USB-C female + rubber dust cap กันน้ำ IP67 | ปิด cap เมื่อไม่ชาร์จ - ถ้าเปิด cap จะไม่ผ่าน IP67 |
| Antenna port | SMA bulkhead connector x2 | 4G + GPS - ยึดแน่น กันน้ำ |
| Mounting holes | M3 x 4 มุม (ภายใน) | สำหรับยึด PCB กับ standoff |

## 26.9 Waterproof Seal Procedure

ขั้นตอนการ seal ที่ถูกต้องสำคัญมากสำหรับ IP67 - ทำผิดขั้นตอนทำให้น้ำเข้าได้

ทำความสะอาดพื้นผิว O-ring groove ด้วย isopropyl alcohol 70% - รอแห้งสนิท

ทา silicone grease บาง ๆ บน O-ring ทุกด้าน - ช่วย compress สม่ำเสมอ

วาง O-ring ในร่อง - ไม่บิด ไม่ยืด

ทา silicone sealant (Dowsil 732 หรือเทียบเท่า) รอบ O-ring อีกชั้น

ประกอบฝา - ขันสกรู M3 แบบ cross pattern ทีละน้อย ไม่ขันแน่นทีเดียว

รอ silicone sealant แห้ง 24 ชั่วโมงก่อนทดสอบน้ำ

IP67 self-test: จุ่มน้ำจืด 1 เมตร 30 นาที - เปิดตรวจภายใน

หมายเหตุ: ต้อง re-seal ทุกครั้งที่เปิดกล่อง - silicone sealant ใช้ได้ครั้งเดียว ต้องทาใหม่ทุกครั้ง

### IP67 Self-Test Checklist (หลัง seal)

| ขั้นตอน | วิธี | Pass Criteria |
| --- | --- | --- |
| Visual check ก่อนจุ่ม | ตรวจ O-ring ไม่มีรอยบาก, silicone ทาสม่ำเสมอ, สกรูขันครบ | ไม่มีรอยฉีก ไม่มีช่องว่าง |
| จุ่มน้ำ | จุ่มในน้ำจืดลึก 1 เมตร - วัดด้วยไม้บรรทัด/เชือก | กล่องต้องจมถึง 1 เมตร |
| รอ 30 นาที | ไม่ต้องทำอะไร - รอให้ครบ | ไม่มีฟองอากาศออกมาจากกล่อง |
| เปิดตรวจ | เช็ดน้ำภายนอก → เปิดฝา → ตรวจภายใน | ไม่มีน้ำหยดหรือไอน้ำภายใน |
| ตรวจ PCB | ดู PCB ใต้แสง - ตรวจ oxidation หรือ water mark | PCB แห้งสนิท ไม่มี corrosion |
| Power on test | เปิดเครื่อง ตรวจ LED + MQTT connection | ทำงานปกติ |

## 26.10 JLCPCB BOM - LCSC Part Numbers

รายการ component พร้อม LCSC part number สำหรับสั่ง JLCPCB SMT Assembly

| Component | Value/Model | Package | LCSC Part | ราคาประมาณ/ชิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-S3 WROOM-1 | 8MB Flash/8MB PSRAM | Module | C2913202 | ~120 THB |
| AP2112K-3.3 | 3.3V LDO 600mA | SOT-25 | C89358 | ~3 THB |
| MAX17048 | Fuel Gauge | SOT-23-6 | C82148 | ~15 THB |
| SI2301 | P-MOSFET | SOT-23 | C10487 | ~2 THB |
| MAX485 | RS485 Transceiver | SOP-8 | C385843 | ~5 THB |
| DW01A | Battery Protection | SOT-23-6 | C351231 | ~3 THB |
| FS8205A | Dual N-MOSFET | SOT-23-6 | C916030 | ~3 THB |
| TP4056 | Li-ion Charger | SOP-8 | C382139 | ~3 THB |
| Capacitor 470µF/16V | Electrolytic THT | 6.3×11mm | C65129 | ~5 THB |
| Capacitor 100µF/10V | Electrolytic THT | 5×11mm | C252534 | ~3 THB |
| Capacitor 10µF/10V | Ceramic X5R | 0805 | C19702 | <1 THB |
| Capacitor 100nF | Ceramic X7R | 0402 | C307331 | <1 THB |
| Resistor 4.7kΩ | Pull-up | 0402 | C25900 | <1 THB |
| Resistor 10kΩ | Pull-up/down | 0402 | C25744 | <1 THB |
| Resistor 100kΩ | Pull-up | 0402 | C25803 | <1 THB |
| Resistor 330Ω | LED series | 0402 | C25104 | <1 THB |
| Resistor 100Ω | Series protection | 0402 | C25076 | <1 THB |
| Resistor 120Ω | RS485 termination | 0402 | C25087 | <1 THB |
| TVS SMAJ6.5A | ESD/surge protection | SMA | C8545 | ~3 THB |
| LED bicolor | Green/Red status | 3mm THT | ซื้อในไทย | ~3 THB |

| Component | Value/Model | Package | แหล่งซื้อ | ราคาประมาณ/ชิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A7670E (production default) / SIM7670E fallback | LTE Cat 1 4G module | LCC68 / Stamp hole | LCSC C5198236 หรือ AliExpress | ~180 THB |
| GPS L76K (default) | GNSS module UART | Stamp hole | LCSC C5284605 หรือ AliExpress | ~150 THB |
| GPS NEO-M8N (fallback ถ้าต้องการแม่นยำกว่า) | u-blox GNSS | Module | AliExpress | ~400-500 THB |

หมายเหตุ: production BOM ให้ยึด A7670E + L76K เป็นชุด default ก่อน และค่อยสลับไป SIM7670E หรือ NEO-M8N เมื่อ supply chain หรือ field test บังคับจริงเท่านั้น

## 26.11 Gerber Export Checklist (ก่อนส่ง JLCPCB)

Export Gerber files ครบ: GTL (top copper), GBL (bottom copper), GTS (top soldermask), GBS (bottom soldermask), GTO (top silkscreen), GBO (bottom silkscreen), TXT (drill file)

ตรวจ DRC (Design Rule Check) ใน KiCad → ต้องไม่มี error ก่อน export

ตรวจ via drill size ≥ 0.4mm ทุกตัว - JLCPCB standard

ตรวจ trace width ≥ 0.127mm - แนะนำ 0.2mm+

ตรวจ clearance ≥ 0.127mm ทุกจุด

ตรวจ board edge (Edge.Cuts layer) ปิดครบ - ไม่มีช่องว่าง

ตรวจ component orientation บน silkscreen - pin 1 ทุกตัวชัดเจน

ตรวจ SIM7670E antenna clearance - ไม่มี copper ใน keepout zone

Preview Gerber ผ่าน gerbv หรือ JLCPCB online preview ก่อน order

Export BOM (CSV) + CPL (component placement list) สำหรับ PCBA

ตรวจ BOM: LCSC part numbers ถูกต้องทุกตัว quantity ตรงกับ schematic

## 26.12 Assembly Process

ประกอบ PCB - บัดกรี component ทุกตัว (หรือใช้ JLCPCB PCBA)

ติดตั้ง standoff M3 x 10mm ที่ 4 มุมในกล่อง

วาง PCB บน standoff + ขันสกรู M3

ต่อสาย antenna 4G + GPS กับ SMA bulkhead

ใส่ battery + ต่อสาย - ตรวจ polarity ก่อนเสมอ

เดินสาย probe DS18B20 + Turbidity sensor (SEN0600) ผ่าน cable gland

ขัน cable gland ให้แน่น + ตรวจ strain relief

ทำ waterproof seal ตามขั้นตอน 26.9

Power on + ตรวจ LED status + ทดสอบ MQTT connection

IP67 self-test ก่อน ship