# SB-00 AquaSense IoT - Backend & Security

Version 1.1 | March 2026 | Confidential

Human-readable edition generated from doc/ai/SB-00_Backend_Security_v1_1.md

Generated on: 2026-04-03

เปิดไฟล์ใน Microsoft Word แล้วกด Update Field หากต้องการ refresh สารบัญและเลขหน้า

# สารบัญ

Reference baseline: เอกสารนี้อ้างอิงสมมติฐานกลางใน SB-00_Master_Assumptions_v1_1.md (./SB-00_Master_Assumptions_v1_1.md) | Last synced: 2026-04-02

# 6. Backend Architecture

## 6.1 Tech Stack

### Core Infrastructure - Product ทำงานไม่ได้ถ้าขาด

| Layer | Technology | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| API Framework | Next.js (App Router) + React | Frontend + API Routes ในที่เดียว, Server Components, คุ้นเคย |
| Hosting / Serverless | Vercel | Deploy Next.js, serverless functions, free tier เริ่มต้น, scale อัตโนมัติ |
| UI Styling | Tailwind CSS | Utility-first CSS, mobile-first responsive, ไม่ต้องเขียน CSS เยอะ |
| Chart / Graph | Recharts | React-native charting library - sensor graph, trend, historical data |
| GPS Map | Leaflet + OpenStreetMap tile | render map แสดงตำแหน่งทุ่น real-time - ฟรี ถ้า traffic สูงต้อง self-host tile server |
| Database (Time-series) | Supabase (PostgreSQL + TimescaleDB) | Time-series optimized, Auth ในตัว, RLS, free tier ดี |
| Real-time Primary | Upstash Redis Pub-Sub + SSE | primary real-time channel - latency < 100ms, ไม่มี connection limit |
| Real-time Fallback | Supabase Realtime | fallback อัตโนมัติถ้า SSE disconnect - postgres_changes subscription |
| Future AI/Analytics | pgvector (Supabase extension) | รองรับ vector search สำหรับ anomaly detection ใน Phase 4 - enable ได้ทีหลัง |
| Message Queue | Upstash QStash | Guaranteed delivery, auto-retry, webhook buffer ป้องกัน data loss |
| Cache / Rate Limit | Upstash Redis | Serverless, pay-per-use, latest values, rate limit per device/user |
| MQTT Broker | HiveMQ Cloud | Managed, free 100 connections, TLS 1.2, WebSocket, REST API |
| File Storage | Vercel Blob | OTA firmware binary + DB backups + export CSV |
| Scheduled Jobs | Vercel Cron | stale-check (15 นาที), db-backup (ทุกวัน 03:00), sim-expiry (ทุกวัน) |
| Auth | Supabase Auth | JWT, Row Level Security - user เห็นแค่ farm ของตัวเอง |
| Email Notification | Resend | ส่ง email alert, daily digest, monthly report - free 3,000 emails/เดือน |
| LINE Notification | LINE Messaging API | Push message ผ่าน LINE OA - เกษตรกรไทยใช้ LINE เป็นหลัก |
| LINE OA | LINE Official Account (AquaSense) | ช่องทางรับ notification + chatbot support เบื้องต้น - paid plan pricing ต้อง re-check ก่อน commercial launch |
| Error Monitoring | Sentry | แจ้งเตือนทันทีถ้า Vercel API error - production monitoring |
| Payment (Global) | Stripe | จัดการ SaaS subscription, recurring billing, webhook |
| Payment (ไทย) | Omise | รองรับลูกค้าไทย - บัตรเครดิต + PromptPay ผ่าน Omise gateway |
| HTTPS / TLS | Let's Encrypt (via Vercel) | TLS cert อัตโนมัติ สำหรับ OTA firmware download + API |
| Webhook Security | QStash Signing (HMAC-SHA256) | verify ทุก webhook ที่เข้า Vercel - ป้องกัน spoofed data |

### Firmware & Device Stack - External Libraries

| Layer | Technology | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Firmware Framework | ESP-IDF v5.x | Production-grade, FreeRTOS ในตัว, power management ละเอียด |
| RTOS | FreeRTOS (version ตาม ESP-IDF v5.x) | Task management, queue, semaphore - version ผูกกับ ESP-IDF ที่ใช้ |
| Turbidity Protocol | Phase 1: ADC analog read / Phase 2+: Modbus RTU library (ESP-IDF component) | Phase 1: voltage mapping / Phase 2+: communicate กับ SEN0600 RS485 - CRC check built-in |
| Temperature Protocol | OneWire + DS18B20 driver | อ่าน DS18B20 บน single-wire bus - support หลายตัวพร้อมกัน |
| GPS Parser | NMEA 0183 parser (minmea library) | parse GPGGA/GPRMC/GNRMC จาก L76K/NEO-M8N |
| MQTT Client | ESP-MQTT (built-in ESP-IDF) | QoS 1, persistent session, TLS 1.2, reconnect อัตโนมัติ |
| OTA | ESP-IDF native OTA (esp_ota_ops) | Dual partition app0/app1, rollback อัตโนมัติถ้า boot ล้มเหลว |
| Flash Security | ESP32-S3 Flash Encryption + Secure Boot v2 | NVS encrypted, firmware signed - ต้อง enable ตอน production เท่านั้น |
| Firmware Signing | RSA-3072 key (OpenSSL) | sign binary ก่อน OTA deploy - bootloader verify ก่อน execute |
| Key Storage | HSM / Encrypted Vault (เช่น HashiCorp Vault) | เก็บ signing key อย่างปลอดภัย - ห้ามเก็บใน plaintext หรือ git |
| NTP Sync | pool.ntp.org via AT+CNTP (SIM7670E) | sync เวลาทุกรอบ 4G connect - ป้องกัน RTC drift |

หมายเหตุ: ESP-IDF Built-in APIs ที่ใช้งานหลัก: mbedTLS (TLS 1.2 สำหรับ MQTT + OTA HTTPS), nvs_flash (เก็บ config + buffer ใน flash), esp_sleep (deep sleep + RTC wakeup), esp_adc (อ่าน analog), esp_timer (software timer), esp_log (structured logging)

### Development Tools - ทีมใช้ระหว่างพัฒนา

| Tool | Technology | ใช้สำหรับ |
| --- | --- | --- |
| IDE | VS Code + ESP-IDF Extension | เขียน firmware - IntelliSense, build, flash, monitor ในที่เดียว |
| Version Control | GitHub (private repo) | เก็บ code firmware + backend + hardware design ทั้งหมด |
| Large File Storage | Git LFS | เก็บ binary files ใน GitHub เช่น firmware .bin, Gerber, STL |
| CI/CD | GitHub Actions | auto build + sign firmware, run unit tests, deploy to Vercel |
| PCB Design | KiCad (open-source) | ออกแบบ schematic + PCB layout + Gerber export |
| 3D Enclosure | Fusion 360 / FreeCAD | ออกแบบกล่อง, ทุ่น, bracket - export STL สำหรับ 3D print |
| 3D Slicer | Cura / PrusaSlicer | slice STL เป็น G-code ก่อนส่ง 3D printer |
| UI Design | Figma | ออกแบบ dashboard UI, mobile layout, user flow ก่อน implement |
| API Testing | Postman / Thunder Client | test API endpoints, MQTT webhook, simulate device payload |
| Network Debug | Wireshark | debug network traffic, inspect MQTT over TLS, ตรวจ packet ระหว่าง dev |
| MQTT Debug | MQTT Explorer | monitor MQTT topics, inspect message payload ระหว่าง dev |
| Firmware Unit Test | Unity (C test framework) | unit test firmware functions บน ESP-IDF - run ใน CI/CD |
| Serial Monitor | ESP-IDF Monitor (idf.py monitor) | debug firmware log ผ่าน UART serial |
| Logic Analyzer | Saleae Logic / PulseView + cheap clone | debug OneWire, RS485, I2C, SPI signal บน PCB |

### Manufacturing & Supply

| ขั้นตอน | Vendor / Tool | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| PCB Fabrication - Prototype | JLCPCB | ถูก, รวดเร็ว (5-7 วัน), เหมาะสำหรับ prototype และ batch เล็ก |
| PCB Fabrication - Production | PCBWay | quality สูงกว่า, impedance control ดีกว่า เหมาะ batch ใหญ่ |
| PCB Assembly (PCBA) | JLCPCB SMT Assembly | บัดกรี SMD components - ประหยัดเวลา ลด human error |
| 3D Print Prototype | Bambu Lab / Creality (PETG หรือ ASA) | PETG: ทนแดดพอใช้, ASA: ทนแดด UV ดีกว่า เหมาะ outdoor |
| 3D Print (Production) | ร้านรับ print ASA/PC ในไทย | ~400 THB/ชิ้น - ไม่ทำ Injection Mold เพราะ batch ยังเล็ก ปรับ design ได้ง่ายกว่า |
| Component Sourcing | LCSC / Mouser / Digi-Key | LCSC: ถูกสุด, Mouser/Digi-Key: ของแท้ครบ datasheet ชัดเจน |
| Local Parts | ร้านอิเล็กทรอนิกส์ไทย (บางลำพู/Shopee) | resistor, capacitor, connector ราคาถูกซื้อได้เร็ว |
| Test Equipment | Multimeter + Oscilloscope | วัด voltage, current, signal waveform - จำเป็นสำหรับ hardware debug + production QC |
| SIM Card (IoT) | AIS / TRUE IoT bulk SIM | ติดต่อขอ bulk plan 50+ SIM ราคาพิเศษ ~20-25 THB/เดือน |
| Certification Lab | ห้องแล็บที่ได้รับรอง กสทช. ในไทย | IP67 + EMC/RF testing - ทำก่อน commercial launch, ไม่บล็อก pilot |

### Content & Support

| ช่องทาง | Platform | ใช้สำหรับ |
| --- | --- | --- |
| วิดีโอ Onboarding | YouTube (unlisted/public) | วิดีโอแนะนำการใช้งาน 5 นาที ภาษาไทย - link ใน dashboard |
| คู่มือ PDF | Canva / Google Docs | step-by-step คู่มือพร้อมรูปถ่ายจริง ภาษาง่าย |
| Customer Support | LINE OA Chatbot | ถามตอบปัญหาเบื้องต้น - battery, sensor, connectivity |
| Landing Page | Vercel + Next.js | หน้าเว็บ product + ราคา + สมัครใช้งาน + SEO |
| Web Analytics | Vercel Analytics | monitor dashboard usage, page performance, error rate |

## 6.1.6 Free Tier Analysis - เริ่มต้นฟรี Upgrade เมื่อไหร่

Pricing source: รายการ free tier / paid plan ใน section นี้ให้ยึด SB-00_Third_Party_Pricing_Baseline_v1_1.md (./SB-00_Third_Party_Pricing_Baseline_v1_1.md) เป็นตารางกลาง

หมายเหตุ: ตัวเลข free tier และ paid plan ใน section นี้เป็น internal planning assumptions ที่ sync กับ SB-00_Master_Assumptions_v1_1.md (./SB-00_Master_Assumptions_v1_1.md) ไม่ใช่ live vendor quote

ทุก service มี free tier เพียงพอสำหรับเริ่มต้น ยกเว้นกรณี Phase 1 ที่มี 2 active devices ทำงานขนานกัน ซึ่งทำให้ Upstash QStash เกิน free tier ได้ตั้งแต่ช่วง dev/test (2 × 288 = 576 msg/day)

### Free Tier Limits ต่อ Service

| Service | Free Tier Limit | Upgrade เมื่อ | ค่าหลัง Upgrade |
| --- | --- | --- | --- |
| HiveMQ Cloud | 100 connections | ≥ 100 devices | Standard ~$25/mo |
| Supabase | 500MB DB, 50k rows/day | ≥ 60 devices | Pro $25/mo |
| Upstash Redis | 10,000 req/day | ≥ 17 devices | Pay-per-use ~$5/mo |
| Upstash QStash | 500 msg/day | ≥ 2 active devices | Pay-per-use ~$4/mo |
| Vercel | Hobby 100GB bandwidth | ≥ 50 devices | Pro $20/mo |
| Resend | 3,000 emails/mo | ≥ 88 devices | Starter $20/mo |
| LINE Messaging API | 200 msg/mo | ≥ 40 devices | Paid plan ~150 THB/mo (planning estimate; re-check before commercial launch) |
| Sentry | 5,000 errors/mo | ≥ 500 devices (ไม่เร็ว) | Team $26/mo |

### ค่า Infrastructure ตาม Scale

| ระดับ | จำนวน Devices | ค่า Infra/เดือน | Revenue SaaS/เดือน | Net Margin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เริ่มต้น (MVP) | 1-16 เครื่อง | ~$4/mo (~144 THB) | 299-4,784 THB | ~97% |
| Phase 1 | 5 เครื่อง | ~$4/mo (~144 THB) | 1,495 THB | ~90% |
| Phase 2 | 20 เครื่อง | ~$29/mo (~1,044 THB) | 5,980 THB | ~83% |
| เริ่ม upgrade หลายตัว | 50 เครื่อง | ~$58/mo (~2,088 THB) | 14,950 THB | ~86% |
| Scale | 100 เครื่อง | ~$83/mo (~2,988 THB) | 29,900 THB | ~90% |
| Scale+ | 200 เครื่อง | ~$108/mo (~3,888 THB) | 59,800 THB | ~94% |

หมายเหตุ: Revenue คำนวณจาก SaaS Basic 299 THB/farm/mo เท่านั้น ยังไม่รวม hardware margin และ SaaS Pro - margin จริงสูงกว่านี้

### Upgrade Sequence - ลำดับที่ต้อง Upgrade

| ลำดับ | Service | Trigger | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (ช่วง dev/test) | Upstash QStash | 2+ active devices | Free tier 500 msg/day ไม่พอเมื่อมี 2 devices ส่งรวม ~576 msg/day |
| 2 | Upstash Redis | 17+ devices | Free tier 10,000 req/day เกินเพราะ 2 ops ต่อ message |
| 3 | LINE Messaging API | 40+ devices | Free tier 200 msg/mo เกินเร็วถ้ามี alert บ่อย |
| 4 | Vercel Pro | 50+ devices | Bandwidth + Cron jobs ที่ต้องการ production SLA |
| 5 | HiveMQ Standard | 100+ devices | Free tier รองรับแค่ 100 concurrent connections |
| 6 | Supabase Pro | 60+ devices | DB size + PITR backup + unlimited API calls |
| 7 | Resend Starter | 88+ devices | Free tier 3,000 emails/mo - ค่อยๆ เกิน |
| 8 | Sentry Team | 500+ devices (ไกลมาก) | Free tier 5,000 errors/mo เกินช้ามาก |

## 6.2 Data Flow (Bidirectional)

ระบบสื่อสาร 2 ทิศทาง - Device ส่งข้อมูลขึ้น Server และ Server ส่งคำสั่งกลับลง Device ผ่าน MQTT topic แยกกัน มีทั้งหมด 4 flow หลัก

### MQTT Topic Map - Reference

| Topic | ทิศทาง | ใช้สำหรับ | QoS |
| --- | --- | --- | --- |
| aquasense/{id}/telemetry | Device → Server | sensor data ทุก interval | 1 |
| aquasense/{id}/status | Device → Server | boot event, battery, signal, safe mode | 1 |
| aquasense/{id}/diag | Device → Server | diagnostic payload ทุก 1 ชม. หรือเมื่อมี error | 1 |
| aquasense/{id}/command | Server → Device | คำสั่งจาก dashboard: set_interval, reboot, calibrate, etc. | 1 |
| aquasense/{id}/command/ack | Device → Server | device ยืนยันว่าได้รับและ execute command แล้ว | 1 |
| aquasense/{id}/ota | Server → Device | trigger OTA update พร้อม firmware URL + version | 1 |

### Flow 1 - Upstream: Telemetry (Normal Case)

| ขั้นตอน | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. Device อ่าน sensor | DS18B20 + Turbidity (Phase 1: analog / Phase 2+: SEN0600 RS485) + GPS + battery - ทุก interval |
| 2. Validate | Firmware ตรวจ range check, rate-of-change, stuck value ก่อนส่ง |
| 3. Publish MQTT | Device publish ไปที่ aquasense/{id}/telemetry ผ่าน TLS 1.2 |
| 4. HiveMQ รับ | MQTT Broker รับ message - webhook forward ไปที่ QStash |
| 5. QStash queue | Buffer + auto-retry (max 3 ครั้ง, exponential backoff) ถ้า Vercel ล้ม |
| 6. Vercel API รับ | POST /api/webhook/mqtt - verify HMAC-SHA256 signature + timestamp |
| 7. Store | Supabase INSERT (time-series) + Redis SET (latest values) + Redis PUBLISH |
| 8. Alert check | ตรวจ alert rules ทั้งหมดของ device - ถ้า threshold ถูกละเมิด trigger alert flow |
| 9. Dashboard update | SSE จาก Redis Pub/Sub → Dashboard อัพเดต real-time (< 1 วินาที) |

### Flow 2 - Upstream: Buffered Data (Offline Recovery)

| ขั้นตอน | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. Device offline | 4G ไม่มี signal → firmware buffer readings ลง NVS flash (max ~500 readings) |
| 2. Device กลับมา online | 4G connect สำเร็จ → ตรวจ buf_count ใน RTC memory |
| 3. ส่ง batch | Publish buffered readings เป็น batch ไปที่ /telemetry - max 50 readings ต่อ message |
| 4. Server รับ batch | ตรวจ timestamp ของแต่ละ reading - ยอมรับ ts ที่ไม่เกิน 48 ชม. ย้อนหลัง |
| 5. Dedup check | ตรวจ ts + device_id ใน Redis (TTL 10 นาที) - ถ้าซ้ำ ignore |
| 6. Store ตามลำดับ | Supabase INSERT พร้อม buffered_count field - dashboard แสดงช่วงที่ offline |

### Flow 3 - Downstream: Commands & Config

| ขั้นตอน | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ลูกค้าสั่งจาก Dashboard | เช่น เปลี่ยน interval, reboot, calibrate, OTA update |
| 2. Vercel บันทึก + ส่ง | POST /api/devices/{id}/command → บันทึก command_log (status: pending) → เรียก HiveMQ REST API |
| 3. HiveMQ publish | Broker publish ไปที่ aquasense/{id}/command - เก็บไว้ถ้า device offline (persistent session) |
| 4. Device รับ | Device subscribe topic นี้ตลอด - รับทันทีที่ 4G active หรือตื่นจาก sleep |
| 5. Device execute | ทำตามคำสั่ง เช่น update NVS config, trigger reboot, เริ่ม OTA download |
| 6. Device ACK | Publish ไปที่ aquasense/{id}/command/ack พร้อม {id, status: success/failed, detail} |
| 7. Server update | อัพเดต command_log status → Dashboard แสดงผลทันที |

หมายเหตุ: Command Timeout: ถ้าไม่ได้ ACK ภายใน 24 ชม. → Vercel Cron อัพเดต status เป็น timeout → แจ้ง dashboard + LINE ให้เจ้าของทราบ - ไม่มี auto-retry เพราะ command บางตัวเช่น reboot ไม่ควรทำซ้ำอัตโนมัติ

### Flow 4 - Downstream: OTA Firmware Update

| ขั้นตอน | รายละเอียด |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Upload firmware | ทีม sign firmware binary (RSA-3072) → upload ไปที่ Vercel Blob → ได้ HTTPS URL |  |
| 2. Trigger OTA | Dashboard ส่ง command ผ่าน aquasense/{id}/ota พร้อม {url, version, checksum} |  |
| 3. Device download | Device download firmware ผ่าน HTTPS (mbedTLS) → flash ลง inactive partition |  |
| 4. Verify | ตรวจ checksum SHA256 + verify RSA signature - ถ้าผิด abort ทันที |  |
| 5. Reboot | Device reboot เข้า partition ใหม่ - bootloader verify signature อีกครั้ง |  |
| 6. Confirm หรือ Rollback | Boot สำเร็จ → mark valid → ACK กลับ | Boot ล้มเหลว → rollback อัตโนมัติไป partition เดิม |

### Flow 5 - Alert Trigger

| ขั้นตอน | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. Telemetry เข้า | Vercel รับ telemetry payload จาก QStash |
| 2. ตรวจ alert rules | Query alert_rules ของ device นี้จาก Supabase - ตรวจทุก rule |
| 3. Threshold ถูกละเมิด | ตรวจว่ามี active alert อยู่แล้วหรือไม่ (ป้องกัน duplicate) |
| 4. Duration check | ถ้า rule มี duration requirement → รอให้ครบก่อน trigger |
| 5. สร้าง alert event | INSERT ลง alert_events table - status: active |
| 6. ส่ง notification | LINE Messaging API + Resend Email + Web Push พร้อมกัน (async) |
| 7. Auto-resolve | เมื่อค่ากลับมาปกติ → อัพเดต alert_events status: resolved + แจ้งอีกครั้ง |

### Persistent MQTT Session - ไม่พลาด Command

Device ใช้ MQTT persistent session (clean_session=false) + QoS 1

ถ้า device อยู่ใน deep sleep ขณะ command ถูกส่ง → broker เก็บ message ไว้ใน session

ครั้งถัดไปที่ device ตื่นและ connect → รับ command ที่ค้างอยู่ทันที ไม่มีหาย

Command timeout 24 ชม. - Vercel Cron ตรวจทุก 15 นาที → mark timeout ถ้าเกินกำหนด

ไม่มี auto-retry สำหรับ command - เพราะ command เช่น reboot ไม่ควรทำซ้ำโดยอัตโนมัติ

## 6.3 Database Schema

### 6.3.1 ภาพรวม Tables ทั้งหมด

| Table | ใช้เก็บ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| farms | ฟาร์มของลูกค้า | owner_id, location, subscription_plan, expires_at |
| zones | โซนในฟาร์ม | farm_id, name, GPS coordinate |
| devices | ข้อมูลอุปกรณ์ SB-00 | config JSONB (ดูรายละเอียด section 6.3.3) |
| user_profiles | preferences ของ user | timezone, notification settings, language |
| telemetry | sensor readings (time-series) | TimescaleDB hypertable, retention 90 วัน raw |
| telemetry_hourly | hourly aggregate (materialized view) | AVG/MIN/MAX ต่อชั่วโมง เก็บตลอดไป |
| alert_rules | กฎการแจ้งเตือน | threshold, condition, duration, notify channels |
| alert_events | ประวัติ alert | triggered_at, resolved_at, notification_sent_at, status |
| command_log | คำสั่งที่ส่งให้ device | status, retry_count, timeout_at, acked_at |
| calibration_log | ประวัติการ calibrate | audit trail - old_values vs new_values |
| sim_cards | จัดการ SIM | iccid, operator, expires_at, data_usage |
| ota_releases | firmware version history | version, url, changelog, released_at |
| webhook_logs | log ทุก webhook ที่เข้า | สำหรับ debug + audit - เก็บ 7 วัน |

### 6.3.2 Telemetry Table (ละเอียด)

| Field | Type | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| time | TIMESTAMPTZ NOT NULL | partition key - TimescaleDB hypertable |
| device_id | UUID REFERENCES devices(id) |  |
| temperature | REAL | °C - null ถ้า sensor fault |
| turbidity | REAL | NTU - null ถ้า sensor fault |
| lat | DOUBLE PRECISION | GPS latitude - null ถ้าไม่มี fix |
| lng | DOUBLE PRECISION | GPS longitude - null ถ้าไม่มี fix |
| battery_pct | SMALLINT | 0-100% |
| signal_rssi | SMALLINT | dBm - signal strength |
| buffered_count | SMALLINT DEFAULT 0 | 0 = ส่ง real-time, > 0 = มาจาก buffer |
| fw_version | TEXT | firmware version ที่ส่งข้อมูล |
| qc_flag | TEXT | null=OK, rate_exceeded, cross_check_warn, stuck_sensor, clock_drift |

| Index / Policy | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Primary index | CREATE INDEX ON telemetry (device_id, time DESC) |
| Retention policy | SELECT add_retention_policy('telemetry', INTERVAL '90 days') |
| Hourly aggregate | CREATE MATERIALIZED VIEW telemetry_hourly - AVG/MIN/MAX per hour, เก็บตลอดไป |
| Compression | enable_chunk_compression หลังจาก 7 วัน - ประหยัด storage ~90% |

### 6.3.3 Devices.config JSONB Structure

| Field ใน config | Type | ความหมาย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| interval_sec | number | reading/sending interval ที่ลูกค้าตั้ง (วินาที) |  |
| night_interval_sec | number | interval ช่วงกลางคืน (ถ้าตั้ง sleep_schedule) |  |
| night_start_hour | number | เวลาเริ่ม night mode (0-23) |  |
| night_end_hour | number | เวลาสิ้นสุด night mode (0-23) |  |
| sensor_mapping | object | {T1: ROM_address} - OneWire address mapping |  |
| turbidity_cal | object | {R_clear, R_400} - calibration values |  |
| temp_offset | object | {T1: offset_value} - temperature offset per probe |  |
| apn_override | string | null | APN override ถ้าไม่ใช่ operator มาตรฐาน |
| alert_thresholds | object | soft threshold บน device สำหรับ local check |  |

### 6.3.4 Alert Events (ละเอียด)

| Field | Type | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY |  |
| rule_id | UUID REFERENCES alert_rules(id) |  |
| device_id | UUID REFERENCES devices(id) |  |
| triggered_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT now() | เวลาที่ alert เริ่มต้น |
| resolved_at | TIMESTAMPTZ | null = ยัง active |
| notification_sent_at | TIMESTAMPTZ | null = ยังไม่ได้ส่ง - ใช้ตรวจ duplicate notification |
| value_at_trigger | REAL | ค่า sensor ณ เวลาที่ trigger |
| status | TEXT | active / acknowledged / resolved |
| acknowledged_by | UUID REFERENCES auth.users(id) | user ที่กด acknowledge |
| acknowledged_at | TIMESTAMPTZ |  |

### 6.3.5 Command Log (ละเอียด)

| Field | Type | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | ใช้เป็น command id ที่ส่งไป device ด้วย |
| device_id | UUID REFERENCES devices(id) |  |
| command | TEXT NOT NULL | set_interval, reboot, ota_update, calibrate_turbidity, etc. |
| params | JSONB | parameters ของ command เช่น {interval_sec: 300} |
| sent_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT now() |  |
| timeout_at | TIMESTAMPTZ | sent_at + 24 ชม. - Cron ตรวจและ mark timeout |
| acked_at | TIMESTAMPTZ | null = ยังไม่ได้ ACK |
| retry_count | SMALLINT DEFAULT 0 | จำนวนครั้งที่ resend (manual retry จาก dashboard) |
| status | TEXT DEFAULT pending | pending / sent / acked / failed / timeout |
| result | JSONB | ACK payload จาก device - success/failed + detail |
| sent_by | UUID REFERENCES auth.users(id) | user ที่สั่ง |

### 6.3.6 OTA Releases

| Field | Type | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY |  |
| version | TEXT UNIQUE NOT NULL | semantic version เช่น 1.2.3 |
| url | TEXT NOT NULL | Vercel Blob URL ของ firmware binary |
| checksum_sha256 | TEXT NOT NULL | verify หลัง download |
| min_hw_version | TEXT | hardware version ต่ำสุดที่รองรับ |
| changelog | TEXT | สรุปการเปลี่ยนแปลง |
| is_stable | BOOLEAN DEFAULT false | true = push ได้ทุก device, false = beta only |
| released_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT now() |  |
| released_by | UUID REFERENCES auth.users(id) |  |

### 6.3.7 Webhook Logs

| Field | Type | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY |  |
| device_id | TEXT | device_id จาก payload (อาจไม่ match ถ้า spoofed) |
| received_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT now() |  |
| payload_hash | TEXT | SHA256 ของ payload - ใช้ detect duplicate |
| status | TEXT | accepted / rejected / duplicate / invalid_signature |
| error_detail | TEXT | เหตุผลที่ reject - ถ้า status ไม่ใช่ accepted |
| processing_ms | INTEGER | เวลาที่ใช้ process (ms) - monitor performance |

หมายเหตุ: Webhook logs เก็บแค่ 7 วัน - ใช้ Vercel Cron ลบทุกวัน ป้องกัน DB โตเร็ว แต่เพียงพอสำหรับ debug ปัญหาย้อนหลัง 1 สัปดาห์

### 6.3.8 Farms Table (ละเอียด)

| Field | Type | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() |  |
| name | TEXT NOT NULL | ชื่อฟาร์ม |
| owner_id | UUID REFERENCES auth.users(id) | เจ้าของบัญชี |
| location | POINT | GPS coordinate ของฟาร์ม (optional) |
| subscription_plan | TEXT DEFAULT free | free / basic / pro - ดู plan details ใน section 9 |
| subscription_started_at | TIMESTAMPTZ | วันที่เริ่ม subscription ปัจจุบัน |
| subscription_expires_at | TIMESTAMPTZ | null = free forever, มีค่า = paid plan มีวันหมดอายุ |
| trial_expires_at | TIMESTAMPTZ | trial period - หลังจากนี้ต้อง upgrade หรือ downgrade to free |
| stripe_customer_id | TEXT | Stripe customer ID สำหรับ billing |
| omise_customer_id | TEXT | Omise customer ID สำหรับ billing ลูกค้าไทย |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT now() |  |

### 6.3.9 User Profiles (ละเอียด)

| Field | Type | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| id | UUID REFERENCES auth.users(id) PRIMARY KEY | ผูกกับ Supabase Auth user |
| display_name | TEXT | ชื่อที่แสดงใน dashboard |
| phone | TEXT | เบอร์โทร (optional) |
| line_user_id | TEXT | LINE user ID - ใช้ส่ง push message ผ่าน LINE OA |
| timezone | TEXT DEFAULT Asia/Bangkok | timezone สำหรับแสดงเวลาและ schedule |
| language | TEXT DEFAULT th | th / en |
| notify_line | BOOLEAN DEFAULT true | เปิด/ปิด LINE notification |
| notify_email | BOOLEAN DEFAULT true | เปิด/ปิด email notification |
| notify_web_push | BOOLEAN DEFAULT true | เปิด/ปิด web push notification |
| quiet_hours_start | SMALLINT | เวลาเริ่ม quiet hours (0-23) - ไม่ส่ง notification |
| quiet_hours_end | SMALLINT | เวลาสิ้นสุด quiet hours (0-23) |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT now() |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT now() |  |

### 6.3.10 Data Usage Tracking

| Field | Type | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| month | DATE NOT NULL | วันที่ 1 ของเดือน เช่น 2026-03-01 |
| device_id | UUID REFERENCES devices(id) |  |
| messages_sent | INTEGER DEFAULT 0 | จำนวน MQTT messages ที่ส่งในเดือนนั้น |
| bytes_estimated | BIGINT DEFAULT 0 | ปริมาณ data ประมาณ (bytes) - คำนวณจาก messages × avg size |
| 4g_mb_estimated | REAL | ปริมาณ 4G data ประมาณ (MB) รวม overhead |
| PRIMARY KEY | (month, device_id) | composite key |

หมายเหตุ: data_usage update ทุกรอบที่ Vercel รับ webhook - ใช้ ON CONFLICT DO UPDATE เพื่อ increment counter อย่างปลอดภัย

### 6.3.11 Telemetry Hourly (Materialized View)

| รายละเอียด | ค่า |
| --- | --- |
| ประเภท | TimescaleDB Continuous Aggregate (Materialized View) |
| Source table | telemetry (raw data) |
| Time bucket | 1 hour |
| Fields | AVG/MIN/MAX ของ temperature, turbidity, battery_pct ต่อชั่วโมง |
| Refresh policy | real-time aggregate - อัพเดตอัตโนมัติเมื่อ raw data เข้า |
| Retention | เก็บตลอดไป (ไม่ลบ) - ใช้สำหรับ historical charts และ monthly report |
| ใช้เมื่อ | query ข้อมูลย้อนหลัง > 7 วัน - เร็วกว่า query raw telemetry มาก |

### 6.3.12 Indexes ที่สำคัญ

| Table | Index | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| telemetry | CREATE INDEX ON telemetry (device_id, time DESC) | query ข้อมูลล่าสุดต่อ device - ใช้บ่อยที่สุด |
| devices | CREATE INDEX ON devices (farm_id) | list devices ในฟาร์ม |
| devices | CREATE INDEX ON devices (zone_id) | list devices ใน zone |
| alert_events | CREATE INDEX ON alert_events (status) WHERE status = active | partial index - หา active alerts เร็ว |
| alert_events | CREATE INDEX ON alert_events (device_id, triggered_at DESC) | ประวัติ alert ต่อ device |
| command_log | CREATE INDEX ON command_log (device_id, sent_at DESC) | ประวัติ command ต่อ device |
| command_log | CREATE INDEX ON command_log (status) WHERE status = pending | partial index - หา pending commands |
| sim_cards | CREATE INDEX ON sim_cards (expires_at) WHERE status = active | Cron ตรวจ SIM ใกล้หมดอายุ |
| webhook_logs | CREATE INDEX ON webhook_logs (received_at DESC) | ลบ log เก่า + debug ย้อนหลัง |

### 6.3.13 Row Level Security (RLS) Policies

ทุก table ที่มีข้อมูลของลูกค้าต้อง enable RLS - user เห็นแค่ข้อมูลของ farm ตัวเองเท่านั้น

| Table | Policy | เงื่อนไข |
| --- | --- | --- |
| farms | SELECT own farms only | owner_id = auth.uid() หรือ member ของ farm |
| devices | SELECT own devices only | farm_id IN (farms ที่ user มีสิทธิ์) |
| telemetry | SELECT own telemetry only | device_id IN (devices ที่ user มีสิทธิ์) |
| alert_events | SELECT/UPDATE own alerts | device_id IN (devices ที่ user มีสิทธิ์) |
| command_log | SELECT own commands | device_id IN (devices ที่ user มีสิทธิ์) |
| user_profiles | SELECT/UPDATE own profile only | id = auth.uid() |
| webhook_logs | Admin only | ปิด RLS สำหรับ public - เข้าได้เฉพาะ service role key |
| ota_releases | SELECT all (read-only for users) | INSERT/UPDATE เฉพาะ service role key |

หมายเหตุ: Service role key (ใช้ใน Vercel backend เท่านั้น) bypass RLS ได้ทั้งหมด - ห้ามเปิดเผย key นี้ใน frontend หรือ client-side code เด็ดขาด

### 6.3.14 Devices Table (ละเอียด)

| Field | Type | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() |  |
| device_code | TEXT UNIQUE NOT NULL | รหัสอุปกรณ์ เช่น SB00-001 - ติด QR code บนกล่อง |
| farm_id | UUID REFERENCES farms(id) | ฟาร์มที่อุปกรณ์สังกัด |
| zone_id | UUID REFERENCES zones(id) | zone ที่อุปกรณ์อยู่ (optional) |
| name | TEXT | ชื่อที่ลูกค้าตั้ง เช่น ทุ่น บ่อ 1 |
| firmware_version | TEXT | firmware version ปัจจุบัน - อัพเดตเมื่อ OTA สำเร็จ |
| hardware_version | TEXT | hardware revision เช่น v1.0 - ใช้ตรวจ OTA compatibility |
| imei | TEXT | IMEI ของ 4G module |
| last_seen_at | TIMESTAMPTZ | เวลาที่รับข้อมูลล่าสุด - ใช้ detect offline |
| last_lat | DOUBLE PRECISION | GPS latitude ล่าสุด - cache ไว้แสดง map โดยไม่ต้อง query telemetry |
| last_lng | DOUBLE PRECISION | GPS longitude ล่าสุด |
| config | JSONB DEFAULT {} | interval, sensor_mapping, calibration, apn_override (ดู 6.3.3) |
| status | TEXT DEFAULT offline | online / offline / error / safe_mode / updating |
| provisioned_at | TIMESTAMPTZ | วันที่ลงทะเบียน device ครั้งแรก |
| provisioned_by | UUID REFERENCES auth.users(id) | user ที่ลงทะเบียน |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT now() |  |

### 6.3.15 Zones Table (ละเอียด)

| Field | Type | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() |  |
| farm_id | UUID REFERENCES farms(id) NOT NULL |  |
| name | TEXT NOT NULL | ชื่อ zone เช่น บ่อที่ 1, บ่อทดลอง |
| description | TEXT | รายละเอียดเพิ่มเติม |
| location | POINT | GPS coordinate กลาง zone (optional) |
| area_sqm | REAL | ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) - optional สำหรับ analytics |
| water_type | TEXT | freshwater / saltwater / brackish - ใช้สำหรับ analytics |
| species | TEXT | ชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง เช่น หอยแครง - optional |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT now() |  |

### 6.3.16 Farm Members Table

เก็บความสัมพันธ์ระหว่าง user กับ farm - รองรับ team management หลายคนต่อ 1 farm

| Field | Type | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() |  |
| farm_id | UUID REFERENCES farms(id) NOT NULL |  |
| user_id | UUID REFERENCES auth.users(id) NOT NULL |  |
| role | TEXT NOT NULL | owner / admin / viewer - ดูสิทธิ์ด้านล่าง |
| invited_by | UUID REFERENCES auth.users(id) | user ที่ invite เข้ามา |
| invited_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT now() |  |
| accepted_at | TIMESTAMPTZ | null = ยังไม่ได้ accept invitation |
| UNIQUE | (farm_id, user_id) | 1 user มีได้แค่ 1 role ต่อ 1 farm |

| Role | สิทธิ์ |
| --- | --- |
| owner | ทุกอย่าง รวมถึง billing, invite/remove members, delete farm, ย้าย device |
| admin | จัดการ device, ตั้ง alert rules, ส่ง command, calibrate, ดูข้อมูลทั้งหมด - ไม่มีสิทธิ์ billing |
| viewer | ดูข้อมูล dashboard อย่างเดียว - ไม่สามารถส่ง command หรือเปลี่ยน config |

หมายเหตุ: RLS policy สำหรับ farms: user มีสิทธิ์เข้าถึง farm ถ้า id อยู่ใน farm_members ของ farm นั้น (ไม่ว่า role จะเป็นอะไร) - การจำกัด action ตาม role ทำที่ Vercel API layer

### 6.3.17 Notification Logs

เก็บ log การส่ง notification ทุกครั้ง - ใช้ debug เมื่อลูกค้าบอกว่าไม่ได้รับแจ้งเตือน

| Field | Type | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() |  |
| alert_event_id | UUID REFERENCES alert_events(id) | null ถ้าเป็น system notification ไม่ใช่ alert |
| user_id | UUID REFERENCES auth.users(id) | ผู้รับ notification |
| channel | TEXT NOT NULL | line / email / web_push |
| status | TEXT NOT NULL | sent / failed / skipped (quiet hours) |
| sent_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT now() |  |
| error_detail | TEXT | error message ถ้า status = failed |
| provider_message_id | TEXT | LINE message ID หรือ Resend email ID - ใช้ track delivery |
| retry_count | SMALLINT DEFAULT 0 | จำนวนครั้งที่ retry หลัง fail |

หมายเหตุ: Notification logs เก็บ 30 วัน - เพียงพอสำหรับ debug และ audit การแจ้งเตือน

## 6.4 API Routes

ทุก route ที่ require JWT ต้องส่ง Authorization: Bearer {token} header - token ได้จาก Supabase Auth

| สัญลักษณ์ | ความหมาย |
| --- | --- |
| JWT | ต้อง login - Supabase Auth JWT token |
| SVC | Service role key เท่านั้น - ใช้ใน Vercel server-side, ห้ามใช้ใน client |
| HMAC | Webhook signature verification - ไม่ใช้ JWT |
| PUBLIC | ไม่ต้อง auth - เข้าถึงได้ทุกคน |

### Auth Routes - /api/auth

| Route | Method | Auth | การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/auth/login | POST | PUBLIC | email + password → return JWT + refresh token |
| /api/auth/register | POST | PUBLIC | สร้าง account ใหม่ + สร้าง user_profile เริ่มต้น |
| /api/auth/logout | POST | JWT | revoke session |
| /api/auth/me | GET | JWT | return current user + farms ที่เป็น member |
| /api/auth/refresh | POST | PUBLIC | refresh token → return JWT ใหม่ |
| /api/auth/forgot-password | POST | PUBLIC | ส่ง reset password email ผ่าน Resend |

### Farm Routes - /api/farms

| Route | Method | Auth | การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/farms | GET | JWT | list farms ทั้งหมดที่ user เป็น member |
| /api/farms | POST | JWT | สร้าง farm ใหม่ - body: {name, location} |

### Zone Routes - /api/zones

| Route | Method | Auth | การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/zones | POST | JWT (owner/admin) | สร้าง zone ใหม่ - body: {farm_id, name, water_type, species} |

### Device Routes - /api/devices

| Route | Method | Auth | การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/devices | GET | JWT | list devices ทั้งหมดของ farm (filter by farm_id, zone_id) |
| /api/devices/register | POST | JWT (owner/admin) | ลงทะเบียน device ใหม่ - body: {device_code, farm_id, name} |

### Alert Routes - /api/alerts

| Route | Method | Auth | การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/alerts/rules | GET | JWT | list alert rules ของ farm |
| /api/alerts/rules | POST | JWT (owner/admin) | สร้าง rule ใหม่ - body: {device_id, sensor, condition, threshold, duration, channels} |
| /api/alerts/events | GET | JWT | list alert events (filter: status, device_id, start, end) |

### OTA Routes - /api/ota

| Route | Method | Auth | การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/ota/releases | GET | JWT | list firmware releases ทั้งหมด |
| /api/ota/releases | POST | SVC | upload firmware - body: {version, changelog, is_stable} + binary |
| /api/ota/push | POST | JWT (owner/admin) | push OTA ไปยัง device - body: {device_id, release_id} |
| /api/ota/push/batch | POST | SVC | push OTA ไปยังหลาย devices พร้อมกัน |

### Export & Report Routes - /api/export

| Route | Method | Auth | การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/export/jobs | GET | JWT | list export jobs ทั้งหมดของ user พร้อม status + download URL |
| /api/export/report | POST | JWT | สร้าง PDF monthly report - body: {farm_id, month} |

### User Routes - /api/users

| Route | Method | Auth | การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/users/profile | GET | JWT | ดู user profile + notification settings |
| /api/users/profile | PUT | JWT | แก้ไข display_name, timezone, language, quiet hours |
| /api/users/notifications | PUT | JWT | เปิด/ปิด notification channels (line, email, web) |
| /api/users/line/link | POST | JWT | link LINE account - body: {line_user_id} |

### SIM Routes - /api/sim

| Route | Method | Auth | การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/sim | GET | JWT | list SIM cards ของ farm พร้อม usage |

### Webhook Routes - /api/webhook

| Route | Method | Auth | การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/webhook/mqtt | POST | HMAC | รับ telemetry จาก QStash - verify signature ก่อนทุกครั้ง |
| /api/webhook/stripe | POST | HMAC | รับ billing events จาก Stripe (payment, subscription update) |
| /api/webhook/omise | POST | HMAC | รับ billing events จาก Omise |

### Cron Routes - /api/cron

| Route | Method | Auth | ความถี่ | การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/cron/stale-check | GET | SVC | ทุก 15 นาที | ตรวจ device offline > threshold → แจ้งเตือน |
| /api/cron/daily-digest | GET | SVC | ทุกวัน 07:00 | ส่ง daily summary ผ่าน LINE + Email |
| /api/cron/sim-expiry | GET | SVC | ทุกวัน 09:00 | ตรวจ SIM ใกล้หมดอายุ → แจ้งเตือน 7 วันล่วงหน้า |
| /api/cron/db-backup | GET | SVC | ทุกวัน 03:00 | export tables → compress → upload Vercel Blob |
| /api/cron/command-timeout | GET | SVC | ทุก 15 นาที | ตรวจ command pending > 24 ชม. → mark timeout |
| /api/cron/cleanup-logs | GET | SVC | ทุกวัน 02:00 | ลบ webhook_logs > 7 วัน, notification_logs > 30 วัน |
| /api/cron/notification-retry | GET | SVC | ทุก 30 นาที | retry failed notifications (max 3 ครั้ง) |
| /api/cron/data-usage | GET | SVC | ทุกวัน 00:00 | คำนวณ data_usage รายเดือนจาก telemetry count |

หมายเหตุ: Cron routes ป้องกันด้วย CRON_SECRET environment variable - Vercel ส่ง Authorization: Bearer {CRON_SECRET} header ทุกครั้ง

### Real-time Routes - /api/sse

| Route | Method | Auth | การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/sse/alerts | GET | JWT | SSE stream - ส่ง event เมื่อมี alert ใหม่หรือ resolve |
| /api/sse/device-status | GET | JWT | SSE stream - ส่ง event เมื่อ device online/offline |

### 6.4 เพิ่มเติม - Pagination Standard

ทุก route ที่ return list ใช้ cursor-based pagination ผ่าน query params มาตรฐานเดียวกัน

| Query Param | Type | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| limit | number (default 20, max 100) | จำนวน records ต่อหน้า |
| cursor | string (optional) | cursor จาก response ก่อนหน้า - ถ้าไม่ส่งจะเริ่มจากต้น |
| order | asc / desc (default desc) | เรียงตาม created_at หรือ time |

Response format สำหรับ list routes:

### 6.4 เพิ่มเติม - Error Response Format

ทุก error response ใช้ format เดียวกัน - ช่วยให้ frontend handle error ได้ง่าย

| HTTP Status | Error Code | เมื่อไหร่ |
| --- | --- | --- |
| 400 Bad Request | INVALID_PARAMS | request body หรือ query params ผิด format |
| 401 Unauthorized | INVALID_TOKEN | JWT หมดอายุหรือ invalid |
| 403 Forbidden | INSUFFICIENT_ROLE | user มี role ไม่พอ เช่น viewer พยายาม ส่ง command |
| 404 Not Found | DEVICE_NOT_FOUND / FARM_NOT_FOUND | resource ไม่มีหรือไม่มีสิทธิ์เข้าถึง (RLS) |
| 409 Conflict | DUPLICATE_DEVICE_CODE | device_code ซ้ำ |
| 422 Unprocessable | COMMAND_REJECTED | command ถูกปฏิเสธโดย device |
| 429 Too Many Requests | RATE_LIMIT_EXCEEDED | เกิน rate limit - header: Retry-After |
| 500 Internal Error | INTERNAL_ERROR | server error - log ไว้ใน Sentry อัตโนมัติ |
| 503 Service Unavailable | DEPENDENCY_UNAVAILABLE | Supabase / HiveMQ / Redis down |

### 6.4 เพิ่มเติม - Rate Limits ต่อ Route

| Route Group | Rate Limit | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| /api/webhook/mqtt | ไม่จำกัด (QStash ควบคุม) | QStash retry เองอยู่แล้ว - ไม่ต้อง rate limit |
| /api/auth/login | 5 req/นาที per IP | ป้องกัน brute force |
| /api/auth/register | 3 req/นาที per IP | ป้องกัน spam accounts |
| /api/sse/\* | 5 connections/user | ป้องกัน SSE connection flood |
| /api/export/\* | 3 req/ชม. per user | export ใช้ resources สูง |
| /api/ota/push | 5 req/ชม. per user | ป้องกัน OTA push ซ้ำๆ |
| /api/\* (ทั่วไป) | 100 req/นาที per user | global rate limit ผ่าน Upstash Redis |

### 6.4 เพิ่มเติม - แก้ไข Routes

| Route | การแก้ไข |
| --- | --- |
| /api/ota/push | เปลี่ยน Auth จาก SVC เป็น JWT (owner/admin) - dashboard push OTA ได้โดยตรง, SVC ใช้สำหรับ batch push เท่านั้น |

หมายเหตุ: Vercel Cron authentication: Vercel ส่ง Authorization: Bearer {CRON_SECRET} header อัตโนมัติ - ใช้ middleware ตรวจ header นี้ก่อน execute cron logic ทุกครั้ง ตัวอย่าง: if (req.headers.authorization !== 'Bearer ' + process.env.CRON_SECRET) return 401

# 7. Security

## 7.1 Device Security

### Transport Security

TLS 1.2 สำหรับ MQTT connection ทั้งหมด - ไม่มี plaintext MQTT

TLS 1.2 สำหรับ OTA firmware download ผ่าน HTTPS (mbedTLS)

Certificate pinning ใน firmware - ป้องกัน MITM attack

### Flash Encryption + Secure Boot

Flash Encryption (ESP32-S3): NVS partition ที่เก็บ MQTT credentials + calibration data จะ encrypted อัตโนมัติ

Secure Boot v2: sign firmware binary ด้วย RSA-3072 key - bootloader verify signature ก่อน execute ทุกครั้ง

ต้อง enable ตอน production flash เท่านั้น - ไม่สามารถ enable ทีหลังผ่าน OTA ได้ (ดูรายละเอียดใน section 14)

OTA firmware ที่ push ทีหลังต้อง sign ด้วย key เดียวกัน - ถ้า signature ไม่ตรง device reject และ rollback

### MQTT Credentials Management

| ขั้นตอน | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Generate | Server generate unique username + password ต่อ device ตอน provisioning - ใช้ crypto.randomBytes(32) |
| Deliver | ส่งผ่าน QR + Web/PWA flow หลักหรือ flash ตอนผลิตด้วย USB/QC tool เท่านั้น - ห้ามส่งผ่าน HTTP plaintext |
| Store on device | เก็บใน NVS partition ที่ Flash Encrypted - ไม่สามารถ read ได้ถ้าไม่มี encryption key |
| Store on server | เก็บใน Supabase devices table (hashed) + HiveMQ Cloud - ไม่เก็บ plaintext password |
| Rotate | ถ้า device ถูก compromise → revoke credentials ผ่าน HiveMQ REST API + provision ใหม่ผ่าน dashboard |

## 7.2 API Security

### Authentication

| ประเภท | รายละเอียด |
| --- | --- |
| JWT (Supabase Auth) | Access token อายุ 1 ชม. - ต้อง refresh ก่อนหมดอายุ |
| Refresh Token | อายุ 7 วัน - rotation policy: ทุกครั้งที่ใช้ refresh token จะได้ token ใหม่ (เก่าถูก revoke) |
| Service Role Key | ไม่มี expiry - ใช้เฉพาะใน Vercel server-side environment variables เท่านั้น ห้ามใช้ใน client |
| HMAC Webhook | HMAC-SHA256(timestamp + . + body, secret) - reject ถ้า timestamp เก่ากว่า 5 นาที (ป้องกัน replay attack) |
| Cron Secret | Static secret ใน Vercel env - Vercel ส่ง Authorization header อัตโนมัติ |

### Authorization

Row Level Security (RLS) ใน Supabase - user เห็นเฉพาะ farm ที่เป็น member

Role-based access ที่ Vercel API layer - Viewer ส่ง command ไม่ได้, Admin ลบ farm ไม่ได้

RLS + API layer ทำงานร่วมกัน - ถึงแม้ bypass API layer ได้ RLS ยังป้องกันอยู่

### CORS Policy

| Environment | Allowed Origins |
| --- | --- |
| Production | https://aquasense.io เท่านั้น - ไม่มี wildcard (\*) |
| Staging | https://staging.aquasense.io |
| Development | http://localhost:3000 |
| Webhook endpoints | ไม่มี CORS - รับจาก server-to-server เท่านั้น ตรวจด้วย HMAC แทน |

### Rate Limiting

Global: 100 req/นาที per user - ผ่าน Upstash Redis sliding window

Per device webhook: 1 msg/10 วินาที - reject excess และ log

Auth endpoints: 5 req/นาที per IP - ป้องกัน brute force

Export/OTA: จำกัดต่างหาก (ดู section 6.4)

## 7.3 Secret Management

ระบบมี secrets หลายประเภท - ต้องจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกัน leak

| Secret | เก็บที่ไหน | Rotate เมื่อไหร่ |
| --- | --- | --- |
| Supabase Service Role Key | Vercel Environment Variables (Production) | ทุก 6 เดือน หรือถ้าสงสัยว่า leak |
| HMAC Webhook Secret | Vercel Environment Variables | ทุก 6 เดือน หรือถ้าสงสัยว่า leak |
| CRON_SECRET | Vercel Environment Variables | ทุก 6 เดือน |
| Stripe Webhook Secret | Vercel Environment Variables | ทุกครั้งที่ regenerate ใน Stripe dashboard |
| Omise Secret Key | Vercel Environment Variables | ทุก 6 เดือน |
| Firmware Signing Key (RSA-3072) | HSM / HashiCorp Vault | ไม่ rotate - ถ้า compromise ต้อง re-flash device ทั้งหมด |
| MQTT Credentials (per device) | Supabase DB (hashed) + HiveMQ | เมื่อ device ถูก compromise หรือ decommission |
| Resend API Key | Vercel Environment Variables | ทุก 6 เดือน |
| LINE Channel Secret | Vercel Environment Variables | ทุก 6 เดือน |

หมายเหตุ: ห้ามเก็บ secrets ใน .env files ที่ commit ใน git เด็ดขาด - ใช้ .env.local สำหรับ dev และ Vercel Environment Variables สำหรับ production เท่านั้น

## 7.4 Data Security

| ชั้น | มาตรการ |
| --- | --- |
| In Transit | TLS 1.2 ทุก connection - MQTT, HTTPS, WebSocket |
| At Rest (Device) | Flash Encryption ESP32-S3 - NVS + firmware partition |
| At Rest (Database) | Supabase managed encryption at rest (AES-256) |
| At Rest (Backups) | Vercel Blob encrypted at rest - access ผ่าน signed URL เท่านั้น |
| Sensitive fields | MQTT password เก็บแบบ hashed ใน DB - ไม่สามารถ recover plaintext ได้ |

## 7.5 Dependency & Vulnerability Management

GitHub Actions รัน npm audit ทุก PR - block merge ถ้ามี high/critical vulnerability

Dependabot enable ใน GitHub repo - auto PR เมื่อมี security patch

ESP-IDF component dependencies ตรวจด้วย idf.py check-requirements ใน CI/CD

Firmware binary scan ด้วย binwalk ก่อน sign - ตรวจหา hardcoded secrets

## 7.6 Penetration Testing Plan

| Phase | ขอบเขต | เมื่อไหร่ |
| --- | --- | --- |
| Phase 2 (ก่อน field test) | API security, Auth bypass, RLS bypass, MQTT broker | ก่อนติดตั้ง device จริง |
| Phase 3 (ก่อน launch) | Full pentest - Web app, API, firmware, hardware | ก่อน commercial launch 4 สัปดาห์ |
| Phase 4 (ongoing) | ทุก 1 ปี หรือหลัง major feature release | หลัง launch |

หมายเหตุ: สำหรับ Phase 2 ทำ self-pentest ก่อนโดยใช้ OWASP ZAP + Burp Suite Community Edition เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย - Phase 3 ควรจ้าง external security firm

# 8. Error Handling & Fault Tolerance

หมายเหตุ: หลักการ: ไม่มี error ตัวไหนทำให้เครื่องตายถาวรได้ ทั้งฝั่ง firmware และ backend ต้องมีทาง recovery อัตโนมัติทุกกรณี

## 8.1 Firmware - Sensor Failures

| สถานการณ์ | Detection | Response | Recovery |
| --- | --- | --- | --- |
| DS18B20 ไม่ตอบ | ROM address ไม่ respond | ส่ง null + flag sensor_fault | Retry 3 ครั้ง (delay 100ms) → ส่ง null + แจ้ง dashboard |
| DS18B20 คืนค่า 85.0°C | ค่า default เมื่อ conversion ไม่เสร็จ | ทิ้งค่า ไม่ส่ง | เพิ่ม conversion wait time 750ms → 1,000ms |
| DS18B20 ค่าเกิน range | < -5°C หรือ > 50°C | ส่งค่าจริง + flag rate_exceeded | ถ้าผิด 5 รอบติด → mark sensor degraded |
| SEN0600 RS485 timeout | Modbus timeout 500ms | สงสัย sensor เสีย/สายหลุด | ตัดไฟ MOSFET 2 วินาที → เปิดใหม่ → retry 3 ครั้ง |
| SEN0600 CRC error | Modbus CRC fail | สงสัย noise/wiring issue | Retry ทันที max 3 ครั้ง → ส่ง null + flag |
| GPS ไม่มี fix (> 3 นาที) | NMEA parse แต่ไม่มี valid fix | ส่ง last_lat/lng ที่เก็บไว้ หรือ null | ไม่หยุดส่ง sensor data - GPS optional |
| GPS drift (accuracy ต่ำ) | HDOP > 5.0 จาก NMEA | ส่ง GPS + flag gps_poor_accuracy | Dashboard แสดง marker สีเหลืองแทนสีเขียว |
| Stuck value | ค่าเดิมทุกประการ 10 รอบ | flag stuck_sensor | Log + แจ้ง dashboard ให้ตรวจสอบ sensor |

## 8.2 Firmware - 4G / Connectivity Failures

| สถานการณ์ | Response | Recovery |
| --- | --- | --- |
| ไม่มี signal (RSSI = 99) | Buffer data ลง NVS flash | ส่งรวมเป็น batch รอบถัดไปที่ connect ได้ |
| MQTT connect timeout > 15 วินาที | ตัด modem power → restart | Retry 1 ครั้ง → ถ้ายังไม่ได้ buffer + sleep |
| MQTT publish fail (QoS 1 no ACK) | Retry 2 ครั้ง | Buffer ถ้ายังไม่ได้ |
| Modem ไม่ตอบ AT command | UART timeout 5 วินาที | Hard reset (PWRKEY toggle) → retry |
| SIM หมดเงิน / ล็อค | AT+CPIN return ERROR | LED กระพริบแดง 2 วินาที - ส่ง status ครั้งถัดไปที่ connect ได้ |
| Buffer เต็ม (NVS ~500 readings) | ตรวจ NVS free space | ลบข้อมูลเก่าสุด (circular buffer) - ไม่หยุดทำงาน |
| Battery ต่ำ < 3.4V ก่อนส่ง | Fuel gauge check ก่อนเปิด 4G | ข้ามการส่งรอบนั้น - บันทึก NVS เท่านั้น (ดู section 4.4) |

หมายเหตุ: Device-side buffering รองรับ offline ได้ ~41 ชั่วโมง (@ interval 5 นาที) - ถ้า backend ล่มภายใน 41 ชม. จะไม่สูญเสียข้อมูลเลย

## 8.3 Firmware - Watchdog & Safe Mode

### Watchdog Timers (2 ชั้น)

| ชั้น | Type | Timeout | Action เมื่อ trigger |
| --- | --- | --- | --- |
| ชั้น 1 | Task Watchdog (TWDT) | 30 วินาที | reboot - ป้องกัน firmware hang ใน task ใดก็ตาม |
| ชั้น 2 | Hardware Watchdog (MWDT) | 60 วินาที | hardware reset - ป้องกัน software watchdog ถูก disable โดย bug |

### Boot & Crash Recovery

| จำนวน crash | สถานะ | Firmware ทำอะไร |
| --- | --- | --- |
| 1-4 ครั้ง | Normal recovery | reboot → resume normal operation |
| 5 ครั้งติดกัน | Safe Mode | ส่งแค่ diagnostic status ทุก 15 นาที - ไม่อ่าน sensor เพื่อหลีกเลี่ยง crash ซ้ำ |
| Safe Mode + ชาร์จแล้ว | Auto exit safe mode | ถ้า battery charge > 50% + uptime > 1 ชม. → reset crash_count → กลับ normal |
| Safe Mode + command | Manual exit | dashboard ส่ง safe_mode_clear command → reset crash_count → reboot |

หมายเหตุ: crash_count เก็บใน RTC memory (ไม่ถูกล้างเมื่อ reboot) - เก็บใน NVS ด้วยสำรอง ถ้า RTC memory reset จาก power loss

## 8.4 Firmware - Power Failures

| สถานการณ์ | Detection | Response |
| --- | --- | --- |
| Brownout ขณะส่ง 4G (voltage drop) | ESP32 brownout detector (2.6V) | Auto-reboot → resume จาก RTC state |
| แบตวิกฤต < 5% | MAX17048 fuel gauge | ส่ง critical_battery alert ครั้งสุดท้าย → deep sleep ถาวร รอชาร์จ |
| ชาร์จแล้วตื่นกลับมา | Boot check voltage > 3.5V | Resume normal operation + ส่ง power_restored status |
| Voltage drop ขณะเขียน NVS | Fuel gauge check ก่อน write | ข้าม write → deep sleep ทันที ป้องกัน NVS corrupt |

## 8.5 Backend - API & Service Failures

| สถานการณ์ | Response | Recovery |
| --- | --- | --- |
| Supabase write fail | Retry 2 ครั้ง (100ms backoff) | ถ้ายังไม่ได้ push เข้า Redis dead letter queue → manual review |
| Supabase read timeout | Return cached value จาก Redis | Fallback gracefully - dashboard แสดงข้อมูล cache แทน |
| Redis down | Fallback อ่านจาก Supabase โดยตรง | ช้ากว่า แต่ไม่ตาย - log warning ไปที่ Sentry |
| QStash delivery fail | Auto-retry 3 ครั้ง (exponential backoff) | Dead letter queue → Sentry alert → manual review |
| HiveMQ down (ส่ง command ไม่ได้) | บันทึก command_log status: pending | Retry เมื่อ HiveMQ กลับมา - device รับผ่าน persistent session |
| Vercel cold start timeout | QStash retry อัตโนมัติ | ไม่สูญหาย - QStash queue ข้อมูลไว้ |
| LINE API down (ส่ง alert ไม่ได้) | Retry 3 ครั้ง (exponential backoff) | Log failed notification → retry ผ่าน /api/cron/notification-retry |
| Resend down (email fail) | Retry 3 ครั้ง | Log failed notification → retry |
| Stripe webhook fail | QStash retry อัตโนมัติ | billing event ไม่หาย - QStash queue ไว้ |

## 8.6 Backend - Data Integrity

| สถานการณ์ | Response |
| --- | --- |
| MQTT webhook มาซ้ำ (duplicate) | ใช้ ts + device_id เป็น idempotency key ใน Redis (TTL 10 นาที) → ignore ถ้าซ้ำ |
| Payload format ผิด (schema error) | Log error + ignore → ไม่เก็บลง DB → Sentry alert |
| Timestamp อยู่ในอนาคต > 5 นาที | Reject → log → Sentry alert (อาจเป็น clock issue) |
| Timestamp เก่ากว่า 48 ชม. | Reject → log (buffered data เกิน limit) |
| Device ส่งข้อมูล rate สูงผิดปกติ | Rate limit 1 msg/10 วินาที per device → reject excess + log |
| Alert trigger ซ้ำ (duplicate) | ตรวจ active alert exists ก่อน create → ไม่สร้าง duplicate event |

# 11. ต้นทุน Infrastructure รายเดือน (50 devices)

| Service | Plan | ราคา/เดือน |
| --- | --- | --- |
| HiveMQ Cloud | Standard (100 connections) | Free → $25 |
| Supabase | Pro (8GB DB) | $25 |
| Upstash Redis | Pay-per-use | ~$5 |
| Upstash QStash | Pay-per-use (~14,400 msgs/day) | ~$4 |
| Vercel | Pro | $20 |
| LINE Messaging API | Paid plan (planning estimate) | ~150 THB |
| รวม |  | ~$83/เดือน (~3,000 THB) |

หมายเหตุ: Revenue จาก 50 devices @ 299 THB/เดือน = 14,950 THB/เดือน - Net margin จาก SaaS: ~80%

# 16. Disaster Recovery & Backup

## 16.1 Database Backup Strategy

| ชั้น | วิธี | ความถี่ | Retention |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supabase automated backup | ทุกวัน (built-in) | 7 วัน (free) / 30 วัน (Pro) |
| 2 | PITR (Point-in-Time Recovery) | Continuous (Pro plan) | 7 วัน |
| 3 | Custom backup Vercel Blob | ทุกวัน เวลา 03:00 (Vercel Cron) | 90 วัน |

## 16.2 Recovery Plan

| สถานการณ์ | RTO | RPO | วิธี |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase corruption | 1 ชม. | 24 ชม. | Restore from backup หรือ PITR |
| Supabase outage | รอ Supabase | 0 | Device buffer data ส่งเมื่อ DB กลับมา |
| Vercel outage | รอ Vercel | 0 | QStash queue data deliver เมื่อ Vercel กลับมา |
| HiveMQ outage | รอ HiveMQ | 0 | Device buffer ใน NVS ส่งเมื่อ broker กลับมา |
| Complete data loss | 4-8 ชม. | 24 ชม. | Restore จาก Vercel Blob backup |

หมายเหตุ: Key Insight: Device-side buffering (~41 ชม.) คือ natural disaster recovery - ถ้า backend ล่ม ≤ 41 ชม. จะไม่สูญเสียข้อมูลเลย

# 17. Mobile-First UX / Dashboard Design

## 17.1 ทำไมต้อง Mobile-First

ลูกค้าใช้ smartphone เป็นหลัก ไม่ใช่ PC/laptop

ดู dashboard ตอนอยู่ที่บ่อ (outdoor, แสงจ้า)

ต้องการข้อมูลเร็ว สรุปง่าย ไม่ซับซ้อน

## 17.2 Design Principles

| หลักการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Mobile-responsive ตั้งแต่ MVP | ไม่ใช่ desktop-first แล้วค่อย shrink |
| ภาษาไทยทั้งหมด | รวมถึง error messages, tooltips, units |
| Large touch targets | ปุ่มใหญ่ ≥ 48px เหมาะกับนิ้วเปียก |
| High contrast | อ่านได้ในแสงจ้า รองรับ dark mode |
| Summary first | หน้าแรกแสดงสถานะรวม drill down เมื่อต้องการ |
| PWA (Progressive Web App) | ติดตั้งที่ home screen ได้ offline mode แสดง last known values |
| GPS Map | แสดงตำแหน่งทุ่น real-time บน map เฉพาะ SB-00 |

## 17.3 หน้าหลักที่ต้องมี

| หน้า | ฟีเจอร์ |
| --- | --- |
| Dashboard Overview | สถานะ device ทั้งหมด battery online/offline alert summary |
| Device Detail | กราฟ temperature + turbidity GPS map ตั้ง interval |
| Alert Management | ตั้ง threshold ประวัติ alert acknowledge |
| Settings | ชื่ออุปกรณ์ farm info notification channels (LINE/Email) |
| Calibration | กด recalibrate turbidity ดูประวัติ calibration |

## 17.4 User Onboarding

วิดีโอแนะนำ (YouTube 5 นาที): ติดตั้งเครื่อง scan QR ดู dashboard

คู่มือภาพ (PDF): step-by-step พร้อมรูปถ่ายจริง ภาษาง่าย

LINE OA Chatbot: ถามตอบปัญหาเบื้องต้น

ช่วงแรก: โทรหาลูกค้าหลังติดตั้ง 1 สัปดาห์ เก็บ feedback

ในรอบ MVP/pilot ให้ support customer provisioning เพียง QR + Web/PWA flow เดียว; USB/QC fallback ใช้ภายในทีมเท่านั้น

# 18. SIM & Connectivity Management

## 18.1 APN Configuration

| Provider | APN | Username | Password |
| --- | --- | --- | --- |
| AIS | internet | ais | ais |
| TRUE | real | true | true |
| DTAC | dtac | (empty) | (empty) |
| NT Mobile | ntworld | (empty) | (empty) |

Firmware จัดการ APN อัตโนมัติโดยอ่าน MCC/MNC จาก SIM - ไม่ต้องตั้งค่า SIM เอง

## 18.2 Data Usage Estimation

| รายการ | ปริมาณ |
| --- | --- |
| Per cycle (5 นาที) | ~880 bytes |
| Per day (288 cycles) | ~247 KB/วัน |
| Per month | ~7.4 MB/เดือน |
| OTA update (occasional) | ~1 MB ต่อครั้ง |
| รวมประมาณ | 10-15 MB/เดือน ต่อเครื่อง |

## 18.3 SIM Recommendation

| Option | ราคา/เดือน | Data | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| AIS SIM2FLY IoT (แนะนำ) | ~30 THB | 10 MB | IoT plan ไม่มีเสียง เหมาะสุด |
| TRUE IoT SIM | ~29 THB | 10 MB | IoT plan |
| DTAC IoT | ~35 THB | 15 MB | IoT plan |
| AIS Prepaid (ปกติ) | ~59 THB | 100 MB+ | หาซื้อง่าย แต่แพงกว่า |

หมายเหตุ: แนะนำ: ติดต่อ AIS/TRUE ขอ IoT SIM bulk (50+ SIM) ราคาพิเศษ ~20-25 THB/เดือน + managed SIM portal

## 18.4 SIM Connectivity Monitoring

Device offline > 6 ชม. + battery > 20% สงสัย SIM issue แจ้ง LINE

Dashboard แสดง: operator, signal strength, data usage per device

แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อ SIM ใกล้หมดอายุ (Cron job ทุกวัน)

# 21. Logging & Diagnostics

## 21.1 Device-side Logging

Device ส่ง diagnostic payload ทุก 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมี error - ช่วย debug ปัญหาได้โดยไม่ต้องไปที่บ่อ

| Field | ความหมาย |
| --- | --- |
| type: diag | บอกว่าเป็น diagnostic payload ไม่ใช่ telemetry |
| uptime_sec | เครื่องทำงานมานานแค่ไหน (วินาที) |
| boot_count | รีบูตไปแล้วกี่ครั้ง |
| crash_count | crash ใน session ปัจจุบัน |
| reset_reason | สาเหตุที่ reboot: timer_wakeup, brownout, watchdog, panic |
| heap_free | RAM ว่างเหลือ (bytes) - ถ้าน้อยกว่า 50KB ควรตรวจสอบ |
| nvs_free_pct | Flash NVS ว่างเหลือ (%) - ถ้า < 20% buffer จะเต็มเร็ว |
| buf_count | จำนวน readings ที่ buffer ค้างอยู่ยังไม่ได้ส่ง |
| clock_last_sync | Unix timestamp ที่ sync NTP ล่าสุด |
| sensor_status | สถานะแต่ละ sensor: ok / degraded / fault |
| modem.connect_time_ms | ใช้เวลาเชื่อม 4G กี่ ms - ถ้า > 15,000 สัญญาณอ่อน |
| modem.fail_count_24h | 4G connect ล้มเหลวกี่ครั้งใน 24 ชม. |
| power.bat_mv | แรงดันแบต (mV) ค่าจริงจาก fuel gauge |
| power.charge_state | charging / discharging |
| errors_24h | รายการ error codes ใน 24 ชม. ที่ผ่านมา |

## 21.2 Remote Debug Commands

| Command | การทำงาน |
| --- | --- |
| dump_log | ส่ง error log ทั้งหมดจาก NVS flash กลับมา |
| read_raw | อ่าน raw sensor values + OneWire scan results |
| modem_info | ส่งข้อมูล AT+COPS?, AT+CSQ, AT+CPIN?, IMEI, ICCID |
| debug_mode | ส่งข้อมูลทุก 1 นาที + raw values เป็นเวลาที่กำหนด |
| read_now | อ่านค่า sensor และส่งทันที ไม่รอ interval |

## 21.3 Server-side Monitoring

Dashboard แสดง diagnostic data แยก tab จาก sensor data

แจ้งเตือนถ้า crash_count > 3 ใน 24 ชม.

แจ้งเตือนถ้า buf_count > 50 (device ออฟไลน์นาน)

แจ้งเตือนถ้า heap_free < 50,000 bytes

แจ้งเตือนถ้า modem.fail_count_24h > 10

# 22. Multi-Device Farm Management

## 22.1 โครงสร้าง Multi-tenant

| ระดับ | ความหมาย | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| Organization / User | เจ้าของบัญชี | นาย ก เจ้าของฟาร์ม |
| Farm | ฟาร์มหรือบ่อ | ฟาร์มหอยแครงสมุทรสาคร |
| Zone | โซนในฟาร์ม | บ่อที่ 1, บ่อที่ 2, บ่อทดลอง |
| Device (SB-00) | ทุ่นใน zone | SB00-001, SB00-002 |

1 farm = 1 tenant - RLS ป้องกัน data leak ระหว่าง tenant

ผู้ใช้สามารถมีหลาย farm

Device ผูกกับ zone → ย้าย zone ได้

Subscription ผูกกับ farm

## 22.2 Dashboard Multi-device View

Overview map แสดงตำแหน่ง SB-00 ทุกตัวในฟาร์มพร้อมกัน

Status summary: กี่ตัว online, กี่ตัว alert, กี่ตัวแบตต่ำ

เปรียบเทียบค่า sensor ระหว่าง zone แบบ overlay chart

Alert รวมทุก device ใน farm เดียวกัน

## 22.3 Team Management

| Role | สิทธิ์ |
| --- | --- |
| Owner | ทุกอย่าง รวมถึง billing, invite members, delete farm |
| Admin | จัดการ device, alert rules, calibrate, ดูข้อมูลทั้งหมด |
| Viewer | ดูข้อมูลได้อย่างเดียว ไม่ส่ง command |

# 23. Data Export & Reporting

## 23.1 Export Formats

| Format | ข้อมูลที่ export | ใช้เมื่อ |
| --- | --- | --- |
| CSV | Raw telemetry + hourly aggregate | วิเคราะห์ใน Excel/Python |
| PDF Report | สรุปรายเดือน: กราฟ, สถิติ, alert history | ส่งให้ผู้บริหาร/นักวิจัย |
| JSON | Raw data via API | นักพัฒนา, integration กับระบบอื่น |

## 23.2 Export Options ใน Dashboard

เลือก device + ช่วงวันที่ + sensor fields ที่ต้องการ

Export raw (ทุก 5 นาที) หรือ hourly average

รองรับ timezone: Asia/Bangkok (UTC+7)

ไฟล์ใหญ่ (> 30 วัน) generate ใน background แล้ว notify ทาง LINE/Email

## 23.3 Automated Reports

| Report | ความถี่ | ส่งไปที่ |
| --- | --- | --- |
| Daily Summary | ทุกวัน 07:00 | LINE + Email |
| Weekly Digest | ทุกวันจันทร์ 07:00 | Email |
| Monthly Report (PDF) | วันที่ 1 ของเดือน | Email |
| Alert History | on-demand | Dashboard + Export |

# 24. Alert System (ละเอียด)

## 24.1 Alert Rule Types

| ประเภท | ตัวอย่าง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Threshold - Above | Temperature > 33°C | แจ้งทันทีที่เกิน |
| Threshold - Below | Temperature < 20°C |  |
| Rate of Change | Turbidity เพิ่ม > 200 NTU ใน 15 นาที | ตรวจจับน้ำขุ่นกะทันหัน |
| Duration | Temperature > 32°C นานกว่า 30 นาที | กรอง false alarm |
| Device Offline | ไม่ได้รับข้อมูลนาน > 1 ชม. |  |
| Battery Low | Battery < 15% |  |
| Sensor Fault | sensor_fault flag ถูก set |  |

## 24.2 Alert Flow

ข้อมูลใหม่เข้า → ตรวจ alert rules ทั้งหมดของ device

Threshold ถูกละเมิด → ตรวจว่ามี active alert อยู่แล้วหรือไม่

ถ้าไม่มี → ตรวจ duration requirement (ต้องเกิดนาน N นาทีก่อนแจ้ง)

Duration ผ่าน → สร้าง alert event + ส่ง notification

เมื่อค่ากลับมาปกติ → resolve alert event อัตโนมัติ

ผู้ใช้ acknowledge alert ได้จาก dashboard

## 24.3 Notification Channels

| Channel | รายละเอียด | ค่าใช้จ่าย |
| --- | --- | --- |
| LINE Messaging API | ส่ง push message ไป LINE OA ของ AquaSense | free tier ก่อน / paid plan ~150 THB/mo (planning estimate; re-check ก่อน commercial launch) |
| Email (Resend) | ส่ง email แจ้งเตือน | Free tier 3,000 emails/เดือน |
| Web Push | แจ้งเตือนบน browser/PWA | ฟรี |
| In-app | แสดงใน dashboard notification bell | ฟรี |

หมายเหตุ: LINE Notify ถูก deprecated แล้ว - ใช้ LINE Messaging API แทน ต้องสร้าง LINE Official Account (OA) สำหรับ AquaSense

## 24.4 Alert Notification Template (LINE)

| ส่วน | ตัวอย่าง |
| --- | --- |
| Header | AquaSense Alert - อุณหภูมิน้ำสูงผิดปกติ |
| Device | SB00-001 - บ่อที่ 1 |
| ค่าที่วัดได้ | Temperature: 34.5°C (threshold: 33°C) |
| เวลา | 14:35 น. 22/03/2569 |
| Action | กดดูรายละเอียด → link ไป dashboard |

# 27. Testing Strategy

หมายเหตุ: 3 phases ของการทดสอบ: Unit Test (lab) → Integration Test (system) → Field Test (บ่อจริง)

Field test 7 วันในเอกสาร roadmap หมายถึง engineering field test ปลาย Phase 1 ส่วน section 27.3 ด้านล่างคือ pilot validation 30 วันก่อน commercial launch - เป็นคนละรอบกัน

## 27.1 Phase 1 - Unit Testing (Lab)

### Firmware Unit Tests

| Test Case | วิธีทดสอบ | ผ่านเมื่อ |
| --- | --- | --- |
| DS18B20 อ่านค่าได้ | จุ่มใน ice water (0°C) + น้ำร้อน (50°C) | ค่าต่างจาก reference ≤ 0.5°C |
| SEN0600 RS485 Modbus | ส่ง Modbus request, ตรวจ CRC | ได้ response ถูกต้อง, CRC pass |
| GPS fix | ทดสอบ outdoor | ได้ fix ใน 3 นาที, accuracy ≤ 5m |
| MQTT connect + send | ทดสอบกับ HiveMQ Cloud | connect < 10 วินาที, data ถึง broker |
| Deep sleep current | วัดกระแส multimeter | < 2mA ระหว่าง sleep |
| MOSFET switch | วัด V_SNS ด้วย multimeter | 3.3V เมื่อ ON, < 0.1V เมื่อ OFF |
| NTP sync | เปรียบเทียบกับ reference clock | drift ≤ 2 วินาที |
| OTA update | push firmware ใหม่ผ่าน MQTT | flash สำเร็จ, boot ปกติ |
| Watchdog reset | จำลอง firmware hang | reboot ภายใน 30 วินาที |
| Buffer + flush | ตัด 4G แล้วต่อใหม่ | ข้อมูลที่ buffer ส่งครบ |

## 27.2 Phase 2 - Integration Testing (System)

### End-to-End Data Flow

| Test Case | วิธีทดสอบ | ผ่านเมื่อ |
| --- | --- | --- |
| Device → MQTT → DB | ส่งข้อมูลจริง ตรวจใน Supabase | ข้อมูลถึง DB ใน < 30 วินาที |
| Dashboard real-time | ดู dashboard ขณะ device ส่ง | ค่าอัพเดตภายใน 5 วินาที |
| set_interval command | เปลี่ยน interval จาก dashboard | device รับและปรับทันทีใน cycle ถัดไป |
| Alert trigger | ทำให้ temperature เกิน threshold | LINE + dashboard แจ้งใน < 2 นาที |
| Device offline alert | ปิด device 1 ชม. | แจ้งเตือน offline ภายใน 70 นาที |
| Battery alert | จำลอง battery < 15% | แจ้งเตือน low battery ผ่าน LINE |
| OTA via dashboard | กด OTA update ใน dashboard | device อัพเดตและ online กลับมา |
| Multi-device | ทดสอบ 3 device พร้อมกัน | ข้อมูลแยก device ถูกต้อง ไม่ปนกัน |
| GPS map | ย้าย device ดู map | ตำแหน่งอัพเดตบน map ถูกต้อง |

## 27.3 Phase 3 - Field Testing (บ่อจริง)

ทดสอบ 3-5 เครื่อง ในบ่อจริง 1 เดือน ในรอบ pilot validation ก่อน commercial launch

| หัวข้อทดสอบ | ระยะเวลา | สิ่งที่ต้องตรวจ |
| --- | --- | --- |
| ความทนทาน outdoor | 1 เดือน | enclosure ไม่รั่ว, PCB ไม่มีน้ำเข้า |
| Battery runtime จริง | 1 เดือน | เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ ≥ 12 วัน, stretch goal 14-16 วัน |
| 4G signal ในพื้นที่ | 1 สัปดาห์ | ทดสอบ AIS/TRUE/DTAC ว่าตัวไหนดีสุด |
| Turbidity calibration drift | 2 สัปดาห์ | ค่า drift หลัง 2 สัปดาห์มากแค่ไหน |
| GPS accuracy | 1 สัปดาห์ | ตำแหน่งถูกต้องใน map ≤ 5 เมตร |
| ทุ่นลอยในสภาพจริง | 1 เดือน | ไม่จม, ไม่พลิก, กล่องอยู่เหนือน้ำ |
| น้ำเค็ม/น้ำจืด | 1 เดือน | connector และ seal ไม่กัดกร่อน |
| User experience | 1 เดือน | เก็บ feedback เกษตรกร - ใช้งานง่ายไหม |

หมายเหตุ: Field test สำคัญที่สุด - ปัญหาหลายอย่างจะเจอเฉพาะในสนาม เช่น GPS multipath ใกล้ต้นไม้, 4G signal อ่อนกลางทุ่ง, สาหร่ายเกาะ sensor

## 27.4 Regression Testing (หลัง OTA Update)

ทุกครั้งที่ push firmware ใหม่ ต้องผ่าน checklist ต่อไปนี้ก่อน deploy

Sensor reading ถูกต้อง (automated test บน dev board)

MQTT connect + send ปกติ

Deep sleep + wake up cycle ปกติ

OTA rollback ทำงานได้ (ทดสอบด้วย intentionally broken firmware)

Flash encryption ยังคงเปิดอยู่หลัง update

## 27.5 Version Control & Release

| Branch | ใช้สำหรับ |
| --- | --- |
| main | Production firmware - deploy ไป device จริงเท่านั้น |
| develop | Integration branch - รวม feature branches |
| feature/\* | พัฒนา feature ใหม่ |
| hotfix/\* | แก้ bug เร่งด่วนใน production |

Semantic versioning: MAJOR.MINOR.PATCH (เช่น 1.2.3)

MAJOR: เปลี่ยน protocol หรือ hardware incompatible

MINOR: เพิ่ม feature ใหม่ backward compatible

PATCH: bug fix