# SB-00 AquaSense IoT - รายการจัดซื้อ

Version 1.1 | March 2026 | Confidential

Human-readable edition generated from doc/ai/SB-00_Procurement_List_v1_1.md

Generated on: 2026-04-02

เปิดไฟล์ใน Microsoft Word แล้วกด Update Field หากต้องการ refresh สารบัญและเลขหน้า

# สารบัญ

Reference baseline: เอกสารนี้อ้างอิงสมมติฐานกลางใน SB-00_Master_Assumptions_v1_1.md (./SB-00_Master_Assumptions_v1_1.md) | Last synced: 2026-04-02

# สรุปงบประมาณทั้งหมด

| Phase | ระยะเวลา | งบ (THB) | รายการหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 - Prototype & Full Test | Apr - Jun 2026 (10 สัปดาห์) | ~20,400 | 3D Printer, dev board, sensors, tools, materials |
| Phase 2 - PCB Development | Jun - Aug 2026 (8 สัปดาห์) | ~4,000 | PCB x3 version, components 1 ชุด |
| Phase 3 - Pilot & Launch Readiness | Sep - Oct 2026 (8 สัปดาห์) | ~4,300 | PCB batch, components, 3D print 2 ชิ้น, setup |
| ยังไม่รวม | เมื่อพร้อม | ~25,000+ | กสทช. (~15,000), Marketing, IP67 lab test (~10,000) |
| รวม Phase 1-3 | Apr - Oct 2026 | ~28,700 |  |

หมายเหตุ: หมายเหตุ: ราคาที่ระบุเป็นค่าประมาณ - ควรตรวจสอบราคาจริงก่อนสั่งซื้อ ราคา component อาจเปลี่ยนตามตลาด

หมายเหตุ: เป้าหมาย: ทดสอบทุก function บน FS-HCore dev board จนครบ รวม firmware, sensor, waterproof, GPS - ก่อนทำ PCB เลย

## 1.1 เครื่องมือ & อุปกรณ์ (ลงทุนครั้งเดียว)

| รายการ | สเปค / รุ่นแนะนำ | จำนวน | ราคา/หน่วย (THB) | รวม (THB) | แหล่งซื้อ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D Printer | Creality Ender 3 V3 KE หรือ Bambu Lab A1 Mini - FDM, build volume ≥ 220×220×250mm, รองรับ PETG และ ASA, มี heated bed ≥ 60°C | 1 | 8,000-12,000 | 10,000 | Shopee / Lazada / ร้านตัวแทน |
| Filament PLA (ทดสอบ layout) | PLA 1.75mm 1kg - สีใดก็ได้ ใช้ print ทดสอบรูปทรงก่อน | 1 ม้วน | 350-500 | รวมในราคา Printer | Shopee / JAYO / Bambu |
| Filament PETG (waterproof test) | PETG 1.75mm 1kg - สีเทาหรือขาว ทดสอบ waterproof | 1 ม้วน | 400-600 | รวมในราคา Printer | Shopee / eSUN |
| Multimeter | Digital multimeter auto-ranging - วัด DC voltage 0-50V, current 0-10A, resistance, continuity - เช่น Uni-T UT61E หรือ Fluke 101 | 1 | 400-800 | 500 | Shopee / บางลำพู |
| Logic Analyzer | USB Logic Analyzer 8-channel 24MHz - รองรับ OneWire, I2C, SPI, UART, RS485 - เช่น Saleae clone หรือ Cypress | 1 | 300-600 | 500 (clone) หรือ 1,200 (branded) | Shopee / AliExpress |
| Soldering Iron (เอใช้) | Temperature-controlled 200-480°C - เช่น TS100/TS101 หรือ Hakko FX-888D clone - พล ไม่ต้องใช้ (บัดกรีไม่เป็น) - เอใช้ประกอบ hardware ทั้งหมด | 1 ชุด | 400-800 | 500 | Shopee / บางลำพู |
| Breadboard + jumper wires | Breadboard 830 จุด + jumper wire M-M/M-F/F-F 40 เส้น/ชุด - พล 1 ชุด (ทดสอบ firmware) + เอ 1 ชุด (ทดสอบ hardware) | 2 ชุด | 300-500 | 700 | Shopee / AliExpress |
| Hot glue gun + silicone sealant | Hot glue gun 20-40W พร้อม glue stick 20 แท่ง + Silicone sealant (Dowsil 732 หรือ Selleys neutral cure) 100g | 1 ชุด | 400-500 | 500 | ร้านฮาร์ดแวร์ / Shopee |
| Wire Stripper + Crimping Plier | Wire stripper สำหรับ 22-28 AWG + JST PH 2.0mm crimping plier (Engineer PA-09 หรือ clone) - จำเป็นสำหรับ crimp JST connector ทำสาย probe เอง | 1 ชุด | 300-800 | 500 | Shopee / บางลำพู - Engineer PA-09 clone ~300 THB |
| Flush Cutter / Diagonal Plier | Flush cutter (คีมตัดขาแบบหน้าเรียบ) - ตัดขา THT component, ตัดสาย, ตัด zip tie ให้เรียบ - ราคาถูกก็พอสำหรับงานนี้ | 1 | 80-200 | 150 | Shopee / บางลำพู |
| Helping hands / PCB holder | Third hand tool สำหรับจับชิ้นงานระหว่างบัดกรี - เพิ่มความแม่นยำลด mistake | 1 | 150-300 | 200 | Shopee / บางลำพู |
| Tweezers ปากแหลม ESD-safe (เอใช้) | ESD-safe tweezers สำหรับ handle SMD - พล ไม่ต้องใช้ - เอใช้ตอน PCB assembly Phase 2 | 1 คู่ (straight + curved) | 80-200 | 150 | Shopee / AliExpress |
| Solder Wire 63/37 (เอใช้) | Solder wire 0.6-0.8mm - พล ไม่ต้องใช้ - เอใช้ประกอบ PCB + sensor connector | 1 ม้วน (100g) | 80-150 | 100 | Shopee / บางลำพู |
| Flux Paste (เอใช้) | No-clean flux paste หรือ flux pen - พล ไม่ต้องใช้ - เอใช้ประกอบ SMD | 1 | 80-200 | 120 | Shopee / บางลำพู |
| Isopropyl Alcohol (IPA) 70-99% | IPA 99% ดีที่สุด - ทำความสะอาด PCB หลังบัดกรี (ล้าง flux residue) + เช็ด O-ring groove ก่อน seal + เช็ด connector - ขวด 100-500ml | 1 ขวด (250ml) | 80-150 | 100 | ร้านขายยา (70%) / Shopee (99%) |
| ESD Wrist Strap | Anti-static wrist strap + grounding cord - ป้องกัน static discharge ทำลาย ESP32-S3, MAX17048 และ SMD ICs - จำเป็นโดยเฉพาะอากาศแห้ง | 1 | 50-150 | 80 | Shopee / AliExpress |
| USB to TTL Serial Adapter (CP2102/CH340) | USB to UART adapter 3.3V/5V selectable - ใช้ debug firmware + monitor serial output - CP2102 หรือ CH340G - ต้องเลือก 3.3V mode สำหรับ ESP32-S3 | 1 | 60-150 | 80 | Shopee / AliExpress |
| Breadboard Power Supply Module 5V/3.3V | Breadboard power supply module - input USB หรือ 6-12V DC - output 5V และ 3.3V switchable - MB102 type หรือเทียบเท่า - จ่ายไฟ sensor บน breadboard แยกจาก FS-HCore | 1 | 40-100 | 60 | Shopee / AliExpress |

## 1.2 Development Board & Modules

| รายการ | สเปค / รุ่นแนะนำ | จำนวน | ราคา/หน่วย (THB) | รวม (THB) | แหล่งซื้อ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS-HCore-A7670C Dev Board | ESP32-S3 + SIM7670C LTE Cat 1 บนบอร์ดเดียว - รองรับ Band 1/3/5/8 (AIS/TRUE/DTAC) - มี SIM card slot, USB-C, GPIO header ครบ - ใช้แทน PCB custom ใน Phase 1 ทั้งหมด | 1 | 550 | 550 | Shopee (ค้นหา 'FS-HCore A7670') / AliExpress |
| SIM Card IoT (AIS) | AIS IoT SIM - ทดสอบ PSM mode + data speed + Band 1/3 - ซื้อแบบรายเดือน เริ่มต้น | 1 | 50-100 | 70 | ร้าน AIS / Shopee AIS Official |
| SIM Card IoT (TRUE) | TRUE Move H IoT SIM - ทดสอบ Band 1/3/8 เปรียบเทียบ | 1 | 50-100 | 70 | ร้าน TRUE / Shopee TRUE Official |
| SIM Card IoT (DTAC/NT) | DTAC หรือ NT SIM - ทดสอบ Band 3/5 | 1 | 50-100 | 60 | ร้าน DTAC / NT |
| GPS Module L76K | Quectel L76K GNSS - UART 9600bps, 3.3V, TTFF cold < 60s warm < 15s - พล 1 ชิ้น + เอ 1 ชิ้น | 2 | 130-180 | 300 | LCSC C5194780 / AliExpress / Shopee |
| MAX17048 Fuel Gauge Module | MAX17048 breakout module - I2C address 0x36, 3.3V - พล 1 ชิ้น (ทดสอบ battery monitoring) + เอ 1 ชิ้น (hardware จริง) | 2 | 50-100 | 160 | Shopee / LCSC C82148 (IC เปล่า) |
| SMA Pigtail Cable (IPX/u.FL to SMA Female) | Pigtail cable IPX/u.FL to SMA female - ยาว 10-15cm - สำหรับต่อ antenna connector บน FS-HCore กับ SMA bulkhead หรือ antenna ภายนอก | 2 | 30-60 | 80 | Shopee / AliExpress |
| MT3608 Step-up Boost Module 3.3V→5V | MT3608 boost converter - input 3.3V output 5V 2A - สำหรับจ่ายไฟ turbidity sensor (Phase 1: analog / Phase 2+: SEN0600) - พล 1 ชิ้น + เอ 1 ชิ้น | 2 | 30-60 | 80 | Shopee / AliExpress |
| Logic Level Shifter 3.3V↔5V | Bidirectional logic level shifter 4-channel - 3.3V ↔ 5V - พล 1 ชิ้น + เอ 1 ชิ้น | 2 | 20-50 | 60 | Shopee / AliExpress / LCSC |

หมายเหตุ: Turbidity sensor power: Phase 1 ใช้ analog turbidity sensor (~413 THB, Shopee) จ่ายไฟ 5V ผ่าน MT3608 / Phase 2+ ใช้ SEN0600 RS485 (~913 THB, DigiKey) ต้องการ supply 5-12V - ใช้ MT3608 step-up จาก VBAT 3.7V → 5V

## 1.3 Sensors

| รายการ | สเปค / รุ่นแนะนำ | จำนวน | ราคา/หน่วย (THB) | รวม (THB) | แหล่งซื้อ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS18B20 Waterproof Temperature Probe | DS18B20 แบบ waterproof สาย 1 เมตร - IP68, range -55°C ถึง +85°C, accuracy ±0.5°C, OneWire protocol, 3-wire (VCC/GND/DATA) - พล 1 ชิ้น (breadboard) + เอ 1 ชิ้น (hardware) + สำรอง 1 ชิ้น | 3 | 60-100 | 200 | Shopee / AliExpress / LCSC C727469 |
| Analog Turbidity Sensor (Phase 1 Dev/Test) | Analog turbidity sensor - output 0-4.5V, supply 5V - ใช้ทดสอบ firmware pipeline เท่านั้น ไม่ใช่ production sensor - พล 1 ชิ้น (breadboard) + เอ 1 ชิ้น (hardware) | 2 | 400-450 | 826 | Shopee |
| DFRobot SEN0600 Turbidity Sensor RS485 (Phase 2+ Production) | DFRobot SEN0600 - RS485 Modbus RTU, ISO 7027, range 0-1000 NTU, วัดทั้ง turbidity + temperature, supply 5-12V - สั่งล่วงหน้าตอนเริ่ม Phase 2 lead time ~9 สัปดาห์ | 2 | ~913 | 1,827 | DigiKey (1738-SEN0600-ND) |
| MAX485 RS485 Transceiver Module | MAX485 หรือ SP3485 breakout module - half-duplex, 3.3V compatible - พล 1 ชิ้น + เอ 1 ชิ้น | 2 | 15-30 | 40 | Shopee / AliExpress / LCSC C385843 |

## 1.4 Power & Battery

| รายการ | สเปค / รุ่นแนะนำ | จำนวน | ราคา/หน่วย (THB) | รวม (THB) | แหล่งซื้อ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18650 Li-ion Battery | Samsung INR18650-35E 3,500mAh หรือ Panasonic NCR18650B 3,400mAh - ซื้อจากร้านที่ verified ไม่ซื้อ generic ไม่มียี่ห้อ - ตรวจสอบ capacity จริงด้วย battery tester ก่อนใช้ | 2 | 100-150 | 250 | Shopee (ร้าน Official / Verified) / Lazada |
| 18650 Battery Holder 2S Parallel | Battery holder แบบ parallel (ขนาน) 2 ก้อน - output เป็น 3.7V nominal - มีสาย JST หรือ bare wire, ขนาด fit 18650 ได้พอดี | 1 | 50-80 | 60 | Shopee / AliExpress |
| TP4056 Charging Module with USB-C | TP4056 module พร้อม protection (DW01+FS8205A) - input USB-C 5V - charge current 1A (RPROG 1.2kΩ) - มี indicator LED - ตรวจสอบว่ามี protection circuit ด้วย ไม่ใช่แค่ TP4056 เปล่า | 1 | 40-80 | 50 | Shopee / AliExpress |
| USB-C Cable (ชาร์จทดสอบ) | USB-C to USB-A หรือ USB-C to USB-C 1 เมตร - 5V/2A minimum | 1 | 50-100 | 50 | Shopee / ร้านทั่วไป |

## 1.5 Passive Components & Connectors

| รายการ | สเปค / รุ่นแนะนำ | จำนวน | ราคา (THB) | แหล่งซื้อ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resistor Kit | 0402 SMD resistor kit - ค่าที่ต้องการ: 100Ω, 330Ω, 1kΩ, 4.7kΩ, 10kΩ, 100kΩ - อย่างน้อย 20 ชิ้น/ค่า หรือซื้อ kit ครบชุด | 1 kit | 150-300 | Shopee / LCSC / บางลำพู |
| Capacitor Kit | 0402 + THT capacitor - 100nF ceramic (0402), 10µF ceramic (0805), 100µF/10V electrolytic (THT), 470µF/16V electrolytic Low-ESR (THT) | 1 kit | 150-300 | Shopee / LCSC / บางลำพู |
| JST PH 2.0mm Connector Kit | JST PH 2.0mm - 2-pin และ 4-pin - male+female คู่ละ 10 คู่ขึ้นไป - พร้อม crimping plier หรือซื้อแบบมีสายสำเร็จ | 1 kit | 80-150 | Shopee / AliExpress |
| Dupont/jumper wire assortment | Male-Male, Male-Female, Female-Female 20cm - 40 เส้น/ชนิด | 1 ชุด | 50-100 | Shopee / AliExpress |
| Heat shrink tubing | ชุด heat shrink หลายขนาด 2mm-8mm สีดำ - ใช้คลุมจุด solder | 1 ชุด | 50-80 | Shopee / บางลำพู |
| Zip tie นิรภัย | Zip tie ขนาด 100mm และ 200mm - สีดำ UV resistant | 1 ถุง | 30-50 | ร้านฮาร์ดแวร์ / Shopee |
| สายไฟ 22-24 AWG | สายไฟ stranded 22AWG สีต่างๆ (แดง ดำ เหลือง เขียว) - ม้วนละ 10 เมตร | 4 สี | 30-50/ม้วน | บางลำพู / Shopee |

หมายเหตุ: ราคารวม passive components ทั้งหมดประมาณ ~800-1,000 THB - ซื้อที่ LCSC ถูกกว่าแต่ต้องรอ shipping, ซื้อที่บางลำพูหรือ Shopee ได้เร็วกว่า

## 1.6 Waterproof & Enclosure Materials

| รายการ | สเปค / รุ่นแนะนำ | จำนวน | ราคา (THB) | แหล่งซื้อ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cable Gland PG7 | PG7 nylon cable gland - thread M12, สาย 3-6.5mm - กันน้ำ IP68 - ซื้อ nylon ไม่ซื้อ plastic ถูก (แตกง่าย) | 5 | 10-20/ชิ้น | Shopee / ร้านไฟฟ้า |
| Silicone Sealant Neutral Cure | Dowsil 732 RTV หรือ Selleys Roof & Gutter neutral cure - ห้ามใช้ acetic acid (กลิ่นน้ำส้ม) เพราะกัดทองแดง | 1 หลอด (90-100g) | 100-150 | HomePro / Global House / Shopee |
| O-ring EPDM หรือ NBR | O-ring ขนาด 2.5mm cross-section - เส้นผ่านศูนย์กลางให้ตรงกับขนาดกล่องที่ออกแบบ - ซื้อ EPDM (ทนน้ำเค็มดีกว่า NBR) | 1 ชุด (10 ชิ้น) | 50-100 | Shopee / ร้านยาง |
| Silicone Grease | Silicone grease สำหรับ O-ring - เช่น Molykote 111 หรือ ทั่วไป 100g - ทาบน O-ring ก่อน seal | 1 กระป๋อง | 80-150 | Shopee / ร้านยาง |
| Silica Gel Indicating 2g | Silica gel 2g สีน้ำเงิน indicating type - เปลี่ยนสีเป็นชมพู/ขาวเมื่ออิ่มตัว - ซื้อเผื่อไว้ 50-100 ซอง | 50 ซอง | ~50 THB รวม | Shopee |
| M3 Stainless Steel Screw | M3×8mm stainless steel Phillips head - ยึดฝากล่อง - สแตนเลสไม่เป็นสนิมในน้ำเค็ม | 20 | 1-3/ชิ้น | Shopee / ร้านน็อต |
| M3 Brass Standoff | M3 brass standoff 10mm female-female - สำหรับยึด PCB ในกล่อง | 4 | 5-10/ชิ้น | Shopee / LCSC |
| น้ำกลั่น (turbidity cal) | น้ำกลั่น 1 ลิตร - ใช้เป็น reference 0 NTU สำหรับ calibrate turbidity sensor | 1 ลิตร | 30-50 | ร้านขายยา / Shopee |

หมายเหตุ: ราคารวมหมวด waterproof materials ประมาณ ~600-800 THB

## 1.7 Antenna & RF

| รายการ | สเปค / รุ่นแนะนำ | จำนวน | ราคา (THB) | แหล่งซื้อ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4G LTE Antenna | Flexible 4G LTE antenna - SMA male connector - frequency 700-2700MHz (ครอบคลุม Band 1/3/5/8/28) - cable ยาว 10-15cm หรือ adhesive type | 1 | 40-80 | Shopee / AliExpress |
| GPS Active Antenna | GPS active antenna - SMA male connector - 3.3V patch antenna - cable 15-20cm - ใช้กับ L76K ที่ต้องการ external antenna | 1 | 60-120 | Shopee / AliExpress / LCSC |
| SMA Female Bulkhead Connector | SMA female bulkhead panel mount - สำหรับยึดที่ enclosure - กันน้ำ IP67 - 2 ตัว (4G + GPS) | 2 | 20-40/ชิ้น | Shopee / LCSC C709050 |
| SMA Male to SMA Female Cable | Pigtail SMA Male to SMA Female - RG174 coax - ยาว 10-15cm - ใช้ต่อ module กับ bulkhead connector | 2 | 30-60/ชิ้น | Shopee / AliExpress |

หมายเหตุ: ราคารวมหมวด antenna ประมาณ ~300-400 THB

## 1.8 Domain & Digital

| รายการ | สเปค | ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ | แหล่งซื้อ |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain name | aquasense.io หรือ .co.th - ตรวจสอบ availability ก่อน - ซื้อผ่าน Cloudflare Registrar หรือ Namecheap ราคาถูกและไม่มี markup | ~500-800/ปี | Cloudflare Registrar / Namecheap |
| HiveMQ Cloud (Free tier) | Free plan - 100 connections, unlimited messages - ไม่ต้องจ่ายใน Phase 1 | 0 | hivemq.com |
| Vercel (Hobby Free) | Free plan - ไม่ต้องจ่ายใน Phase 1 | 0 | vercel.com |
| Supabase (Free tier) | Free plan - 500MB DB - ไม่ต้องจ่ายใน Phase 1 | 0 | supabase.com |
| Upstash QStash | Pay-per-use - ~$4/เดือน โดยจะเริ่มมีค่าใช้จ่ายเมื่อมี 2 active devices / parallel dev mode ใน Phase 1 | ~144/เดือน (~$4) | upstash.com |

หมายเหตุ: แนวทาง Phase 1: พล ทดสอบ firmware logic บน ESP32-S3 DevKit + breadboard - เอ ทดสอบ hardware จริงบน FS-HCore-A7670C พร้อม sensor ประกอบ - ทำ parallel ได้โดยไม่รอกัน เพราะพลบัดกรีไม่เป็น ทั้งคู่ใช้ sensor คนละชุด

หมายเหตุ: third-party pricing/limits ใน section 1.8 และ section 3.3 ให้ยึด SB-00_Third_Party_Pricing_Baseline_v1_1.md (./SB-00_Third_Party_Pricing_Baseline_v1_1.md) เป็นตารางกลาง - current planning sync = 2026-04-02

หมายเหตุ: ค่า SaaS รายเดือนที่คาดว่าจะต้องจ่ายใน Phase 1 คือ Upstash QStash ~144 THB/เดือน เพราะทีมใช้ 2 active devices แบบ parallel + Domain ~500-800 THB/ปี

## 1.9 สรุปงบ Phase 1

รวมทั้งหมด Phase 1: ~20,400 THB (ใช้ rounded planning baseline ของเอกสารชุด v1.1)

| หมวด | พล (THB) | เอ (THB) | รวม (THB) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev Board & Modules | ~550 | ~930 | ~1,480 | พล: DevKit + modules / เอ: FS-HCore + modules + SMA pigtail |
| Sensors (DS18B20, Analog Turbidity, MAX485) | ~513 | ~593 | ~1,106 | พลคนละ 1 ชิ้น / เอมี DS18B20 สำรอง +1 |
| 3D Printer + Filament | 0 | ~10,000 | ~10,000 | เอซื้อ ลงทุนครั้งเดียว |
| เครื่องมือ (multimeter, logic analyzer, USB-TTL, ESD) | ~1,160 | 0 | ~1,160 | พลสั่งเอง |
| เครื่องมือบัดกรี + assembly | 0 | ~1,720 | ~1,720 | เอสั่งทั้งหมด - พลไม่บัดกรี |
| Breadboard + passive components | ~730 | ~680 | ~1,410 | คนละชุด |
| Power & Battery | ~410 | 0 | ~410 | พลทดสอบ deep sleep / battery อยู่ฝั่งเอตอน field test |
| Antenna & RF | 0 | ~290 | ~290 | เอสั่งทั้งหมด - งาน RF/enclosure |
| Waterproof & Enclosure | 0 | ~535 | ~535 | เอสั่งทั้งหมด - งาน assembly |
| Connectors & Wiring | 0 | ~440 | ~440 | เอสั่งทั้งหมด - งาน wiring |
| SIM Cards | 0 | ~200 | ~200 | เอสั่ง - ใช้กับ FS-HCore |
| น้ำกลั่น | 0 | ~40 | ~40 | เอสั่ง - calibration กับ hardware จริง |
| Hot glue + silicone | 0 | ~500 | ~500 | เอสั่ง - waterproof test |
| Domain name | ~650 | 0 | ~650 | พลจัดการ - ใช้ตลอด project |
| Upstash QStash (3 เดือน) | ~432 | 0 | ~432 | พลจัดการ - ~144/เดือน |
| รวม | ~4,400 | ~16,000 | ~20,400 | rounded planning baseline - ใช้เลขนี้ทั้งชุดเอกสาร v1.1 |

หมายเหตุ: งบรวม Phase 1 ต่ำกว่า estimate เดิม (~24,410) เพราะแยกของชัดเจนขึ้น ไม่ซื้อซ้ำซ้อน - ตัวเลขอาจเปลี่ยนตามราคาจริงตอนสั่ง

## 1.10 รายการสั่งซื้อ Phase 1 แยกตามคน

หมายเหตุ: พลไม่บัดกรี - ทดสอบ firmware logic บน ESP32-S3 DevKit + breadboard เท่านั้น สั่งเฉพาะของที่จำเป็น / เอรับผิดชอบ hardware ทั้งหมด ต้องมีของครบ

### พล - Firmware + Backend (ทดสอบบน breadboard ไม่บัดกรี)

| หมวด | รายการ | จำนวน | ราคาประมาณ (THB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev Board | ESP32-S3 DevKit | 1 | 250 |
| Modules | GPS L76K | 1 | 150 |
| Modules | MAX17048 Fuel Gauge Module | 1 | 80 |
| Modules | MT3608 Step-up 3.3V→5V | 1 | 40 |
| Modules | Logic Level Shifter 3.3V↔5V | 1 | 30 |
| Sensor | DS18B20 Waterproof Probe | 1 | 80 |
| Sensor | Analog Turbidity Sensor | 1 | 413 |
| Sensor | MAX485 RS485 Module | 1 | 20 |
| Breadboard | Breadboard 830 จุด | 1 | 200 |
| Breadboard | Jumper wire M-M/M-F/F-F | 1 ชุด | 80 |
| Breadboard | Breadboard PSU (MB102) | 1 | 50 |
| Breadboard | Resistor kit (4.7kΩ, 10kΩ, 100kΩ ฯลฯ) | 1 kit | 200 |
| Breadboard | Capacitor kit (100nF, 10µF, 100µF, 470µF) | 1 kit | 200 |
| เครื่องมือ | Multimeter | 1 | 500 |
| เครื่องมือ | Logic Analyzer USB 8ch | 1 | 500 |
| เครื่องมือ | USB-TTL Adapter (CP2102/CH340) | 1 | 80 |
| เครื่องมือ | ESD Wrist Strap | 1 | 80 |
| Power | 18650 Li-ion Battery | 2 | 250 |
| Power | 18650 Battery Holder 2S Parallel | 1 | 60 |
| Power | TP4056 Charging Module USB-C | 1 | 50 |
| Power | USB-C Cable | 1 | 50 |
| Digital | Domain name | 1 | 650/ปี |
| Digital | Upstash QStash | รายเดือน | 144/เดือน |
|  | รวมพล (ฮาร์ดแวร์) |  | ~3,363 |
|  | รวมพล (ฮาร์ดแวร์ + digital 3 เดือน) |  | ~4,445 |

หมายเหตุ: พลไม่ต้องสั่ง: SIM cards (ต้องใช้กับ FS-HCore ของเอ), antenna + SMA bulkhead (งาน RF/enclosure ของเอ), waterproof materials (งาน assembly ของเอ), เครื่องมือบัดกรีทั้งหมด (solder wire, flux, tweezers, flush cutter, helping hands), JST connector kit + heat shrink + สายไฟม้วน (งาน wiring ของเอ), น้ำกลั่น (calibration ทำกับ hardware จริงของเอ)

### เอ - Hardware + Assembly (บัดกรี + ประกอบ + ทดสอบ hardware ทั้งหมด)

| หมวด | รายการ | จำนวน | ราคาประมาณ (THB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev Board | FS-HCore-A7670C | 1 | 550 |
| Modules | GPS L76K | 1 | 150 |
| Modules | MAX17048 Fuel Gauge Module | 1 | 80 |
| Modules | MT3608 Step-up 3.3V→5V | 1 | 40 |
| Modules | Logic Level Shifter 3.3V↔5V | 1 | 30 |
| Modules | SMA Pigtail Cable (u.FL to SMA) | 2 | 80 |
| Sensor | DS18B20 Waterproof Probe (×1 + สำรอง ×1) | 2 | 160 |
| Sensor | Analog Turbidity Sensor | 1 | 413 |
| Sensor | MAX485 RS485 Module | 1 | 20 |
| SIM | SIM Card IoT AIS | 1 | 70 |
| SIM | SIM Card IoT TRUE | 1 | 70 |
| SIM | SIM Card IoT DTAC/NT | 1 | 60 |
| 3D Printer | 3D Printer (Creality/Bambu) + Filament PLA + PETG | 1 ชุด | 10,000 |
| Breadboard | Breadboard 830 จุด + jumper wire | 1 ชุด | 280 |
| เครื่องมือบัดกรี | Soldering Iron | 1 | 500 |
| เครื่องมือบัดกรี | Solder Wire 63/37 | 1 ม้วน | 100 |
| เครื่องมือบัดกรี | Flux Paste | 1 | 120 |
| เครื่องมือบัดกรี | Tweezers ESD-safe | 1 คู่ | 150 |
| เครื่องมือบัดกรี | Flush Cutter | 1 | 150 |
| เครื่องมือบัดกรี | Helping hands / PCB holder | 1 | 200 |
| เครื่องมือบัดกรี | Wire Stripper + Crimping Plier | 1 ชุด | 500 |
| เครื่องมือ | IPA 99% | 1 ขวด | 100 |
| เครื่องมือ | Hot glue gun + silicone sealant | 1 ชุด | 500 |
| Antenna | 4G LTE Antenna | 1 | 60 |
| Antenna | GPS Active Antenna | 1 | 90 |
| Antenna | SMA Female Bulkhead IP67 | 2 | 60 |
| Antenna | SMA Male to SMA Female Cable | 2 | 80 |
| Waterproof | Cable Gland PG7 | 5 | 75 |
| Waterproof | Silicone Sealant Neutral Cure | 1 | 125 |
| Waterproof | O-ring EPDM | 1 ชุด | 75 |
| Waterproof | Silicone Grease | 1 | 100 |
| Waterproof | Silica Gel 2g | 50 ซอง | 50 |
| Waterproof | M3 Stainless Steel Screw | 20 | 40 |
| Waterproof | M3 Brass Standoff | 4 | 30 |
| Waterproof | น้ำกลั่น (turbidity calibration) | 1 ลิตร | 40 |
| Connectors | JST PH 2.0mm Connector Kit | 1 kit | 100 |
| Connectors | Dupont/jumper wire assortment | 1 ชุด | 80 |
| Connectors | Heat shrink tubing | 1 ชุด | 60 |
| Connectors | Zip tie UV resistant | 1 ถุง | 40 |
| Connectors | สายไฟ 22-24 AWG 4 สี | 4 ม้วน | 160 |
| Passive | Resistor Kit | 1 kit | 200 |
| Passive | Capacitor Kit | 1 kit | 200 |
|  | รวมเอ |  | ~15,963 |

หมายเหตุ: เอมีของครบสำหรับ: ประกอบ hardware จริง, ทดสอบ 4G/GPS, ทำ waterproof + IP67 self-test, ทดสอบ sensor calibration, ทำ enclosure 3D print ทุกเวอร์ชัน - ของบางอย่างใช้ร่วมกับ Phase 2 ได้ เช่น เครื่องมือบัดกรี, 3D Printer

หมายเหตุ: เป้าหมาย: ออกแบบ PCB custom บน KiCad และสั่งผลิต - ทดสอบ PCB v1 → v2 → v3 จนทำงานเหมือน FS-HCore dev board ทุกฟังก์ชัน

## 2.1 PCB Fabrication (JLCPCB)

| รายการ | สเปค / หมายเหตุ | จำนวน | ราคา/ครั้ง (THB) | รวม (THB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB v1 - Fabrication | 2-layer FR4 1.6mm, HASL lead-free, Green soldermask, White silkscreen - ขนาด ~80×60mm - 10 ชิ้น/order ที่ JLCPCB - ราคาขึ้นกับขนาดจริง | 10 ชิ้น | ~400-600 | 500 |
| PCB v2 - Fabrication (แก้ issue จาก v1) | specs เดียวกับ v1 - สั่งหลังจากทดสอบ v1 และพบปัญหา | 10 ชิ้น | ~400-600 | 500 |
| PCB v3 - Fabrication (ถ้าจำเป็น) | specs เดียวกัน - optional ถ้า v2 ยังมีปัญหา - ถ้า v2 ผ่านไม่ต้องสั่ง | 10 ชิ้น | ~400-600 | 500 (optional) |

หมายเหตุ: shipping จาก JLCPCB ใช้เวลา 5-7 วันทำการ (DHL Express) หรือ 10-15 วัน (ส่งทั่วไป) - แนะนำ DHL เพื่อลดเวลา

## 2.2 Components สำหรับประกอบ PCB (1 ชุด)

หมายเหตุ: ซื้อ 1 ชุดก่อน - ถ้า PCB revision ไม่มี component เปลี่ยน ใช้ชุดเดิมได้ ไม่ต้องซื้อซ้ำ

| รายการ | LCSC Part # | สเปค | จำนวน | ราคา/ชิ้น (THB) | รวม (THB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMCom A7670E module | C5765718 | LTE Cat 1, Band 1/3/5/8/28, LCC68 package - ต้องใช้ reflow oven หรือ hot air station บัดกรี | 1 | ~180 | 180 |
| AP2112K-3.3 LDO | C89358 | 3.3V 600mA SOT-25 - 5-pin SMD | 2 (สำรอง) | ~3 | 6 |
| MAX17048 Fuel Gauge | C82148 | I2C 0x36, SOT-23-6 - แนะนำ PCBA | 2 (สำรอง) | ~15 | 30 |
| SI2301 P-MOSFET | C10487 | P-channel SOT-23 3-pin | 5 (สำรอง) | ~2 | 10 |
| MAX485 RS485 Transceiver | C385843 | SOP-8 3.3V compatible | 2 (สำรอง) | ~5 | 10 |
| DW01A Battery Protection | C351231 | SOT-23-6 | 2 (สำรอง) | ~3 | 6 |
| FS8205A Dual N-MOSFET | C916030 | SOT-23-6 | 2 (สำรอง) | ~3 | 6 |
| TP4056 Li-ion Charger | C382139 | SOP-8, ต้องการ RPROG 1.2kΩ สำหรับ 1A | 2 (สำรอง) | ~3 | 6 |
| Capacitor 470µF/16V Electrolytic | C65129 (Panasonic) | Low-ESR, THT 6.3×11mm | 3 | ~5 | 15 |
| Capacitor 100µF/10V Electrolytic | C252534 | THT 5×11mm | 3 | ~3 | 9 |
| Capacitor 10µF/10V Ceramic X5R | C19702 | 0805 SMD | 10 | <1 | 5 |
| Capacitor 100nF Ceramic X7R | C307331 | 0402 SMD - decoupling ทุก IC | 20 | <1 | 5 |
| Resistor 4.7kΩ (pull-up) | C25900 | 0402 - OneWire + I2C | 10 | <1 | 3 |
| Resistor 10kΩ (pull-up/down) | C25744 | 0402 - GPIO, MOSFET gate | 20 | <1 | 3 |
| Resistor 100kΩ (pull-up) | C25803 | 0402 - MOSFET gate | 10 | <1 | 3 |
| Resistor 330Ω (LED) | C25104 | 0402 | 5 | <1 | 2 |
| Resistor 120Ω (RS485 termination) | C25087 | 0402 | 5 | <1 | 2 |
| TVS Diode SMAJ6.5A | C8545 | SMA - ESD/surge protection RS485 | 5 | ~3 | 15 |
| LED Bicolor Green/Red 3mm | ซื้อในไทย | THT 3mm - common cathode | 3 | ~3 | 9 |
| USB-C Panel Mount Waterproof | C2682115 / Shopee | IP67 พร้อม rubber cap 5V/2A | 1 | ~50 | 50 |
| SMA Female Bulkhead IP67 | C709050 / Shopee | 50Ω panel mount กันน้ำ | 2 | ~20 | 40 |
| JST PH 2.0mm 2-pin set | Shopee | male + female + crimped wire 20cm | 5 คู่ | ~5/คู่ | 25 |
| JST PH 2.0mm 4-pin set | Shopee | male + female + crimped wire 20cm | 3 คู่ | ~8/คู่ | 24 |

หมายเหตุ: แนะนำสั่ง components จาก LCSC รวม cart เดียว - ประหยัด shipping จาก China ค่า shipping ~150-300 THB ขึ้นกับน้ำหนัก ใช้เวลา 7-14 วัน

## 2.3 สรุปงบ Phase 2

รวมทั้งหมด Phase 2: ~2,630 THB

| หมวด | รวม (THB) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| PCB Fabrication v1 (JLCPCB) | ~500 |  |
| PCB Fabrication v2 (JLCPCB) | ~500 |  |
| PCB Fabrication v3 (JLCPCB - optional) | ~500 | ถ้า v2 ผ่านไม่ต้องสั่ง |
| Components 1 ชุด (LCSC รวม) | ~650 | รวม shipping ~150 THB |
| SIMCom A7670E module | ~180 | สั่งพร้อม components หรือ AliExpress |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | ~300 |  |

หมายเหตุ: เป้าหมาย: เตรียม pilot batch / launch readiness ช่วงต้น Phase 3 และใช้กับ non-commercial evaluation ก่อน - commercial launch จริงทำหลังผ่าน approval ที่จำเป็น

## 3.1 Production PCB & Assembly

| รายการ | สเปค / หมายเหตุ | จำนวน | ราคา (THB) | แหล่งซื้อ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB Production Batch (JLCPCB) | PCB v_final specs เดียวกับ Phase 2 - สั่ง 10 ชิ้น | 10 ชิ้น | ~500 | jlcpcb.com |
| Components Production ชุด (LCSC) | Components ครบชุดสำหรับ 1 เครื่อง production - ดู list Phase 2 section 2.2 | 1 ชุด | ~650 (รวม shipping) | lcsc.com |
| SIMCom A7670E (production unit) | module สำหรับ production board | 1 | ~180 | LCSC / AliExpress |
| 18650 Samsung 35E (production) | 2 ก้อนสำหรับ production unit | 2 | ~120/ก้อน | Shopee Official |
| GPS L76K (production) | module สำหรับ production unit | 1 | ~150 | LCSC / Shopee |

## 3.2 Enclosure (3D Print จากร้าน)

| รายการ | สเปค / หมายเหตุ | จำนวน | ราคา (THB) | แหล่งซื้อ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D Print Enclosure ASA - วางแสดง | ASA filament - สี Gray หรือ White - ความหนาผนัง 3mm - baseline ขนาด 150×100×60mm สำหรับ pilot - ขอใบเสนอราคาก่อน ราคาขึ้นกับขนาดจริง | 2 ชิ้น | ~300-500/ชิ้น (ประมาณ) | ร้านรับ print 3D ในไทย เช่น craftlabs3d.com, maliev.com หรือ Shopee |
| 3D Print Enclosure Lid ASA | ฝาปิดกล่อง - ASA เหมือนกัน | 2 ชิ้น | รวมในราคาข้างบน | ร้านเดียวกัน |

หมายเหตุ: ราคา 3D print ขึ้นกับขนาดและน้ำหนักไฟล์จริง - baseline ปัจจุบันยึด enclosure 150×100×60mm สำหรับ pilot และค่อย optimize หลัง pilot หาก buoyancy/thermal/assembly data บังคับ

## 3.3 Digital Setup (SaaS & Payment)

หมายเหตุ: ราคาหรือ quota ของ third-party services ด้านล่างให้ยึด SB-00_Third_Party_Pricing_Baseline_v1_1.md (./SB-00_Third_Party_Pricing_Baseline_v1_1.md) เป็นตารางกลาง

| รายการ | สเปค / หมายเหตุ | ราคา (THB) | แหล่งซื้อ / ทำที่ไหน |
| --- | --- | --- | --- |
| Stripe Account Setup | สมัคร Stripe - ไม่มี setup fee - จ่าย transaction fee 3.65% ต่อครั้งเมื่อมีลูกค้าจ่ายเงิน | 0 | stripe.com |
| Omise Account Setup | สมัคร Omise - ไม่มี setup fee - จ่าย transaction fee 3.65% - รองรับ PromptPay | 0 | omise.co |
| LINE Official Account (OA) | สมัคร LINE OA - เริ่มจาก free tier ก่อน และใช้ paid plan ~150 THB/mo เป็น planning estimate จนกว่าจะ re-check ก่อน commercial launch | 0 (free tier) | manager.line.biz |
| Vercel Pro Upgrade | Upgrade เมื่อ hobby tier ไม่พอ - $20/เดือน - ยังไม่ต้องใน Phase 3 เว้นแต่ traffic สูง | 0 (ยังไม่ต้อง) | vercel.com |

## 3.4 สรุปงบ Phase 3

รวมทั้งหมด Phase 3: ~4,300 THB

| หมวด | รวม (THB) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| PCB pilot batch 10 ชิ้น | ~500 |  |
| Components production 1 ชุด (รวม A7670E, GPS, 18650) | ~2,500 |  |
| 3D Print enclosure จากร้าน 2 ชิ้น | ~800 | ประมาณ - ขึ้นกับขนาดจริง |
| Stripe + Omise + LINE OA setup | 0 | ไม่มีค่าใช้จ่าย upfront |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (shipping, packaging สินค้า) | ~500 |  |

# รายการที่ยังไม่รวมในงบ (ทำเมื่อพร้อม)

หมายเหตุ: รายการต่อไปนี้ยังไม่รวมในงบ Phase 1-3 - ทำเมื่อธุรกิจพร้อมและมีรายได้พอ

| รายการ | ราคาประมาณ (THB) | ทำเมื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| กสทช. Type Approval Certification | ~15,000 | เริ่มเตรียมปลาย Phase 2 / ยื่นต้น Phase 3 | ยื่นผ่านห้องแล็บที่ได้รับรอง - commercial launch ทำหลัง approval |
| IP67 Lab Testing (ห้องแล็บ) | ~10,000 | ยื่นพร้อม กสทช. | self-test ก่อน ส่งห้องแล็บเมื่อยื่น กสทช. |
| Marketing & Advertising | ~10,000+ | Phase 3 เมื่อ product พร้อม | Facebook/LINE ads, YouTube content - ใช้ word of mouth ก่อน |
| Vercel Pro Upgrade | ~720/เดือน ($20) | เมื่อ hobby tier ไม่พอ (>50 devices) | อ้างอิง pricing baseline doc |
| LINE OA Paid Plan | ~150/เดือน (planning estimate) | เมื่อ push message > 200/เดือน (>40 devices) | verified on planning sync 2026-04-02 - ต้อง re-check ก่อน commercial launch |
| HiveMQ Standard | ~900/เดือน ($25) | เมื่อ connections > 100 devices | อ้างอิง pricing baseline doc |
| Supabase Pro | ~900/เดือน ($25) | เมื่อ DB > 500MB (~60 devices) | อ้างอิง pricing baseline doc |
| IoT SIM Bulk Plan | ~20-25 THB/เดือน/ซิม | เมื่อมี 50+ devices | ติดต่อ AIS/TRUE ขอ bulk rate |

# Tips การจัดซื้อ

## ลำดับการสั่งซื้อ Phase 1 แยกตามคน

### พล - ลำดับสั่งซื้อ (ทดสอบ firmware บน breadboard)

| ลำดับ | สั่งอะไร | ทำไม | Lead Time |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (ก่อนเลย) | ESP32-S3 DevKit + GPS L76K + DS18B20 ×1 + Analog Turbidity ×1 + MAX485 ×1 | มี board + sensor เริ่มเขียน firmware ได้ทันที | 3-7 วัน (Shopee) |
| 1 (พร้อมกัน) | Breadboard + jumper wire + PSU (MB102) + Resistor kit + Capacitor kit | ต่อวงจรทดสอบ sensor บน breadboard | 3-7 วัน (Shopee) หรือ 7-14 วัน (LCSC) |
| 1 (พร้อมกัน) | MAX17048 Module + MT3608 + Level Shifter | ทดสอบ driver ทุกตัว | 3-7 วัน (Shopee) |
| 1 (พร้อมกัน) | Multimeter + Logic Analyzer + USB-TTL Adapter + ESD Strap | เครื่องมือ debug firmware | 3-7 วัน (Shopee) |
| 2 | 18650 ×2 + Battery Holder + TP4056 + USB-C Cable | ทดสอบ deep sleep + power logic | 3-5 วัน (Shopee) |
| 2 (พร้อมกัน) | Domain name + Upstash QStash + สมัคร HiveMQ/Supabase/Vercel | setup backend ได้เลยระหว่างรอของ | ทำได้ทันที (online) |

หมายเหตุ: พลสั่งของรอบเดียวได้เกือบทั้งหมด - ระหว่างรอของมาส่ง พลทำ backend (Vercel + Supabase + Dashboard) และเขียน firmware skeleton ได้เลย

### เอ - ลำดับสั่งซื้อ (hardware + assembly ครบชุด)

| ลำดับ | สั่งอะไร | ทำไม | Lead Time |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (ก่อนเลย) | 3D Printer + Filament PLA + PETG | ต้องใช้ print enclosure ทดสอบตั้งแต่ต้น | 3-5 วัน (Shopee) |
| 2 (พร้อมกัน) | FS-HCore-A7670C + GPS L76K + SMA Pigtail ×2 | มี board ครบ เริ่มทดสอบ hardware ได้ | 5-10 วัน (Shopee/AliExpress) |
| 2 (พร้อมกัน) | DS18B20 ×2 + Analog Turbidity ×1 + MAX485 ×1 + MAX17048 + MT3608 + Level Shifter | sensor + modules ครบชุดเอ + DS18B20 สำรอง 1 ชิ้น | 3-7 วัน (Shopee) |
| 2 (พร้อมกัน) | เครื่องมือบัดกรี: Soldering iron + Solder wire + Flux + Tweezers + Flush cutter + Helping hands + Wire stripper + Crimping plier | เครื่องมือบัดกรีครบก่อนเริ่มประกอบ | 1-5 วัน (Shopee/บางลำพู) |
| 2 (พร้อมกัน) | IPA + ESD strap + Hot glue gun + Silicone sealant | เครื่องมือทำความสะอาด + seal | 1-5 วัน (Shopee/ร้านฮาร์ดแวร์) |
| 2 (พร้อมกัน) | Breadboard + jumper wire + Resistor kit + Capacitor kit | ทดสอบ hardware บน breadboard ก่อนบัดกรี | 3-7 วัน (Shopee) |
| 3 | Antenna (4G + GPS) + SMA bulkhead ×2 + SMA pigtail ×2 | ทดสอบ 4G + GPS signal | 5-10 วัน (Shopee/AliExpress) |
| 3 (พร้อมกัน) | Connectors: JST kit + Dupont wire + Heat shrink + Zip tie + สายไฟ 22-24 AWG | ทำสาย probe + wiring ภายในกล่อง | 3-7 วัน (Shopee/บางลำพู) |
| 4 | SIM cards (AIS/TRUE/DTAC) | ทดสอบ PSM mode + 4G ทุก operator | ซื้อได้ทันที (ร้าน / Shopee) |
| 5 | Waterproof: Cable gland + O-ring + Silicone grease + Silica gel + M3 screw/standoff + น้ำกลั่น | ทดสอบ waterproof + calibration ใน Phase 1 ปลาย | 1-3 วัน (ร้านฮาร์ดแวร์ใกล้บ้าน) |

## แหล่งซื้อแนะนำ

| แหล่ง | เหมาะกับ | ข้อดี | ข้อเสีย |
| --- | --- | --- | --- |
| LCSC (lcsc.com) | Passive components, ICs, modules | ราคาถูกสุด, ของแท้จาก manufacturer | Shipping 7-14 วัน, min order บางชิ้น |
| Shopee / Lazada (ร้าน verified) | ทุกอย่าง - เร็ว | ส่งเร็ว 1-5 วัน, ง่าย | ราคาสูงกว่า LCSC 20-50% |
| AliExpress | Modules, antennas, connectors | ราคาดี variety เยอะ | Shipping 10-20 วัน, ของอาจไม่ตรงสเปค |
| บางลำพู (กรุงเทพ) | Passive components, tools, wire | ได้ของทันที ต่อรองราคาได้ | ต้องไปเอง, เปิดจันทร์-เสาร์ |
| HomePro / Global House | Silicone sealant, hardware | หาง่าย ทั่วประเทศ | ราคาสูง |
| JLCPCB (jlcpcb.com) | PCB fabrication + PCBA | ราคาถูก คุณภาพดี | Shipping 5-15 วัน |

## การเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ

ตรวจสอบราคา component ที่ LCSC ก่อนเสมอ - อ้างอิง part number ในเอกสาร BOM

สำหรับ Shopee/AliExpress - search ด้วย model number หรือ LCSC part number

ราคา component อาจเปลี่ยนแปลง - เอกสารนี้อ้างอิง ณ มีนาคม 2026

สั่ง LCSC รวม cart เดียว - ประหยัด shipping ~150-300 THB ต่อ order

ซื้อสำรอง 20-50% สำหรับ SMD components ขนาดเล็ก - อาจหายระหว่างบัดกรี