# SB-00 - System Design

Version 1.0 | April 2026 | Human-friendly system overview | Last synced: 2026-04-03

Human-readable edition generated from doc/ai/HB-03_System_Design_v1_0.md

Generated on: 2026-04-03

เปิดไฟล์ใน Microsoft Word แล้วกด Update Field หากต้องการ refresh สารบัญและเลขหน้า

# สารบัญ

## System Flow

Device -> 4G / MQTT -> Backend -> Database -> Dashboard

## Device Summary

| ส่วน | ใช้อะไร |
| --- | --- |
| MCU | ESP32-S3 |
| 4G | FS-HCore ใน prototype / A7670E ใน production |
| GPS | L76K |
| Sensors | DS18B20, turbidity, MAX17048 |
| Provisioning | QR + Web/PWA |

## Battery Platform

| Variant | จุดประสงค์ | Runtime target |
| --- | --- | --- |
| Standard | รุ่นหลักของ pilot | >= 12 วัน @ 5 นาที |
| Long-Life | รุ่นอัปเกรด | >= 30 วัน @ 5 นาที หรือ >= 60 วัน @ 10 นาที |

## Shared Rules Across Both Variants

ใช้ core board เดียว

ใช้ provisioning flow เดียว

ใช้ firmware codebase เดียว

ใช้ backend schema เดียว

ใช้ตำแหน่ง antenna และ sensor exits เดียวกัน

## Things That Can Change By Variant

battery cell count

usable battery capacity

battery tray / pack hardware

enclosure depth หรือ battery bay

## Firmware / Backend Fields

| Field | ใช้ทำอะไร |
| --- | --- |
| battery_variant | บอกรุ่นแบต |
| battery_profile_version | บอกเวอร์ชัน profile |
| usable_capacity_mah | ใช้คำนวณ runtime |
| service_only_upgrade | บอกว่าเป็นงานช่าง |

## Enclosure Rules

Standard ใช้ baseline 150 × 100 × 60 mm

Long-Life ใช้ footprint core เดิม แต่ขยาย battery bay ได้

ห้ามย้าย core board mount เพราะเปลี่ยน variant

ห้ามทำให้ลูกค้าเปิดกล่องเองเพื่อเปลี่ยน battery module

## Non-Negotiables

QR + Web/PWA คือ customer flow เดียว

Long-Life เป็น optional upgrade ไม่ใช่ baseline ทุกเครื่อง

ถ้ายังไม่มี service-safe enclosure ห้ามเปิดขาย Long-Life